# 重庆市梁平区5G通信基础设施规划

# 重庆市梁平区经济信息委

# 2020年11月

# 重庆市梁平区5G通信基础设施规划

# （规划文本+说明）

# 项目编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

董    事    长： 原  普

分 管 副 总 裁： 沈文明

分 管 总工程师： 程  敏

分管副总经理： 葛  林

分  院  院  长： 蔡林峰

项  目  经  理： 胡先洪

审    核    人： 唐杨春

单 项 负 责 人： 陶  攀

2020年1月

文 本

目录

第一章  总则	3

第一条 规划范围及内容	3

第二条 规划目标	4

第三条 规划依据	5

第四条 规划原则	6

第二章  通信基础设施现状	8

第一条 综合现状	8

第二条 通信机房现状	8

第三条 通信基站现状	8

第四条 现阶段通信规划建设面临的挑战	8

第三章  5G通信基础设施需求	10

第一条 5G通信基础设施需求	10

第二条 5G发展现状及意义	10

第三条 5G基站规划方法	11

第四条 5G综合接入机房规划方法	12

第四章  5G通信基础设施规划	13

第一条 总体要求	13

第二条 5G基站选址通则	14

第三条 5G通信基站建设形式	16

第四条 5G通信基站安全性要求	17

第六条 5G通信基站站址调整原则	21

第七条 5G站址规划成果	22

第八条 5G综合接入机房规划	24

第五章  5G通信基础设施规划实施	26

第一条 规划修改方式	26

第二条 不独立占地通信设施规划修改	26

第三条 独立占地设施规划修改	26

第四条 应急通信	26

第五条 规划保障	26

第六条 法规及科普宣传	27

第七条 部门分工	27

第六章  环境保护	28

第一条 电磁辐射控制	28

第二条 生态保护控制	28

第三条 噪声控制	28

第七章  5G安全分析	29

第一条 5G 关键技术安全分析	29

第二条 5G 典型场景安全分析	30

第八章  5G设备能耗	32

第九章  5G基站与干扰协调	33

第一条 5G基站与卫星地球站干扰	33

第二条 5G基站与固定业务台（站）干扰	34

第三条 5G基站与射电天文台干扰	35

第十章  附则	37

第一条 规划影响因素	37

第二条 规划生效时间	37

附表一：新建5G综合接入机房一览表	38

附表二：新建5G室内分布及综合覆盖系统一览表	40

附表三：近期5G新建基站一览表	44

附表四：远期5G新建基站一览表	70

附表五：社会储备资源一览表	83

总则

规划范围及内容

为深入贯彻、落实《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划（2018—2020年）》、市政府办公厅《关于推进5G通信网建设发展的实施意见》（渝府办发[2019]4号）、《重庆市加快5G发展行动计划（2019-2022年)的通知》（渝府发[2019]34号文件）、《重庆市人民政府办公厅关于保障5G网络基础设施建设通知》（渝府办发[2020]47号文件）有关要求，统筹推进梁平区移动通信网络布局建设，建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，抢占5G发展先机，实现互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展数字经济与共享经济，培育新增长点，形成新动能，推动梁平区经济与社会发展，特编制《重庆市梁平区5G通信基础设施规划》（以下简称本规划）。

规划范围：梁平梁山街道老城区、梁平双桂街道新城区及梁平乡镇场镇，包括梁山街道、双桂街道、仁贤街道、合兴街道、金带街道等5个街道，礼让镇、云龙镇、屏锦镇、袁驿镇、新盛镇、福禄镇、聚奎镇、明达镇、荫平镇、和林镇、回龙镇、碧山镇、虎城镇、七星镇、龙门镇、文化镇、石安镇、柏家镇、大观镇、竹山镇、蟠龙镇、安胜镇、星桥镇、曲水镇、复平镇、紫照镇等26个镇，铁门乡、龙胜乡等2个乡。

规划深度：本规划遵循“统筹规划、合理布局、适度超前、优化配置、资源共享”等原则，结合各通信单位在规划区域内的综合需求，完成规划区域内的5G通信基础设施（包括通信综合接入机房、通信基站）建设布局规划，包括对梁平区已建成区域内通信基站、综合接入机房等规划；对梁平区新开发区域、工业园区的基站按各基础电信企业未来5年需求进行规划，并规划相应通信接入机房等配套资源；对旅游景区（包括但不限于双桂堂、百里竹海、滑石古寨等）、乡镇场镇范围内的基站、通信接入机房同步规划。

本规划对象分为以下两个部分：

（1）5G通信综合接入机房。不涉及核心机房及汇聚机房。

（2）5G通信基站。包括室外宏站及室内分布综合覆盖系统。规划站址同时满足2G、3G、4G及5G建设需求。

本次规划年限取定为2020-2025年。其中，一期满足2020-2022年通信建设需求，二期满足2023-2025年通信建设需求。远期展望至2035年通信建设需求。

规划目标

本次规划紧扣国务院发布的《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》（国发[2016]73号）、重庆市政府发布的《重庆市人民政府关于印发重庆市“十三五”信息化规划的通知》（渝府发[2017]32号）、重庆市政府办公厅《关于推进5G通信网建设发展的实施意见》（渝府办发[2019]4号）、《重庆市加快5G发展行动计划（2019-2022年)的通知》（渝府发[2019]34号文件）等纲领性文件，力争在规划期内达到“宽带中国”战略和 “光网·无线重庆”战略的相关要求，同时满足重庆市政府办公厅发布关于推进5G通信网建设发展的实施意见的指标要求，详情如下表所示：

1.1 重庆市关于推进5G通信网建设发展的实施意见的指标要求

| 序号 | 指标 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成推进全面社会公共杆塔资源开放 | 第一季度 |
| 2 | 基于社会杆塔设施资源的“多杆合一”5G宏基站站址 | 一万座 |
| 3 | 基于社会杆塔设施资源的“多杆合一”5G微/皮基站站址 | 五万座 |
| 4 | 通信基础设施专项规划编制率 | 100% |

为实现以上通信指标，本次梁平区5G通信基础设施规划的目标如下：

1.2 梁平区5G通信基础设施规划目标

| 序号 | 名称 | 区域 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G移动网络 | 城区 | 室外连续覆盖100%及深度覆盖95% |
| 2 |  | 乡镇 | 室外连续覆盖100% |
| 3 |  | 工业园区 | 室外连续覆盖100% |
| 4 |  | 景区 | 景区步道连续覆盖95% |
| 5 |  | 重点楼宇 | 室内分布及综合覆盖系统覆盖100% |
| 6 |  | 大型居民小区 | 室内分布及综合覆盖系统覆盖98% |
| 7 | 5G综合接入机房 | 城区及乡镇 | 根据移动网络需求建设配套通信接入机房 |

规划依据

- 法律法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年）

（2）《城市规划编制办法实施细则》（2006年）

（3）《重庆市城乡规划条例》（2017年）

（4）《电信建设管理办法》(2002年)

- 政府发文

（1）《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》（国发〔2016〕73号）

（2）《重庆市人民政府关于印发重庆市“十三五”信息化规划的通知》（渝府发〔2017〕32号）

（3）《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）

（4）《工业和信息化部国务院国有资产监督管理委员会关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施意见》（工信部联通信〔2020〕78号）

（5）《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）

（6）《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》（国办发〔2015〕41号）

（7）《工信部、国土资源部、住房城乡建设部关于加强移动通信铁塔站址用地及规划管理的通知》（〔2017〕234号）

（8）《住房城乡建设部工业和信息化部关于加强城市通信基础设施及廊道规划的通知》（建规〔2015〕132号）

（9）《关于加强城市通信基础设施及廊道规划的通知》（建规〔2015〕132号）

（10）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市法定城乡规划全覆盖工作计划的通知》（渝府办发〔2014〕70号）

（11）《重庆市电信设施建设与保护办法》（重庆市人民政府令第302号）

（12）《重庆市城市规划管理技术规定》（渝府令〔2016〕第 259 号）

（13）《关于推进5G通信网建设发展的实施意见》（渝府办发〔2019〕4号）

（14）《重庆市教育委员会关于进一步加快推进高校5G网络建设的通知》（渝教科发〔2020〕5号）

（15）《关于做好重庆市5G通信基础设施建设电力协作相关工作的通知》（渝通信联〔2019〕9号）

（16）《重庆市加快5G发展行动计划（2019-2022年)的通知》（渝府发〔2019〕34号）

（17）《关于规范和加快物业小区5G网络建设的通知》（渝府发〔2020〕19号）

- 行业规范

（1）《城市通信工程规划规范》（GB/T 50853-2013）

（2）《重庆市电信通信工程规划导则（试行）》

（3）《重庆市管线工程规划管理办法》

（4）《重庆市住宅建筑群电信用户驻地网建设规范》（DBJ50-056－2011）

- 上位规划

（1）《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》

（2）《重庆市市域通信设施及廊道规划（2015-2020）》

（3）《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（4）《重庆市梁平区城乡总体规划（2015-2035年）》

- 技术规范

（1）《移动通信室内信号分布系统天线技术条件》（GB/T 21195-2007）

（2）《电信专用房屋设计规范》(YD/T 5003-2014)

（3）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014 ）

（4）《移动通信天线通用技术规范》（GB/T 9410-2008）

（5）工业和信息化部标准《LTE FDD 数字蜂窝移动通信网基站设备技术要求（第一阶段）》(YD/T0373-2012)等其他共计13项相关技术规范。

规划原则

- 统筹需求，统一规划

本次规划充分对接云计算、大数据、物联网等新兴产业，推进梁平区智慧城市的建设，统筹宽带网络、移动网络深度覆盖、“三网融合”等需求，对5G通信基站、5G综合接入机房进行统一规划。

- 科学规划，合理布局

本次规划以城市总体规划、通信行业发展规划和有关技术标准为依据，精确计算梁平各类场景5G站间距，结合北京、上海等大城市5G建设经验，并根据城市发展布局、人口分布和信息化发展规划等，合理布局5G通信基站、5G综合接入机房等各类通信设施。

- 立足本期，科学前瞻

本次规划以“十三五”规划期内通信发展为根本，做好城市总体规划相应的配套通信基础设施规划，为道路交通、绿地等规划提供通信需求，同时适度前瞻通信技术发展，在满足即将出台“十四五”规划准则前提下，保障当前通信基础设施建设能够可持续地满足未来通信发展需求，实现前后向兼容。

- 集约建设，共享协同

本次规划以确保通信基础设施适应新型城镇化建设和信息通信技术发展要求为前提，大力推进集约化建设模式和升级改造，并打破行业壁垒，推进跨企业、跨部门、跨区域的通信资源共建共享和管理协同，降低社会成本。

本次规划《重庆市梁平区5G通信基础设施规划》文件由文本、说明、图纸组成，其中规划文本和规划图纸具有法律效力。

凡在规划区域内开展与5G通信基础设施有关的建设行为，均应执行本规划。

通信基础设施现状

- 综合现状

梁平区大力推进国民经济发展和社会信息化，取得了显著成效。

- 2019年，梁平区电信营业收入达2.7亿元，增长16.7%，成为梁平区经济发展的重要组成部分。

- 截至2019年，梁平区固定电话用户（移动、电信、联通）10.12万户，移动电话用户（移动、电信、联通）49.24万户，增长11.1%，互联网用户11.96万户，增长42.7%。

- 截止到2019年底，2019年梁平区广电通信业务收入3152万元，截止到2019年底，广电互联网用户达11.30万户。

通信机房现状

梁平区三家通信运营商和广电现有6个核心局房，51个汇聚机房，381个综合接入机房，分布在梁平城区及各大乡镇，基本满足现网业务需求。

通信基站现状

梁平区现有物理基站1215个，其中中心城区335个，其他区域880个。

现阶段通信规划建设面临的挑战

1．5G通信基础设施应纳入城市规划发展和市政建设中，同步实施。

2．通信业务与市场发展潜力巨大，网络基础设施建设仍需提升。

3．基站建设面临的困难日益增多，通信配套设施难以落地。

4．5G室内分布系统技术革新，现有室分系统需重新建设。

5．5G通信系统功耗为4G通信系统的2.5至3.5倍，需新建5G综合接入机房，提供电力保障。

6．未来 2-3 年，NFV 与 SDN 将推动通信设备集中化，数量最小化，打造可靠的重点综合接入机房势在必行。

7．CU 与 DU 云化组网，对接入机房的容量、散热等提出更高要求，目前很多综合接入机房不满足需求。

5G通信基础设施需求

- 5G通信基础设施需求

移动互联网和物联网是未来移动通信发展的两大主要驱动力，将为5G提供广阔的前景。

移动互联网将推动人类社会信息交互方式的进一步升级，为用户提供增强现实、虚拟现实、超高清(3D)视频、移动云等更加身临其境的极致业务体验。移动互联网的进一步发展将带来未来移动流量超千倍增长，推动移动通信技术和产业的新一轮变革。

物联网扩展了移动通信的服务范围，从人与人通信延伸到物与物、人与物智能互联，使移动通信技术渗透至更广阔的行业和领域。面向未来，移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测等将会推动物联网应用爆发式增长，数以千亿的设备将接入网络，实现真正的“万物互联”，并缔造出规模空前的新兴产业，为移动通信带来无限生机。

要满足以上应用场景对移动网络的速率和容量以及移动性的要求，未来5G网络需要达到的目标相较与4G网络将大幅提升：

①支持0.1～1Gbps的用户体验速率

②每平方公里数十Tbps的流量密度

③每平方公里一百万的连接数密度

④每小时500Km以上的移动性

⑤毫秒级的端到端时延

⑥数十Gbps的峰值速率

5G通信发展现状及意义

- 5G将实现“万物互联”，开辟移动通信发展新时代。

- 5G是数字化战略的先导领域，积极抢占5G制高点意义重大。

- 5G将催生经济增长新动能，驱动梁平创新战略。

- 5G商用发展如火如荼，把握应用和产业发展窗口机遇至关重要。

- 5G是驱动梁平区经济高质量增长新引擎，有助于构建现代化产业新体系。

5G通信基站规划方法

要实现5G的技术指标，5G网络需要通过借助多种新型技术手段加以实现，如新的载波和多址技术，大规模天线技术，超密集组网等等。其中超密集组网技术对5G基站站址的分布提出了更高的要求，超密集组网将是满足2020年以及未来移动数据流量需求的主要技术手段。

超密集组网技术主要有以下特征：基站站距缩小到几十米级、基站数量大量增加、站址选择多样、基站部署即插即用。

根据目前工信部公布的最新5G频段来看，国内运营商的实验网室外基站主要部署在3.5GHz的频段，因此本次规划主要根据3.5GHz频段的覆盖能力来进行站距的选定。

通过5G（3.5G）频段空间传播UMA模型链路预算，无线电波上行：PL_UL=Pout_UE+Ga_BS+Ga_UE-Lf_BS-Lp-Lb-Mf-Mp-Mi-S-BS，

下行：PL_DL=Pout_BS+Ga_BS+Ga_UE-Lf_BS-Lp-Lb-Mf-Mp-Mi-S_UE，其中 PL_UL:上行链路最大传播损耗、Pout_UE:移动台最大发射功率、Ga_UE:移动台天线增益、Ga_BS:基站天线增益、Lf_BS:基站馈线损耗、Lp：穿透损耗、Lb：人体损耗、Mf：阴影衰落余量Mi：干扰余量、Mp：快衰落（功控）余量、S_BS：基站接收机灵敏度。

上下行预算结果一般不同，实际有效的覆盖范围将取决于上下行两路预算中的较小者。计算出最大路径损耗后，通过传播模型计算最大损耗情况下小区的覆盖半径。

结合梁平区现网存量站址、路灯杆、监控杆、公交站牌及交通指示牌等公共杆塔资源，统筹考虑单站承载三大运营商5G设备困难，采用“黑白棋”错位部署组网方式。

边缘速率标准：

1、一般城区下行边缘速率50Mbps基准支持2K/4K高清视频，密集城区高热区域下行边缘速率100Mbps挑战（8K/AR/VR）；

2、一般城区上行边缘速率2Mbps基准支持720P视频直播，密集城区高热区域上行边缘速率5Mbps（1080P）

3、5G覆盖受限于上行，3.5G频段组网，上行边缘速率达到5Mps，站间距达到200米左右才能满足。

5G通信综合接入机房规划方法

综合梁平区现网存量站点分布、运营商5G需求、电力重点保障及电力资源分布情况，结合用户密集区域、高负荷区域、业务高发区域、转供电占比高区域、电力不稳区域、维护高级别区域、变压器环网柜开闭所位置信息及管道资源信息，将梁平区城区划分为22个区块。

22个区块进行资源信息匹配，优先级排序，现场勘察锁定机房位置及覆盖区域。

5G综合接入机房规划标准：

1、存量机房原则上考虑进行电源、传输改造，来满足5G综合接入机房需求。

2、本次在存量机房的基础上，每个区块规划至少1个5G综合接入机房满足周边8至10个基站远端电源、传输需求。

3、新规划5G综合接入机房作为8至10个基站供电、传输系统的集合点，迁址耗费巨大，应优先考虑设置在绿地、公园等已规划区域。

5G通信基础设施规划

- 总体要求

  - 区域内通信设施的建设严格执行《关于推进5G通信网建设发展的实施意见》（渝府办发[2019]4号）的要求。

  - 推进存量通信杆塔资源开放。支持规划、交通、市政、环保、林业、电力、广电等部门建设基于通信杆塔资源的智能设施，提升智慧城市应用和管理水平。

  - 推进社会杆塔资源开放。在确保功能、保障安全、美观统一的前提下，积极推动路灯杆、电线杆、交通信号杆、视频监控杆等社会杆塔资源开放，全面支持5G基站规模部署。

  - 推进公共设施及附属资源开放。加大公共设施及附属设施开放力度，免费开放政府机关、企事业单位、公共机构等所属公共设施资源以及城市道路、绿化带、公共绿地、公园广场、公交站台、校园、客运站场等场所和相关设施，支持5G基站及配套设施建设。

  - 推进建筑外墙和天面等资源开放。支持利用住宅建筑、公共建筑、商业建筑等建筑的附属设施开展5G基站建设，确保5G网络深度覆盖。

  - 区人民政府加强对通信设施建设工作的领导，统筹协调通信设施建设工作中的重大问题。

  - 区人民政府负责本行政区域内通信设施建设工作的组织协调，支持通信设施建设与保护工作。

  - 乡（镇）人民政府、街道办事处协助做好通信设施建设与保护相关工作。

  - 现有通信基础设施受法律保护，对于涉及原有通信基础设施的城市新区建设、道路改扩建等行为，应与通信设施产权归属方协商解决。通信设施产权归属方可在相关法律法规的范围内对现有通信设施进行整改。

  - 通信基础设施通过电池、油机、双路由保护、应急通信车和卫星通信等手段保障人们的应急通信需求。

  - 强化通信网运行安全保障。建立5G通信网基础设施保护联动机制，及时制止非法阻挠5G通信网建设和维护的行为，依法查处破坏通信基础设施的违法犯罪行为。

  - 规划充分考虑未来通信发展需求，如果规划期内通信技术发展超出了本次规划建设范围，建议进行规划修编。

5G通信基站选址通则

- 选址原则

（1）基站布点应符合相关城乡规划的要求，并坚持布局优化合理、站址资源统筹共享的原则。

（2）移动通信基站宜采用小型化、隐蔽化的建设方案，其天馈线的走向和布局应当与建筑物及周边环境相协调。

（3）移动通信基站选址应符合环境安全、服务方便、技术合理及经济实用原则。与易燃易爆危险区、35KV及以上级别的变电所等的安全防护距离应满足相关标准要求。

（4）移动通信基站不应接近经常有较大振动、噪音或强电磁环境的场所，也不应接近较强空气污染源或处于其下风向布置。

- 选址要求

（1）与城市总体规划相衔接的要求

基站站址规划布局应与城市总体规划相衔接，在新区开发和旧区改造时，应当将基站等公众通信设施纳入市政设施项目进行统一规划、统一建设。

公园、生态控制区域和城市道路、高速公路、轨道线路旁设置公共基站时，应站址资源共享，应根据通信容量的需求和本规划的要求预留基站建设用地。各级政府及事业单位办公楼、公共场馆、景区等，以及路灯、道路指示牌等公共设施，在满足要求的前提下，其所有人或管理单位应根据本规划向运营商开放基站建设资源。商务、商业、住宅等其他现状建筑物的产权人和管理单位应当根据本规划或基站详细规划支持室内布线系统和基站建设。

自然资源部门和投资主管部门在住宅小区、商住楼、非公用办公楼、工业园区等建设项目审批中，明确为通信建设配套预留站址资源的应进行预留，预留标准为：基站密度应不低于10个基站/平方公里/运营商，多家运营商共享；大型商业综合体、写字楼、超过15层楼的高层住宅应预留室内分布系统建设资源；超过8座以上单体建筑的新建小区应预留小区分布系统资源。

对高层建筑地下室应确保通信基站信号的覆盖，可采用室内分布建设方式或微基站方式保证信号覆盖。避免网络时延、通信中断，紧急避险救助电话不通，次生事故的发生。

（2）与城市环境风貌相协调的要求

通信基站选址应符合城市历史文化街区保护和城市景观风貌及市容、市貌的要求，与周边环境相协调。

（3）满足无线覆盖的要求

通信基础设施规划应满足城乡区域移动网络覆盖和网络容量等要求。应充分考虑基站的有效覆盖范围，结合用户和业务的分布情况，合理选择站址，实现目标区域的有效覆盖。同时根据基站的重要性，设置一定比例的室内机房，并提供相应的配套措施（如电源备份、传输保护等），为自然灾害、应急抢险等提供通信保障服务。

（4）天线挂高要求

通信基站站址应尽量平均分布，天线高度满足覆盖需求，并与周边站点基本保持一致。严格控制超高站（站高大于50m或高于周边建筑15m）、超低站（站高低于10m）、超近站（站距小于100m）。

（5）场地的要求

通信基站应充分考虑安全要求，考虑建设维护的方便，选择安全、卫生、无强干扰的站址，同时需考虑管线资源的分布，便于传输管线资源进出，尽量选址交通便利区域，便于日常维护。避开易燃、易爆、易受洪水淹没的区域，雷击区要做好防雷措施，避开临时建筑、烂尾楼，以及军事禁区等敏感区。

（6）环境保护的要求

通信基站建设应符合关于无线电台系统管理，电磁辐射安全防护、卫生及环境等方面的标准、规范和要求；站址选址须符合环境保护和电磁辐射防护规定的有关指标要求。节约用地，不占或少占农田。

（7）其他要求

站址选择应满足通信安全保密、国防、人防、消防等要求。

- 选址排序

（1）楼面站站址选择排序

优先依托原有塔桅、建筑物设置的原则，确需新建楼面站的，以不影响景观设置为基础；在选址排序上，按照利用原有塔桅、政府机构办公建筑、行政事业单位建筑、市政公用设施建筑、公共服务设施建筑、商业办公建筑、工业和仓储建筑、宾馆酒店、新建居住建筑、现状居住建筑的先后顺序，强化基站与城市其他公共设施的集约共享。

（2）地面站站址选择排序

一般顺序为：沿城市道路的绿化带、道路红线内的绿化分隔岛、城市公园广场、其他用地内的开敞空间。

5G通信基站建设形式

- 基站塔型选择

基站塔型必须与周边环境相适应，选择对环境影响较小的形式，与周边相融合。

在城市紫线范围内，以及重要景观节点等地段不得设置拉线塔、角钢塔、三管塔，应采用景观塔、路灯杆塔；在工业园区内不得设置拉线塔、角钢塔等，应结合道路采用路灯杆塔或利用工业厂房、办公楼屋顶设置美化天线。

表4-1 基站塔型建设指引一览表

| 类别 | 塔型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 住宅小区 | 楼顶塔、路灯杆 塔、美化塔 | 建筑高度超过 50m时，使用美化塔无适合高度楼顶建站时，结合小区内路灯杆设置 |
| 大型公共建筑区域 | 楼顶塔、路灯杆塔、美化塔 | 建筑高度超过 50m时，使用美化塔；无适合高度楼顶建站时，结合公共室外广场高杆灯设置 |
| 厂区、仓储物流区 | 楼顶塔、路灯杆塔 | 优先在适合高度楼顶设置 |
| 城市公园 | 路灯杆塔、景观塔 | 优先结合路灯设置、设置景观塔时结合公园景观 |
| 风景区 | 景观塔、美化天线 | 结合景区景观设置，并与景观风貌相协调 |

- 高度规定

基站高度必须满足相应密度分区控制要求，并满足控规中建筑限高要求。在敏感设施周边，必须满足相关单位的限高要求。

- 色彩设置规定

基站色彩应与周边建筑颜色相协调，色彩宜以白、浅蓝、浅灰等中性色为主色调。

- 机房设置规定

机房设置应根据具体基站的位置及需求，选择合适的机房形式，规划区域内平均每四个基站应选取其中一个面积较大的站点设置传输节点机房。布置在公园、绿化带内的基站，尽量控制机房的面积，优先选择景观石造型机房，不影响周边环境；布置在城市道路上的基站，优先选择多基站公用中心机房，将基站布置在附近地块内；或者采用一体化机柜，将机房布置在基站杆上或机房布置在基站杆旁，减少单独占用道路面积。

5G通信基站安全性要求

- 基站的安全退让距离

（1）基站铁塔距离机场的安全退让距离

——《民用机场运行安全管理规定》（2008年2月1日起施行）

第一百六十六条，在机场障碍物限制面范围以外、距机场跑道中心线两侧各10公里，跑道端外20公里的区域内，高出原地面30米且高出机场标高150米的物体应当认为是障碍物，除非经专门的航行研究表明它们不会对航空器的运行构成危害。

（2）基站铁塔距离铁路的安全退让距离

——《中华人民共和国铁路法》（2015年4月24日修正版）

第四十六条，在铁路线路上架设电力、通讯线路，埋置电缆、管道设施，穿凿通过铁路路基的地下坑道，必须经铁路运输企业同意，并采取安全防护措施。

——《铁路安全管理条例》（2014年1月1日起施行）

第二十七条，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：
   1）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；
   2）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；
   3）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；
   4）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。
   5）前款规定距离不能满足铁路运输安全保护需要的，由铁路建设单位或者铁路运输企业提出方案，铁路监督管理机构或者县级以上地方人民政府依照本条第三款规定程序划定。

（3）基站铁塔距离轨道交通的安全退让距离

——《城市轨道交通运营管理办法》（中华人民共和国建设部令 第 140号）

第二十条，城市轨道交通应当在以下范围设置控制保护区：

1）地下车站与隧道周边外侧50米内；

2）地面和高架车站以及线路轨道外边线外侧30米内；

3）出入口、通风亭、变电站等建筑物、构筑物外边线外侧10米内。

第二十一条，在城市轨道交通控制保护区内进行下列作业的，作业单位应当制定安全防护方案，在征得运营单位同意后，依法办理有关行政许可手续：

1）新建、扩建、改建或者拆除建筑物、构筑物；

2）敷设管线、挖掘、爆破、地基加固、打井；

3）在过江隧道段挖沙、疏浚河道；

4）其他大面积增加或减少载荷的活动。

上述作业穿过地铁下方时，安全防护方案还应当经专家审查论证。

运营单位在不停运的情况下对城市轨道交通进行扩建、改建和设施改造的，应当制订安全防护方案，并报城市人民政府城市轨道交通主管部门备案。

第二十二条，在城市轨道交通线路弯道内侧，不得修建妨碍行车瞭望的建筑物、构筑物，不得种植妨碍行车瞭望的树木。

（4）基站铁塔距离公路的安全退让距离

——《重庆市公路路政管理条例》（2015年7月1日版）

第十三条，下列行为由市、州交通主管部门审批：

（一）县道经营使用权变动；

（二）在省道及县道设置立交、平交道口、埋设管线、杆线、电缆；

（三）砍伐国道、省道和县道行道树在20棵以上的（砍伐19棵以下的由县交通主管部门审批）；

（四）跨越县、区的超限运输。

前款第（一）、（二）、（三）项需报省交通主管部门备查。

第十四条，不准擅自占用、挖掘、损坏公路、公路用地和公路设施。确因兴建铁路、机场、电站、水库、水渠、铺设管线、电缆、架设杆线或者进行其它建设工程，需要占用、挖掘公路和公路用地、利用公路设施的，建设单位或个人必须事先征得公路路政管理机构同意，并缴纳公路路产占用费或公路路产赔偿费。影响车辆通行的，还应在公安交通管理机关办理手续。

第二十四条，禁止在公路两侧的建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物。需要在公路两侧修建建筑物和地面构筑物的，其建筑设施边缘与公路边沟外缘的间距为：国道不少于20米，省道不少于15米，县道不少于10米，乡道不少于5米。

（5）基站铁塔距离高压电力线路（设备）的安全退让距离

——《电力设施保护条例》（2011年1月8日 第二次修订）

第十条，电力线路保护区：
1）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

1-10千伏，5米；

35-110千伏，10米；

154-330千伏，15米；

500千伏，20米；

在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

2）电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域；江河电缆一般不小于线路两侧各100米（中、小河流一般不小于各50米）所形成的两平行线内的水域。

第十五条，任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：
3）不得兴建建筑物、构筑物；

（6）基站铁塔距离油罐、油库及天然气的安全退让距离

1）依据《建筑设计防火规范》及《汽车加油加气站设计与施工规范》，基站铁塔距离油罐、油库的安全退让距离，一般不小于50米。

2）依据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2015

第十七条，进行下列施工作业，施工单位应当向管道所在地县级人民政府能源主管部门提出书面申请：

在管道线路中心线两侧各五米至五十米和本办法第三条第二款第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地体、避雷接地体；

在管道线路中心线两侧各二百米和本办法第三条第二款第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内，进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿；

3）依据《石油天然气钻井开发储运防火防爆安全生产技术规程》(SY52252012)

天然气集输、加压、处理和储存等厂、站与周围建（构）筑物、设施的防火间距40m。

（7）文物保护单位的建设控制地带、自然保护区外围保护地带

——《中华人民共和国文物保护法实施条例》

第十四条，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

——《城市紫线管理办法》（2004年2月1日实施）

第十三条，在城市紫线范围内禁止进行下列活动：

（一）违反保护规划的大面积拆除、开发；

（二）对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建；

（三）损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；

（四）修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；

（五）占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等；

（六）其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

- 其他安全性要求

（1）不应选择在易燃、易爆的仓库和材料堆积场，以及在生产过程中散发有毒气体、多烟雾、粉尘、有害物质或者容易发生火灾、爆炸危险的工业企业附近设置。

（2）基站不宜在大功率无线电发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站和具有电焊设备、X光设备或生产强脉冲干扰的热合机、高频炉的企业或医疗单位附近设置。

（3）基站建设要求由具备资质的电磁辐射监测机构对拟建地点以及周围环境的电磁辐射水平进行监测，其公众照射导出限值的功率密度一般大于40μW/cm2地区不宜建设基站。

（4）基站建设在雷击区的，必须做好防雷接地保护措施。

（5）站址规划、建设应避免地下管道（强电、地下燃气管道）、人行道的盲道，以路沿线为基准2～3m建设。

（6）移动通信基站选址宜避开电磁辐射敏感建筑物。在无法避免时，移动通信基站的发射天线水平方向30m范围内，不应有高于发射天线的电磁敏感建筑物。

（7）应加强基站的维护管理，必须采取工程安全措施进行加固，避免发生社会公共安全问题。

5G通信基站调整原则

站址的选择应尽量符合网络拓扑结构的规则构建理想的蜂窝网络结构，但是在实际的网络建设中，有时无法在蜂窝中心建站，需要在理想站点周围寻找另外的次优站址时需遵循以下原则：

1、要确保预定主要覆盖区信号的覆盖，其偏差不应大于基站区半径的1/4，在市区所选的站点要尽量保证距主要覆盖区中心点60m以内；在县城以及工业区地区所选的站点应尽量保证距主要覆盖区中心点100m以内；在其他及偏远地区所选的站点应尽量保证距主要覆盖区中心点200m以内。

2、站点分布应根据通信需求的密度分布，优先考虑热点地区，且离基站越近，获得的服务质量越好。

3、城区内的基站在建设过程中，如遇到无法协调的问题导致基站不能按规划落地，建议向相关部门申请适当调整基站的规划位置，同步调整基站的形式、色彩、高度、机房形式等，以推进通信基站的布置。

4、如遇土地征收、拆迁等情况需要对现状基站进行拆除的，可与相关部门协调在原址附近另行选址建设基站；或在附近建设临时基站，同时建议该地块建设时在合适位置预留基站空间，待地块建设完成后便于基站回迁。

5G通信基站规划成果

1、新增5G基站规划应首先考虑现有站址改造，其次利用社会公共资源如：路灯杆、监控杆、交通指示牌等。若需新建应优选城市绿地、广场用地和道路隔离带等公共用地区域，提高共建共享率。

2、规划梁平中心城区平均站间距约200米，单站覆盖面积约0.035平方公里；规划梁平新城区平均站间距约200米，单站覆盖面积约0.035平方公里；乡镇场镇平均站距约200-300米，单站覆盖面积约0.078平方公里。

3、规划期内，梁平区规划建设5G物理站址1600个，其中梁平城区340个，工业园区244个，乡镇714个，景区64个，交通干线115个，室内5G综合分布系统覆盖站址123个，可满足三家基础电信企业以及广电网络5G业务建设需求4800个。

近期室外宏站962个（其中新建239个，改造现网645个，改造社会资源78个），远期室外宏站515个（其中新建59个，改造现网456个）；近期室内分布系统站址82个（其中新建38个，改造现网44个），远期室内分布系统站址41个（新建41个）。

1600个5G规划站址分两阶段实施建设。规划一阶段（2020-2022年）完成规划总量60%建设。规划二阶段（2023-2025年）完成规划总量40%建设。

另有储备监控杆、交通指示牌、红绿灯、道路指示牌等站址资源568个，满足规划期内外5G基站柔性建设需求；储备资源站点，在规划二阶段（2023-2025年）完成改造建设。

表4-2 梁平区5G通信基站规划建设类型表

| 序号 | 类型 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改造现有基站 | 1101 |
| 2 | 新建室外基站 | 298 |
| 3 | 改造社会资源 | 78 |
| 4 | 新建室内分布及综合覆盖系统 | 123 |
| 5 | 合计 | 1600 |
| 6 | 站址储备资源（监控杆、交通指示牌、道路指示牌） | 568 |

4、规划效果

（1）室外覆盖网络规划效果

结合梁平区城乡总体规划，优先规划梁平区城市街道站址，保证梁平区城市道路连续覆盖、室外5G覆盖达到标准值，完成梁平区5G点、线、面覆盖。在原有站址进行改造的基础上，利旧或改造现有室外路灯杆，采用“黑白棋”方式建设。建设单位应积极与政府相关单位通力合作，将5G建设与城市智慧灯杆改造项目相融合，做到多杆合一。

本次规划基站落地方式应结合梁平区现有街道路灯杆风格，根据塔桅检测单位核实灯杆承载能力，利旧或改造现有路灯杆。

（2）室内分布及综合覆盖规划效果

3.5G频段为运营商前期部署5G的主要频段，该频段穿透能力差，室外信号进入室内严重衰减，5G通信业务大部分发生在室内，需要室内分布及综合覆盖系统解决室内、地下车库、覆盖盲点，解决梁平区点覆盖问题。

室内分布及综合覆盖系统定义为室外宏站、室内分布系统、小区内采用的美化灯杆及楼面射灯天线或其他美化天线的集成系统。

每个小区或商业楼宇存在的问题不尽相同，建议采用“一例一案”方式建设。在考虑与周边环境相融合的前提下，做到5G信号深度覆盖。

图4-1 室内分布及综合覆盖系统示例图

5G通信综合接入机房规划

1．5G综合接入机房规划要求

（1）新建5G通信接入机房由电信企业单位自购、自建或租赁。

（2）新建5G通信接入机房须满足建筑层高、承重、抗震、防洪、耐火、市电引入、油机发电、光缆通道、维护通道和消防通道等相关标准。

（3）新建5G通信接入机房至少需引入一路380V市电，容量不低于30KVA。

（4）新建5G通信接入机房线缆引入应具备2路以上的通信路由。

2．5G综合接入机房规划结果

综合业务接入机房为综合业务接入区内小范围业务收敛设备所在机房，包括集中设置BBU、OLT、传输二级汇聚等设备，是区域内传输汇聚节点的延伸，也是汇聚节点和末端接入点之间的衔接节点。

规划5G综合接入机房65个，其中新建46个，改造19个。详见规划附表。

为使5G综合接入机房建设不影响周边景观，本次规划建议采用小型美化智慧拼装机房。

图4.2美化智慧拼装5G综合接入机房示例图

5G通信基础设施规划实施

- 规划修改方式

在布点选址的同时，应将通信设施纳入控制性详细规划，同步进行相关区域内控制性详细规划修改，并进行统一管理，指导后续通信设施建设工作。结合梁平区城市控制性详细规划，本次5G通信设施规划修改按已批控规区域与在编控规区域分别落实。

1.已批控规区域：根据通信设施选址和土地利用规划的控制要求，规定规划修改范围，结合选址地块和周边相关地块，对相应地块的用地性质及控制要求进行规划修改。

2.在编控规区域：将通信设施选址和控制要求，纳入在编控规。

不独立占地通信设施规划修改

结合规划地块配套设施规划的通信局所、基站等设施，在规划中明确通信设施的设置标准，并增加相应控制要求。

独立占地设施规划修改

根据布点选址对需要独立占地的通信机房所地块进行修改，调整原有相应控规地块为通信用地，并独立编号。

应急通信

1.政府相关部门应建立针对灾害预警及重大活动的信息共享平台。

2.强化通信网应急指挥调度系统的预警监测功能，密切关注并及时汇总、通报、共享有关信息。基础电信运营企业要建立和完善网络预警监测机制及应急通信保障队伍，加强电信网络运行监测以及应急通信保障演练。

3.相关部门应配备应急通信车、便携卫星站、海事卫星终端和便携油机等设备。

规划保障

1.凡在规划区域内进行与5G通信设施有关的各项建设管理工作，均应执行本规划。

2.在改造区域，应积极结合项目进程，推进5G通信设施建设。

3.各基础通信运营企业应积极按照本规划开展5G通信设施建设工作，保障其全面服务于梁平区的建设与发展。

4.各相关部门和单位应依法按照本规划进行5G通信设施建设、管理和监督工作，建立安全、可靠、高效的通信系统，增强城市通信保障能力。

5.在涉及现有通信基础设施保护范围内施工时，应明确通信基础设施的准确位置，制定切实可行的保护方案，以保证通信基础设施安全。

法规及科普宣传

1.加强对《最高人民法院关于审理破坏公用电信设施刑事案件具体应用法律若干问题的解释》及《中华人民共和国电信条例》等法律法规的宣传、引导。

2.各相关部门应联合运营商共同进行基站电磁辐射科普宣传，通过各种渠道，普及有关电磁辐射的常识，消除公众对基站电磁辐射的疑虑和误解。

部门分工

为保障梁平区5G通信基础设施规划资源共享、顺利落地，各部门分工如下表：

表5.1 5G基础设施建设方式与责任划分表

| 牵头单位 | 资源类型 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 区经济信息委 | 党政机关、事业单位 | 区党政机关、事业单位 |
|  | 国有企业 | 区国资委、国有企业 |
|  | 公园、广场、路灯杆、广告杆塔 | 区城管局 |
|  | 城市道路及其绿化带、公共绿地 | 区城管局 |
|  | 旅游景区及景区内建筑 | 区文化旅游委 |
|  | 文化、体育馆 | 区文化旅游委 |
|  | 公路、铁路、桥梁、隧道 | 区交通局、城管局 |
|  | 机场、车站、公交站台、道路指示牌 | 区交通局 |
|  | 高速公路广告牌、桥梁监控杆塔 | 区交通局 |
|  | 地下综合管廊（沟） | 区住房和城乡建委 |
|  | 学校及校内建筑 | 区教委 |
|  | 医院、卫生院 | 区卫生健康委 |
|  | 住宅小区、商务楼宇及其地下车库 | 区住房和城乡建委、街道办事处 |
|  | 交通信号杆、龙门架、视频监控杆 | 区公安局、区城管局 |
|  | 中小微私营企业厂房、办公楼 | 区经济信息委 |

环境保护

- 电磁辐射控制

通信基站是通过电磁波与终端进行通信的。根据《电磁环境控制限值》，常用通信频段（30MHz-3000MHz）功率密度应小于40微瓦/平方厘米。根据《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》中的规定，通信基站建设时执行的都是国标五分之一的标准，即小于8微瓦/平方厘米。通信基站设置应符合上述限值并满足《通信工程建设环境保护技术暂行规定》的控制要求。

生态保护控制

1.通信局（站）使用的柴油发电机、油汽轮机的废气排放应符合环保要求。

2.通信局（站）报废的铅酸蓄电池回收须执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《通信用铅酸蓄电池的回收处理要求》（GB/T 22424-2008）的规定。

3.通信工程建设中应优先采用环保的施工工艺和材料，不得使用不符合环保标准的工艺和材料。

噪声控制

1.通信建设项目在施工过程中排放的噪声，应当满足GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求，并符合环保部门的相关规定。

2.通信局（站）建设应合理选址，并满足GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》的要求。

3.必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用，拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

5G安全分析

5G不仅是技术变革，更是新生态体系的构建，认识5G安全问题，既需要从技术、场景等角度进行客观分析，也需要从产业生态维度进行综合评估。

- 5G 关键技术安全分析

1.	网络功能虚拟化

安全风险：一是虚拟环境下，管理控制功能高度集中，一旦其功能失效或被非法控制，将影响整个系统的安全稳定运行；二是多个虚拟网络功能（VNF）共享下层基础资源，若某个虚拟网络功能被攻击将会波及其他功能；三是由于网络虚拟化大量采用开源和第三方软件，引入安全漏洞的可能性加大。

技术应对措施：可借鉴现有在4G核心网和IT行业应用中使用的云化安全解决方案，并参考欧洲电信标准化协会（ETSI）制定的多个网络虚拟化安全标准。一是进行系统安全加固，对管理控制操作进行安全跟踪和审计，提升防攻击能力。二是提供端到端、多层次资源的安全隔离措施，对关键数据进行加密和备份。三是加强开源第三方软件安全管理。

2.	网络切片

安全风险：网络切片基于虚拟化技术，在共享的资源上实现逻辑隔离，如果没有采取适当的安全隔离机制和措施，当某个低防护能力的网络切片受到攻击，攻击者可以此为跳板攻击其他切片，进而影响其正常运行。

技术应对措施：针对上述安全风险，可使用云化、虚拟化隔离措 施，如物理隔离，虚机（VM）资源隔离、虚拟防火墙等，实现精准、灵活的切片隔离，保证不同切片使用者之间资源的有效隔离，同时要做好网络切片运维和运营安全的管理，确保相应的技术措施得到落实。

3.	边缘计算

安全风险：一是边缘计算节点下沉到核心网边缘，在部署到相对不安全的物理环境时，受到物理攻击的可能性更大。二是在边缘计算平台上可部署多个应用，共享相关资源，一旦某个应用防护较弱被攻破，将会影响在边缘计算平台上其他应用的安全运行。

技术应对措施：一是对边缘计算设施加强物理保护和网络防护，充分利用已有的安全技术进行平台加固并增强边缘设施自身的防盗防破坏措施。二是加强应用的安全防护，完善应用层接入到边缘计算节点的安全认证与授权机制，在部署第三方应用时，要根据部署模式明确各方安全责任划分并协作落实。

4.	网络能力开放

安全风险：一是网络能力开放将用户个人信息、网络数据和业务数据等从网络运营商内部的封闭平台中开放出来，网络运营商对数据的管理控制能力减弱，可能会带来数据泄露的风险。二是网络能力开放接口采用互联网通用协议，会进一步将互联网已有的安全风险引入到5G网络。

技术应对措施：一是加强5G网络数据保护，强化安全威胁监测与处置。二是加强网络开放接口安全防护能力，防止攻击者从开放接口渗透进入运营商网络。

从整体看，尽管5G网络引入的网络功能虚拟化、网络切片、边缘计算、网络能力开放等关键技术，一定程度上带来了新的安全威胁和风险，对数据保护、安全防护和运营部署等方面提出了更高要求，但这些技术的引入也是逐步推进和不断迭代的，其伴生而来的安全风险，既可通过强化事前风险评估，也可在事中事后环节采取相应的技术解决方案和安全保障措施，予以缓解和应对。

5G 典型场景安全分析

5G应用场景因技术本身以及应用场景自身特点面临新的安全风险，成为影响5G融合业务发展的关键要素。目前5G典型场景以增强移动宽带业务为主，并逐步拓展到各垂直行业。3GPP已经完成eMBB场景相关安全标准制定工作，uRLLC及mMTC场景标准正在制定中。

增强移动宽带（eMBB）场景：主要应用包括4K/8K超高清移动视频、沉浸式的AR（增强现实）/VR（虚拟现实）业务。主要风险是：增强移动宽带场景下的超大流量对于现有网络安全防护手段形成挑战。由于5G数据速率较4G增长10倍以上，网络边缘数据流量将大幅提升，现有网络中部署的防火墙、入侵检测系统等安全设备在流量检测、链路覆盖、数据存储等方面将难以满足超大流量下的安全防护需求，面临较大挑战。

超高可靠低时延（uRLLC）场景：典型应用包括工业互联网、车联网自动驾驶等。uRLLC能够提供高可靠、低时延的服务质量保障，其主要安全风险是：低时延需求造成复杂安全机制部署受限。安全机制的部署，例如接入认证、数据传输安全保护、终端移动过程中切换、数据加解密等均会增加时延，过于复杂的安全机制不能满足低时延业务的要求。

海量机器类通信（mMTC）场景：应用覆盖领域广，接入设备多、应用地域和设备供应商标准分散、业务种类多。主要安全风险是：泛在连接场景下的海量多样化终端易被攻击利用，对网络运行安全造成威胁。5G时代将有海量物联网终端接入，预计到2025年全球物联网设备联网数量将达到252亿。其中大量功耗低、计算和存储资源有限的终端难以部署复杂的安全策略，一旦被攻击容易形成僵尸网络，将会成为攻击源，进而引发对用户应用和后台系统等的网络攻击，带来网络中断、系统瘫痪等安全风险。

针对5G典型应用场景安全风险，可采取如下应对措施：一是加强安全防护技术和设备的演进升级，有效适应和应对超大流量对现有防护手段带来的冲击。二是建立面向低时延需求的安全机制，统筹优化业务接入认证、数据加解密等环节带来的时延，尽力提升低时延条件下安全防护能力。三是构建基于大规模机器类通信场景的安全模型，建立智能动态防御体系应对网络攻击，防止网络安全威胁横向扩散。

5G通信设备能耗

5G的大宽带、超低延时和海量连接特性将迎来万物互联的时代，带来无限机遇。但同时，5G基站的功耗也大幅提升。

目前5G无线网主设备普遍采用支持100MHz带宽的64T64R设备，相比4G网络，提供了超过60倍小区峰值吞吐率能力，5G宏站单系统典型功耗达3～5kW，是4G基站的2.5～3.5倍，AAU功耗增加是5G功耗增加的主要原因。中国铁塔分别比较了华为、中兴通讯、大唐电信三家厂商设备功耗，结果显示，5G基站典型功耗在3500瓦左右，而4G系统典型的功耗仅为1300瓦左右，需对现网电源、配套设备进行提前扩容。

由于5G使用的频段更高，室外宏站覆盖范围缩小。因此，要达到同样覆盖效果，5G基站数量将是4G的3～4倍。5G移动网络的整体能耗将是4G的9倍以上。

虽然5G基站的功耗绝对值在增加，但它的能效比肯定是低于4G的。也就是说，在功耗相同的情况下，5G的网络容量将是4G的几十倍，每bit的耗电量是大幅下降的。

5G基站下，每1度电可以下载5000多部超清电影。而在4G时代，同样的电量仅能下载不到200部。

厂家设备功耗平均值（最新外场测试结果）：

| 业务负荷 | AAU平均功耗（单位：W） | BBU平均功耗（单位：W） |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1127 | 293 |
| 50% | 892 | 293 |
| 30% | 762 | 293 |
| 20% | 733 | 293 |
| 10% | 699 | 293 |
| 空载 | 633 | 293 |

注：BBU功耗与AAU连接数紧密相关，上表测试为1个BBU+3个AAU场景

5G通信基站与干扰协调

- 5G 基站与卫星地球站干扰

根据国际电联ITU-RS.1432-1建议书，在卫星地球站（含卫星测控站、卫星监测站）工作频段及其相邻频段，干扰信号限值为晴空条件下卫星地球站接收系统噪声功率减12dB，超过该限值的干扰信号将可能对卫星地球站造成有害干扰。

根据国际电联ITU-RS.2199-0报告，当卫星地球站接收到的干扰信号总功率超过-60dBm时，将产生饱和干扰，导致卫星地球站无法正常工作。

1.干扰协调区

干扰协调区是指以卫星地球站为中心一定范围内的地理区域，在此区域内设置、使用3300～3600和4800～5000MHz频段的5G基站，应与卫星地球站进行干扰协调，以避免对合法使用的卫星地球站造成有害干扰。

实际中应根据当地地形地貌等特性和实际测试确定干扰协调区域。根据理论计算，原则上干扰协调区的范围如下：

对于工作在3400～3600MHz频段的卫星地球站，工作在相同频段内的室外5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径42.5公里的圆形区域；工作在相同频段内的室内5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径1公里的圆形区域；

对于工作在3600～3700MHz频段的卫星地球站，工作在3400～3600MHz频段内的室外5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径4公里的圆形区域；工作在3400～3600MHz频段内的室内5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径50米的圆形区域；

对于工作在3700～4200MHz频段的卫星地球站，如果卫星地球站已采用滤波和抗饱和措施且指标满足附件4的要求，工作在3400～3600MHz频段内的室外5G基站的协调区可减小为以卫星地球站为中心、半径100米的圆形区域，否则协调区为以卫星地球站为中心、半径2公里的圆形区域；

对于工作在4500～4800MHz频段的卫星地球站，工作在4800～4900MHz频段内的室外5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径4公里的圆形区域；如果上述卫星地球站已采用滤波和抗饱和措施且指标满足附件4的要求，工作在4900～5000MHz频段内的室外5G基站的协调区可减小为以卫星地球站为中心、半径100米的圆形区域，否则协调区为以卫星地球站为中心、半径2公里的圆形区域。

2.干扰协调程序

相关单位在获得中频段5G频率使用许可证（或批准文件）后，应及时向当地无线电管理机构了解需要干扰保护的卫星地球站信息。各地无线电管理机构应及时向相关单位提供本地需要干扰保护的已设卫星地球站及已申请设置卫星地球站清单并及时更新。相关单位在申请设置、使用5G基站前，应主动发起与卫星地球站使用单位的干扰协调，并将协调请求及时报送当地无线电管理机构。收到协调请求后，设置、使用卫星地球站的单位和用户应在15个工作日内予以确认。如在2个月内双方就协调问题未能取得一致意见，可以向地方无线电管理机构提出协助请求。待完成协调工作后，相关单位可向无线电管理机构提出5G基站设台许可申请。

若干扰协调区涉及其他省份，当地无线电管理机构应向相关省、自治区、直辖市无线电管理机构通报情况。

按照《国家无线电办公室关于开展3400～4200MHz和4500～5000MHz频段卫星地球站等无线电台（站）清理核查工作的通知》（国无办〔2018〕4号）要求报送并经核实的地球站，依法享有免受有害干扰的权利。为避免干扰上述卫星地球站而采取的各种措施所产生的费用，原则上由3400～3600MHz频段内5G基站设置、使用单位承担。

按照后用让先用的原则，在已开通5G系统的城市，新申请设置、使用卫星地球站的单位应与干扰协调区内已取得台站执照的已建5G基站完成干扰协调，协调时限要求与卫星地球站发起协调情况相同，必要时可请求无线电管理机构协助。为避免受5G基站干扰而采取的各种措施所产生的费用，原则上由地球站设置、使用单位承担。

3.干扰缓解工程措施

对于依法设置的3400～4200MHz频段范围内的卫星地球站，如果5G基站发射可能会对其接收产生同频干扰、邻频干扰和减敏干扰，建议采取为地球站加装滤波器或更换高频头、地域隔离、加装屏蔽网、降低5G基站发射功率及调整5G基站天线最大辐射方向等综合措施缓解或消除干扰。

G 基站与固定业务台（站）干扰

根据国际电联ITU-RF.758-6建议书，在固定业务台（站）工作频段，干扰信号限值为固定业务台（站）接收系统噪声电平减10dB，超过该限值的干扰信号可能对固定业务台（站）造成有害干扰。

1.干扰协调区

5G基站与固定业务台（站）的干扰协调区是指以固定业务台（站）为中心一定范围内的地理区域，在此区域内使用相同频率的5G基站可能会对固定业务台（站）产生有害干扰。

原则上干扰协调区为以固定业务台（站）为中心半径300米的圆形区域；对于微波通信系统，当5G基站位于微波通信系统最大增益接收方向时，应避免5G基站的最大增益发射方向正对微波通信系统。

2.干扰协调程序

相关单位在获得中频段5G频率使用许可证后，应及时向当地无线电管理机构了解需要干扰保护的固定业务台（站）信息。各地无线电管理机构应及时向相关单位提供本地需要干扰保护的已设固定业务台（站）清单并及时更新。相关单位在申请设置、使用5G基站前，应主动发起与固定业务台（站）使用单位的干扰协调，并将协调请求及时报送当地无线电管理机构，必要时可请求无线电管理机构协助。若干扰协调区涉及其他省份，当地无线电管理机构应向相关省、自治区、直辖市无线电管理机构通报情况。

根据《工业和信息化部关于第五代移动通信系统使用3300～3600MHz和4800～5000MHz频段相关事宜的通知》（工信部无〔2017〕276号），在2017年11月15日前依法设置的固定业务台（站），依法享有免受有害干扰的权利；为避免干扰采取的各种措施所产生的费用，原则上由相关5G基站设置、使用单位承担。

3.干扰缓解工程措施

为保护依法设置的固定业务台（站）免受来自同频段5G基站的干扰，可采取地域隔离、加装屏蔽网、降低5G基站发射功率及调整5G基站天线最大辐射方向等措施予以缓解。

5G 基站与射电天文台干扰

射电天文台的干扰保护准则参见国际电联ITU-RRA.769-2建议书。

干扰协调方法：

《中华人民共和国频率划分办法》脚注11和12中所列射电天文台依法受到干扰保护。

依据《中华人民共和国无线电管理条例》，各地无线电管理机构应通过设置电磁环境保护区的方式保护射电天文台。电磁环境保护区半径一般应大于视距范围，相关省（自治区、直辖市）级无线电管理机构应结合当地地理地形等因素，协调相关单位确定电磁环境保护区范围并对外发布。

相关单位设置、使用5G基站应严格遵守关于电磁环境保护区的技术要求和办法，同时应在网络规划、5G基站建设和实施过程中采取必要的干扰规避措施，以避免对已规划和在运行的射电天文台产生有害干扰。

附则

- 规划影响因素

1.由于城市动态发展和人口流动的不确定性，应定期对本规划进行滚动修编，保证规划的实用性。

2.当通信技术发生较大变化时，应同步开展通信技术发展专题研究。

规划生效时间

本规划自梁平区人民政府批准之日起生效

- 附表一：新建5G综合接入机房一览表

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 场景 | 属性 | 业务需求 | 机房面积(m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁平东方天籁机房 | 107.76059 | 30.652813 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 2 | 梁平公交总站 | 107.766547 | 30.646352 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 3 | 梁平新城颂回居房 | 107.739681 | 30.670439 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 4 | 梁平亿联智慧小镇 | 107.743697 | 30.667315 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 5 | 梁平游泳馆 | 107.739537 | 30.648461 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 6 | 梁平月桂路路口 | 107.755906 | 30.648884 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 7 | 梁平特区饲料路口 | 107.732938 | 30.673457 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 8 | 梁平知德小学 | 107.743342 | 30.655536 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 9 | 梁平农机产业园机房 | 107.732655 | 30.661078 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 10 | 梁平智慧小镇机房规划1 | 107.742994 | 30.673995 | 县城 | 新建 | 近期 | 50 |
| 11 | 梁平智慧小镇机房规划2 | 107.750526 | 30.681704 | 县城 | 新建 | 近期 | 30 |
| 12 | 梁平智慧小镇机房规划3 | 107.755141 | 30.668091 | 县城 | 新建 | 近期 | 30 |
| 13 | 梁平火车北站机房 | 107.81343 | 30.716165 | 县城 | 新建 | 近期 | 30 |
| 14 | 梁平扈家巷 | 107.800001 | 30.683333 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 15 | 梁平祥和小区 | 107.795555 | 30.678333 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 16 | 梁平中学宿舍机房 | 107.770277 | 30.664167 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 40 |
| 17 | 梁平隆鑫花漾城机房 | 107.766511 | 30.648391 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 40 |
| 18 | 梁平世纪商投 | 107.760591 | 30.662391 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 19 | 梁平亿联二期机房 | 107.741393 | 30.666555 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 20 | 梁平亿联开发部机房 | 107.742971 | 30.662982 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 21 | 梁平红旗中学 | 107.804166 | 30.669167 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 22 | 梁平黄桷树 | 107.777222 | 30.666667 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 23 | 梁平职教中心 | 107.809216 | 30.694194 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 24 | 梁平东门体育馆 | 107.811831 | 30.678455 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 25 | 梁平梁山初中 | 107.788949 | 30.670001 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 26 | 梁平区公安局 | 107.781802 | 30.658418 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 27 | 梁平市民服务中心机房 | 107.763731 | 30.655451 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 40 |
| 28 | 梁平平伟集团机房 | 107.753188 | 30.660278 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 40 |
| 29 | 梁平安福路口机房 | 107.726106 | 30.666431 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 30 | 梁平福德大道机房 | 107.732395 | 30.655903 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 50 |
| 31 | 梁平双桂湖管理处 | 107.750993 | 30.648976 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 50 |
| 32 | 梁平兴茂盛世华都机房 | 107.776418 | 30.659145 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 50 |
| 33 | 梁平聚奎机房 | 107.595465 | 30.636134 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 34 | 梁平柏家机房 | 107.905803 | 30.591124 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 35 | 梁平紫照机房 | 107.936668 | 30.534503 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 36 | 梁平石安机房 | 107.976266 | 30.591515 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 37 | 梁平曲水机房 | 108.047408 | 30.69735 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 38 | 梁平七星机房 | 107.482291 | 30.680549 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 39 | 梁平铁门机房 | 107.709679 | 30.500937 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 40 | 梁平荫平机房 | 107.575933 | 30.540251 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 41 | 梁平蟠龙机房 | 107.848506 | 30.635053 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 42 | 梁平回龙机房 | 107.482581 | 30.531602 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 43 | 梁平和林机房 | 107.68048 | 30.582157 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 44 | 梁平竹山机房 | 107.576045 | 30.717318 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 45 | 梁平碧山机房 | 107.457334 | 30.770576 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 46 | 梁平虎城机房 | 107.541099 | 30.813973 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 47 | 梁平明达机房 | 107.658222 | 30.726868 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 48 | 梁平龙门机房 | 107.687564 | 30.797444 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 49 | 梁平复平机房 | 107.87984 | 30.771968 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 50 | 梁平仁贤机房 | 107.678215 | 30.661034 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 51 | 梁平礼让机房 | 107.63346 | 30.685656 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 52 | 梁平袁驿机房 | 107.513577 | 30.740692 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 53 | 梁平新盛机房 | 107.725075 | 30.845313 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 54 | 梁平文化机房 | 107.774888 | 30.81465 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 55 | 梁平福禄机房 | 107.968162 | 30.656565 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 56 | 梁平双桂机房 | 107.702805 | 30.605493 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 57 | 梁平大观机房 | 107.808409 | 30.557035 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 58 | 梁平云龙机房 | 107.643213 | 30.524553 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 59 | 梁平屏锦机房 | 107.543791 | 30.6041 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 60 | 梁平合兴新增机房1 | 107.841146 | 30.721847 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |
| 61 | 梁平合兴新增机房2 | 107.821331 | 30.744333 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |
| 62 | 梁平合兴新增机房3 | 107.90959 | 30.718364 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |
| 63 | 梁平星桥新增机房 | 107.768012 | 30.730501 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |
| 64 | 梁平安盛新增机房 | 107.719166 | 30.6917 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |
| 65 | 梁平龙胜机房 | 107.565492 | 30.779578 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |

- 附表二：新建5G室内分布及综合覆盖系统一览表

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 场景 | 属性 | 业务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁平巴蜀隆鑫实验幼儿园 | 107.768883 | 30.649382 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 2 | 梁平必景新苑 | 107.802161 | 30.668200 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 3 | 梁平博美颐景园 | 107.792820 | 30.666580 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 4 | 梁平戴斯大酒店 | 107.768936 | 30.655800 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 5 | 梁平帝豪国际城一期 | 107.769851 | 30.661880 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 6 | 梁平帝豪国际城二期 | 107.769266 | 30.660363 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 7 | 梁平帝豪时代城 | 107.768353 | 30.652971 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 8 | 梁平东城丽景一期 | 107.804371 | 30.676244 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 9 | 梁平东城丽景二期 | 107.806172 | 30.678096 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 10 | 梁平东城丽景三期 | 107.806913 | 30.677482 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 11 | 梁平峰亿都市广场 | 107.773359 | 30.659080 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 12 | 梁平福禄中学 | 107.964216 | 30.657252 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 13 | 梁平妇幼保健院新城院区 | 107.732210 | 30.652900 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 14 | 梁平高青尚品 | 107.798834 | 30.670286 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 15 | 梁平高铁南站 | 107.765596 | 30.645167 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 16 | 梁平桂溪街东山城 | 107.790168 | 30.676752 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 17 | 梁平海城御湖别院 | 107.752834 | 30.651130 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 18 | 梁平红星美凯龙 | 107.764012 | 30.653785 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 19 | 梁平湖畔一号 | 107.755750 | 30.647390 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 20 | 梁平湖山云著 | 107.741328 | 30.651131 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 21 | 梁平教师进修校 | 107.781060 | 30.659502 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 22 | 梁平金科海城集美东方 | 107.751517 | 30.660038 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 23 | 梁平金科天誉 | 107.742180 | 30.653280 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 24 | 梁平金玉良苑 | 107.792712 | 30.673206 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 25 | 梁平兰桂香都一期 | 107.802720 | 30.672824 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 26 | 梁平兰桂香都二期 | 107.803139 | 30.673246 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 27 | 梁平立城·香山公馆 | 107.772219 | 30.660170 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 28 | 梁平立城香韵华府写字楼 | 107.771251 | 30.653504 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 29 | 梁平梁山路桂城置业 | 107.783399 | 30.667354 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 30 | 梁平梁山路香樟豪庭 | 107.783695 | 30.665408 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 31 | 梁平隆鑫花漾城A区 | 107.767520 | 30.651300 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 32 | 梁平隆鑫花漾城B区 | 107.766690 | 30.649876 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 33 | 梁平隆鑫花漾城C区 | 107.766376 | 30.647525 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 34 | 梁平美丽泽京（铁塔） | 107.756259 | 30.650707 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 35 | 梁平明珠上海城A区 | 107.763905 | 30.650096 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 36 | 梁平明珠上海城B区 | 107.761785 | 30.651458 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 37 | 梁平明珠湖畔（铁塔） | 107.762312 | 30.644027 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 38 | 梁平巨源南泊湾 | 107.759414 | 30.649280 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 39 | 梁平区行政中心综合大楼 | 107.765133 | 30.656919 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 40 | 梁平人民医院 | 107.773087 | 30.652413 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 41 | 梁平商投生活广场 | 107.762454 | 30.660498 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 42 | 梁平时光小区 | 107.770840 | 30.655100 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 43 | 梁平世纪佳苑北区 | 107.784358 | 30.670533 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 44 | 梁平世纪商投商贸区 | 107.761779 | 30.661519 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 45 | 梁平书香豪苑（铁塔） | 107.801831 | 30.669981 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 46 | 梁平双桂城区体育馆游泳馆（铁塔） | 107.738832 | 30.648795 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 47 | 梁平双桂街道办事处（铁塔） | 107.760486 | 30.651586 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 48 | 梁平顺盛依山郡A区 | 107.795110 | 30.668690 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 49 | 梁平顺盛依山郡B区 | 107.793550 | 30.667990 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 50 | 梁平天籁花园 | 107.761305 | 30.653610 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 51 | 梁平万家鸿购物中心 | 107.680692 | 30.660959 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 52 | 梁平香满林 | 107.771169 | 30.658876 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 53 | 梁平香榭丽舍 | 107.784130 | 30.660140 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 54 | 梁平新城农贸市场 | 107.772453 | 30.654332 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 55 | 梁平新世纪超市名豪店 | 107.773184 | 30.656963 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 56 | 梁平兴茂盛世华都A区 | 107.775963 | 30.660338 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 57 | 梁平兴茂盛世华都B区 | 107.776434 | 30.658198 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 58 | 梁平兴茂盛世华都C区 | 107.779086 | 30.658354 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 59 | 梁平兴茂时代广场A | 107.768363 | 30.656840 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 60 | 梁平兴茂时代广场B | 107.768781 | 30.657829 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 61 | 梁平学府雅苑A | 107.805530 | 30.673770 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 62 | 梁平学府雅苑B | 107.805531 | 30.673771 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 63 | 梁平学府雅苑C | 107.804208 | 30.672769 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 64 | 梁平阳光玫瑰城一期 | 107.744568 | 30.659590 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 65 | 梁平平伟阳光郡（铁塔） | 107.771613 | 30.649052 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 66 | 梁平依山郡商务楼 | 107.794070 | 30.669575 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 67 | 梁平亿联五金城家具 | 107.741059 | 30.662597 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 68 | 梁平亿联西南总部大厦 | 107.742949 | 30.665057 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 69 | 梁平永辉超市大众店 | 107.795742 | 30.675178 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 70 | 重庆渝工科技有线公司 | 107.734940 | 30.674177 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 71 | 梁平玉景豪庭二期 | 107.781560 | 30.668439 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 72 | 梁平玉景豪庭一期 | 107.781620 | 30.669328 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 73 | 梁平云湖天地 | 107.763436 | 30.647827 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 74 | 梁平泽科桂湖郡（铁塔） | 107.762320 | 30.644980 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 75 | 梁平职教中心新校区 | 107.808067 | 30.694335 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 76 | 梁平智慧小镇 | 107.747570 | 30.668484 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 77 | 梁平智慧小镇商务商业区 | 107.747977 | 30.676446 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 78 | 梁平中央公园A | 107.770540 | 30.651140 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 79 | 梁平中央公园B | 107.770541 | 30.651141 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 80 | 梁平竹海南山 | 107.796750 | 30.669130 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 81 | 梁平区人民法院新办公楼 | 107.784372 | 30.668411 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 82 | 梁平依山郡KTV | 107.793942 | 30.669482 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 83 | 梁平英皇国际KTV | 107.784792 | 30.674498 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 84 | 梁平麦田餐吧KTV | 107.767898 | 30.655495 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 85 | 梁平钻石豪门里贩式MV | 107.795277 | 30.674308 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 86 | 梁平木马时代主题KTV | 107.793319 | 30.674463 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 87 | 梁平翡翠明珠歌城 | 107.774329 | 30.664950 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 88 | 梁平可可里贩KTV | 107.797417 | 30.676103 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 89 | 梁平时光好声音KTV | 107.770768 | 30.656348 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 90 | 梁平名仕KTV | 107.797387 | 30.674181 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 91 | 梁平豪情KTV | 107.792972 | 30.679527 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 92 | 梁平竹韵琴海歌厅 | 107.546192 | 30.611929 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 93 | 梁平凯欣商务宾馆 | 107.541458 | 30.593336 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 94 | 梁平广场大酒店 | 107.539612 | 30.591758 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 95 | 梁平渝发商务酒店 | 107.539130 | 30.591973 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 96 | 梁平7天优品酒店（梁平人民广场中心店） | 107.793796 | 30.669551 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 97 | 梁平花园大酒店 | 107.598389 | 30.637876 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 98 | 梁平中心旅社 | 107.640906 | 30.522912 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 99 | 梁平隆盛商务宾馆 | 107.640592 | 30.520659 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 100 | 梁平如家宾馆 | 107.793976 | 30.677712 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 101 | 梁平双桂农贸批零市场 | 107.792228 | 30.677302 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 102 | 梁平人力资源市场 | 107.791779 | 30.676098 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 103 | 梁平大酒店 | 107.793475 | 30.673849 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 104 | 梁平西池市场 | 107.787749 | 30.671598 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 105 | 梁平东宫娱乐城 | 107.798750 | 30.676477 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 106 | 梁平海韵商业广场 | 107.798017 | 30.676480 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 107 | 梁平横店电影城(重百商场店) | 107.797908 | 30.676212 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 108 | 梁平外滩88KTV | 107.795883 | 30.675919 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 109 | 梁平唯爱主题酒店 | 107.795726 | 30.676402 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 110 | 梁平守财炉北京烤鸭 | 107.795876 | 30.673384 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 111 | 梁平指尚仙境足浴酒店 | 107.795881 | 30.673202 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 112 | 梁平和浦酒店（铁塔） | 107.790983 | 30.672312 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 113 | 梁平碧塔海足浴城 | 107.789659 | 30.674256 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 114 | 梁平工人俱乐部 | 107.793220 | 30.674974 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 115 | 梁平重百商场 | 107.795439 | 30.675306 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 116 | 梁平蓝郡商务酒店 | 107.796698 | 30.674892 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 117 | 梁平爱尚主题酒店 | 107.797515 | 30.676232 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 118 | 梁平重百超市 | 107.798115 | 30.676365 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 119 | 梁平体育馆 | 107.800074 | 30.675574 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 120 | 梁平名豪酒店 | 107.797450 | 30.673921 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 121 | 梁平奇爽食品产业园 | 107.757346 | 30.655231 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 122 | 梁平商投世纪生活广场 | 107.761460 | 30.661563 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 123 | 梁平永辉超市明珠上海城店 | 107.764524 | 30.650767 | 县城 | 新建 | 远期 |

- 附表三：近期5G新建基站一览表

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 场景 | 属性 | 业务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁平安福路口 | 107.726099 | 30.666463 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 2 | 梁平安宁 | 107.768262 | 30.641449 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 3 | 梁平八角村1 | 107.783762 | 30.682532 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 4 | 梁平八角村2 | 107.777691 | 30.680786 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 5 | 梁平八角村3 | 107.785555 | 30.683056 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 6 | 梁平八角村岔路口 | 107.778846 | 30.681804 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 7 | 梁平八角公园1 | 107.785524 | 30.681404 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 8 | 梁平八角公园2 | 107.781935 | 30.680081 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 9 | 梁平八角社区 | 107.773501 | 30.679648 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 10 | 梁平八角闲仁农家乐 | 107.777685 | 30.677928 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 11 | 梁平仁贤镇白鹤村 | 107.679533 | 30.671845 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 12 | 梁平白沙村一中教学楼后山坡 | 107.806852 | 30.670760 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 13 | 梁平白洋砖厂 | 107.809444 | 30.728889 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 14 | 梁平白衣寺 | 107.765736 | 30.647713 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 15 | 梁平百里竹海观音洞观海亭 | 107.563980 | 30.693953 | 景区 | 现网改造 | 近期 |
| 16 | 梁平百里竹海观音洞刘家后河 | 107.568812 | 30.687083 | 景区 | 现网改造 | 近期 |
| 17 | 梁平百里竹海景区1 | 107.583072 | 30.732433 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 18 | 梁平百里竹海景区2 | 107.559722 | 30.673333 | 景区 | 现网改造 | 近期 |
| 19 | 梁平百里竹海梦溪湉园 | 107.605433 | 30.759652 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 20 | 梁平百里竹海唐家槽 | 107.589941 | 30.726987 | 景区 | 现网改造 | 近期 |
| 21 | 梁平百里竹海唐家花院子 | 107.627855 | 30.790403 | 景区 | 现网改造 | 近期 |
| 22 | 梁平百里竹海停车场1 | 107.608446 | 30.747630 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 23 | 梁平百里竹海停车场2 | 107.608543 | 30.747410 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 24 | 梁平百里竹海游客接待中心 | 107.608878 | 30.759293 | 景区 | 现网改造 | 近期 |
| 25 | 梁平报国公园 | 107.793453 | 30.678917 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 26 | 梁平北池街1 | 107.797777 | 30.680278 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 27 | 梁平北池街2 | 107.798117 | 30.681728 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 28 | 梁平北门 | 107.793055 | 30.679722 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 29 | 梁平北外街 | 107.800766 | 30.681565 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 30 | 梁平北新街云桂宾馆 | 107.792842 | 30.677523 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 31 | 梁平奔龙湾无线机房 | 107.898773 | 30.712389 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 32 | 梁平碧湖大道1 | 107.748650 | 30.648459 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 33 | 梁平碧湖大道2 | 107.749755 | 30.647407 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 34 | 梁平碧湖小学 | 107.736706 | 30.649652 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 35 | 梁平不好吃酒楼 | 107.764482 | 30.664511 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 36 | 梁平财政局 | 107.784432 | 30.668114 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 37 | 梁平岔路口 | 107.671242 | 30.662119 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 38 | 梁平城东 | 107.904838 | 30.726889 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 39 | 梁平城东无线机房 | 107.905000 | 30.726944 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 40 | 梁平城西初中1 | 107.773183 | 30.666839 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 41 | 梁平城西初中2 | 107.772920 | 30.665730 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 42 | 梁平创业路口 | 107.758507 | 30.655315 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 43 | 梁平大观清凉洞 | 107.754233 | 30.581168 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 44 | 梁平大河坝街 | 107.779181 | 30.663729 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 45 | 梁平大河坝盐业公司 | 107.784279 | 30.662963 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 46 | 梁平大井水厂 | 107.811438 | 30.697323 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 47 | 梁平大梨村 | 107.826683 | 30.783726 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 48 | 梁平大梨村村委 | 107.823723 | 30.772133 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 49 | 梁平大梨树无线机房 | 107.817500 | 30.766111 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 50 | 梁平大众街 | 107.796389 | 30.675001 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 51 | 梁平戴斯酒店1 | 107.767335 | 30.653922 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 52 | 梁平戴斯酒店2 | 107.769031 | 30.656858 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 53 | 梁平党校1 | 107.804840 | 30.688360 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 54 | 梁平党校2 | 107.804722 | 30.688333 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 55 | 梁平帝豪国际1 | 107.770220 | 30.662423 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 56 | 梁平帝豪国际2 | 107.769212 | 30.661729 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 57 | 梁平电信大楼 | 107.798701 | 30.676071 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 58 | 梁平电信公寓 | 107.802183 | 30.676863 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 59 | 梁平东城丽景1 | 107.806107 | 30.677326 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 60 | 梁平东城丽景2 | 107.753901 | 30.651071 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 61 | 梁平东城丽景3 | 107.803817 | 30.676087 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 62 | 梁平东城丽景4 | 107.804285 | 30.677419 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 63 | 梁平东城丽景5 | 107.802933 | 30.675476 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 64 | 梁平东城丽景6 | 107.806913 | 30.677482 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 65 | 梁平东城丽景7 | 107.804520 | 30.675420 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 66 | 梁平东城丽景8 | 107.804507 | 30.678101 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 67 | 梁平东方人家1 | 107.781946 | 30.666143 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 68 | 梁平东方人家2 | 107.781666 | 30.666111 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 69 | 梁平东方天籁 | 107.760861 | 30.653382 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 70 | 梁平东风寺 | 107.839053 | 30.766349 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 71 | 梁平东门菜市场 | 107.800431 | 30.677438 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 72 | 梁平东门电信局 | 107.800490 | 30.676905 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 73 | 梁平东门体育馆1 | 107.811126 | 30.678647 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 74 | 梁平东门体育馆2 | 107.811101 | 30.678490 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 75 | 梁平东山城 | 107.791225 | 30.676719 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 76 | 梁平东阳无线机房 | 107.852193 | 30.703781 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 77 | 梁平冻品汇 | 107.801473 | 30.688472 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 78 | 梁平屙尿坪 | 107.715973 | 30.617963 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 79 | 梁平二厂 | 107.700000 | 30.600000 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 80 | 梁平二批新增5-高铁 | 107.833887 | 30.705569 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 81 | 梁平范家店 | 107.769444 | 30.676667 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 82 | 梁平芬芬幼儿园 | 107.780173 | 30.669289 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 83 | 梁平枫丹壹号北 | 107.794142 | 30.681967 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 84 | 梁平枫丹壹号大门 | 107.794140 | 30.681944 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 85 | 梁平枫叶国际学校1 | 107.729184 | 30.650755 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 86 | 梁平枫叶国际学校2 | 107.730348 | 30.652592 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 87 | 梁平福德大道 | 107.732871 | 30.655888 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 88 | 梁平福德大道碧湖大道交叉口 | 107.733494 | 30.648132 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 89 | 梁平福德大道湖淼路交叉口 | 107.733193 | 30.653815 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 90 | 梁平福德大道双桂湖终段 | 107.733537 | 30.645032 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 91 | 梁平福德大道竹韵路 | 107.733214 | 30.658520 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 92 | 梁平福德鸡 | 107.759511 | 30.659151 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 93 | 梁平福德驾考中心 | 107.733001 | 30.670462 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 94 | 梁平福德锦城1 | 107.727255 | 30.662571 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 95 | 梁平福德锦城2 | 107.728561 | 30.661250 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 96 | 梁平高都村磨子湾 | 107.788024 | 30.769506 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 97 | 梁平高青尚品1 | 107.798740 | 30.670419 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 98 | 梁平高青尚品2 | 107.798762 | 30.669890 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 99 | 梁平高速服务区 | 107.833055 | 30.692222 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 100 | 梁平高速路收费站 | 107.772892 | 30.656136 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 101 | 梁平高速路收费站2 | 107.776061 | 30.650261 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 102 | 梁平工业大道1 | 107.732839 | 30.666989 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 103 | 梁平工业大道2 | 107.729461 | 30.666706 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 104 | 梁平工业园区1 | 107.753611 | 30.653889 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 105 | 梁平工业园区2 | 107.722718 | 30.669912 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 106 | 梁平工业园区3 | 107.722622 | 30.673427 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 107 | 梁平工业园区沙河盐河路口 | 107.722673 | 30.666524 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 108 | 梁平工业园区生态塑料孵化园 | 107.728196 | 30.669732 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 109 | 梁平工业园区万和灯杆 | 107.738219 | 30.655818 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 110 | 梁平工业园区小康环保 | 107.719606 | 30.673691 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 111 | 梁平工业园区竹海大道银桂路口 | 107.743515 | 30.656291 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 112 | 梁平工业园区竹贤路口 | 107.725468 | 30.673644 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 113 | 梁平工业园中心车站 | 107.742823 | 30.667292 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 114 | 梁平公积金中心 | 107.793888 | 30.674444 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 115 | 梁平公路服务区 | 107.715924 | 30.663244 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 116 | 梁平公路局1 | 107.772591 | 30.663759 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 117 | 梁平公路局2 | 107.775258 | 30.663342 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 118 | 梁平供销社 | 107.785000 | 30.672500 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 119 | 梁平狗爬墙 | 107.521240 | 30.598247 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 120 | 梁平古寨路口 | 107.725033 | 30.598837 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 121 | 梁平观景阳台 | 107.758161 | 30.646267 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 122 | 梁平光电产业园 | 107.743511 | 30.656281 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 123 | 梁平光明街道1 | 107.721666 | 30.628056 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 124 | 梁平光明街道2 | 107.723300 | 30.626560 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 125 | 梁平光明下场口 | 107.720401 | 30.622605 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 126 | 梁平广电大楼1 | 107.796499 | 30.671665 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 127 | 梁平广电大楼2 | 107.795107 | 30.671475 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 128 | 梁平广佛村 | 107.685001 | 30.646389 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 129 | 梁平广福村高速 | 107.688433 | 30.637973 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 130 | 梁平桂城 | 107.783736 | 30.667160 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 131 | 梁平桂东大桥 | 107.786067 | 30.660572 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 132 | 梁平桂湖郡 | 107.761543 | 30.645639 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 133 | 梁平桂花鱼庄 | 107.761667 | 30.655278 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 134 | 梁平桂花园小区 | 107.789167 | 30.677222 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 135 | 梁平海城御湖别院1 | 107.752834 | 30.651130 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 136 | 梁平海城御湖别院2 | 107.753763 | 30.652563 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 137 | 梁平豪门歌城 | 107.791668 | 30.674750 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 138 | 梁平合兴曹家湾 | 107.816794 | 30.757404 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 139 | 梁平合兴观景台 | 107.836081 | 30.745824 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 140 | 梁平合兴邮政 | 107.820510 | 30.744190 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 141 | 梁平和浦酒店 | 107.790922 | 30.672520 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 142 | 梁平核桃湾 | 107.797058 | 30.669182 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 143 | 梁平恒泰锦园 | 107.794595 | 30.679981 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 144 | 梁平红江宾馆 | 107.781944 | 30.664167 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 145 | 梁平红旗中学大门 | 107.800134 | 30.669788 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 146 | 梁平红旗中学教学楼 | 107.798492 | 30.667727 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 147 | 梁平红旗中学男生公寓 | 107.804543 | 30.669602 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 148 | 梁平红旗中学食堂 | 107.801258 | 30.665560 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 149 | 梁平红十字医院1 | 107.775107 | 30.663103 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 150 | 梁平红十字医院2 | 107.775133 | 30.663234 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 151 | 梁平宏山村 | 107.663333 | 30.675556 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 152 | 梁平狐狸嘴 | 107.510052 | 30.648611 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 153 | 梁平湖光路兰湖路交叉口 | 107.739692 | 30.652059 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 154 | 梁平湖光路在建小区中段 | 107.736110 | 30.652042 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 155 | 梁平湖淼路兰湖路交叉口 | 107.739767 | 30.653923 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 156 | 梁平湖山生态馆 | 107.761600 | 30.640420 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 157 | 梁平湖山云著1 | 107.744144 | 30.650235 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 158 | 梁平湖山云著2 | 107.740065 | 30.651819 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 159 | 梁平扈家巷1 | 107.800151 | 30.680590 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 160 | 梁平扈家巷2 | 107.800100 | 30.683501 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 161 | 梁平扈家巷廉租房 | 107.802970 | 30.681558 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 162 | 梁平花坟 | 107.746675 | 30.639387 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 163 | 梁平花石岗桥 | 107.827106 | 30.753905 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 164 | 梁平花样年华 | 107.798581 | 30.674871 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 165 | 梁平华驰文具 | 107.748532 | 30.656562 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 166 | 梁平华驰文具1 | 107.748601 | 30.656534 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 167 | 梁平华驰文具2 | 107.748847 | 30.658203 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 168 | 梁平华津时代 | 107.749954 | 30.654179 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 169 | 梁平滑石岔路口 | 107.734882 | 30.591462 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 170 | 梁平滑石村六组 | 107.738633 | 30.582092 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 171 | 梁平滑石古寨景区 | 107.728633 | 30.590801 | 景区 | 现网改造 | 近期 |
| 172 | 梁平滑石古寨樱花农庄 | 107.718169 | 30.597903 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 173 | 梁平滑石山庄1 | 107.741111 | 30.586944 | 景区 | 现网改造 | 近期 |
| 174 | 梁平滑石山庄2 | 107.742008 | 30.588778 | 景区 | 现网改造 | 近期 |
| 175 | 梁平滑石寨观景台二 | 107.731742 | 30.585958 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 176 | 梁平滑石寨观景台一 | 107.734802 | 30.588368 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 177 | 梁平环卫所1 | 107.789774 | 30.677664 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 178 | 梁平环卫所2 | 107.797501 | 30.683333 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 179 | 梁平皇家宝贝 | 107.774695 | 30.668321 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 180 | 梁平黄桷树1 | 107.777512 | 30.666667 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 181 | 梁平黄桷树2 | 107.777489 | 30.666100 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 182 | 梁平黄泥 | 107.772171 | 30.649133 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 183 | 梁平回兴村 | 107.761503 | 30.669320 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 184 | 梁平惠民花园 | 107.800830 | 30.683797 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 185 | 梁平惠民家园二期 | 107.800342 | 30.683498 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 186 | 梁平火车站候车厅 | 107.812628 | 30.717306 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 187 | 梁平火车站停车场 | 107.811388 | 30.715278 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 188 | 梁平火车站站台1 | 107.815231 | 30.719441 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 189 | 梁平火车站站台2 | 107.813586 | 30.718153 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 190 | 梁平机场背后1 | 107.780162 | 30.678078 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 191 | 梁平机场背后2 | 107.777702 | 30.676023 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 192 | 梁平机场背后3 | 107.779926 | 30.679839 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 193 | 梁平机场背后4 | 107.775634 | 30.675984 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 194 | 梁平机场路1 | 107.811184 | 30.701639 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 195 | 梁平机场路2 | 107.778767 | 30.670675 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 196 | 梁平机场路3 | 107.812344 | 30.712439 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 197 | 梁平机场路4 | 107.762828 | 30.661315 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 198 | 梁平建设村高铁 | 107.763448 | 30.641834 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 199 | 梁平建新苑 | 107.792047 | 30.669609 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 200 | 梁平交通执法队 | 107.773745 | 30.676338 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 201 | 梁平金城村八组 | 107.702981 | 30.626289 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 202 | 梁平金城无线机房 | 107.693333 | 30.631667 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 203 | 梁平金带镇 | 107.703479 | 30.601693 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 204 | 梁平金桂路1 | 107.766091 | 30.650261 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 205 | 梁平金桂路2 | 107.766031 | 30.650431 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 206 | 梁平金桂路邑品观邸1 | 107.764002 | 30.653218 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 207 | 梁平金桂路邑品观邸2 | 107.764890 | 30.652657 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 208 | 梁平金科集美东方 | 107.751517 | 30.660038 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 209 | 梁平金科天誉1 | 107.743747 | 30.652454 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 210 | 梁平金科天誉2 | 107.743797 | 30.654054 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 211 | 梁平金桥 | 107.877612 | 30.717693 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 212 | 梁平金竹林 | 107.911611 | 30.728764 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 213 | 梁平金竹林隧道 | 107.907520 | 30.727390 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 214 | 梁平金竹林微 | 107.902222 | 30.725278 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 215 | 梁平锦绣家园1 | 107.780691 | 30.662361 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 216 | 梁平锦绣家园2 | 107.781677 | 30.662559 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 217 | 梁平巨源不锈钢厂1 | 107.725873 | 30.658408 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 218 | 梁平巨源不锈钢厂2 | 107.725301 | 30.658669 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 219 | 梁平巨源湖畔壹号1 | 107.755014 | 30.647804 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 220 | 梁平巨源湖畔壹号2 | 107.755352 | 30.646946 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 221 | 梁平巨源湖畔壹号3 | 107.753270 | 30.647919 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 222 | 梁平巨源湖畔壹号4 | 107.756162 | 30.647823 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 223 | 梁平巨源南泊湾1 | 107.758749 | 30.649955 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 224 | 梁平巨源南泊湾2 | 107.758887 | 30.651391 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 225 | 梁平巨源南泊湾3 | 107.760129 | 30.649314 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 226 | 梁平巨源南泊湾4 | 107.757692 | 30.649364 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 227 | 梁平聚财旧模板加工厂 | 107.811538 | 30.704766 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 228 | 梁平开发区1 | 107.762602 | 30.656926 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 229 | 梁平开发区2 | 107.759722 | 30.659167 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 230 | 梁平看守所 | 107.800511 | 30.678860 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 231 | 梁平兰桂香都1 | 107.803046 | 30.672672 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 232 | 梁平兰桂香都2 | 107.803801 | 30.674124 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 233 | 梁平兰湖路在建小区 | 107.739821 | 30.646412 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 234 | 梁平兰湖路知德大道路口 | 107.742149 | 30.646532 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 235 | 梁平岚垭口 | 107.924941 | 30.731860 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 236 | 梁平蓝色港湾1 | 107.786647 | 30.675410 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 237 | 梁平蓝色港湾2 | 107.783622 | 30.674017 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 238 | 梁平区中医院（老） | 107.795646 | 30.676924 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 239 | 梁平雷达山 | 107.694180 | 30.607122 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 240 | 梁平鲤鱼 | 107.833381 | 30.689781 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 241 | 梁平鲤鱼2 | 107.833446 | 30.689487 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 242 | 梁平力帆光彩小学 | 107.795286 | 30.683307 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 243 | 梁平立城香山公馆1 | 107.807222 | 30.676111 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 244 | 梁平立城香山公馆2 | 107.771489 | 30.660271 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 245 | 梁平立城香山公馆3 | 107.773240 | 30.660287 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 246 | 梁平凉水 | 107.713650 | 30.653910 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 247 | 梁平凉水超限站 | 107.729590 | 30.663089 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 248 | 梁平梁安村 | 107.704741 | 30.683917 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 249 | 梁平梁山初中1 | 107.790199 | 30.670341 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 250 | 梁平梁山初中2 | 107.788721 | 30.669653 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 251 | 梁平梁山观景台 | 107.867321 | 30.682224 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 252 | 梁平梁山镇西城路 | 107.781806 | 30.670107 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 253 | 梁平中学后门灯杆 | 107.764175 | 30.659488 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 254 | 梁平梁中科技楼 | 107.768493 | 30.659996 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 255 | 梁平梁中宿舍1 | 107.764624 | 30.659767 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 256 | 梁平梁中宿舍2 | 107.770277 | 30.664167 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 257 | 梁平粮食回居房 | 107.810325 | 30.701369 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 258 | 梁平两路2 | 107.773333 | 30.688889 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 259 | 梁平蓼叶河水库 | 107.875961 | 30.722251 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 260 | 梁平蓼叶水库 | 107.892661 | 30.724121 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 261 | 梁平灵宝山 | 107.655221 | 30.636745 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 262 | 梁平龙洞 | 107.753333 | 30.624722 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 263 | 梁平龙泉供水 | 107.770264 | 30.648543 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 264 | 梁平龙滩(新) | 107.837196 | 30.719999 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 265 | 梁平龙滩1 | 107.857360 | 30.733220 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 266 | 梁平龙滩2 | 107.835639 | 30.721414 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 267 | 梁平聋哑学校1 | 107.783632 | 30.660982 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 268 | 梁平聋哑学校2 | 107.786584 | 30.664378 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 269 | 梁平隆鑫花漾城 | 107.769611 | 30.648395 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 270 | 梁平隆鑫花漾城2 | 107.767804 | 30.651792 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 271 | 梁平隆鑫花漾城3 | 107.766511 | 30.648391 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 272 | 梁平鲁班巷 | 107.801304 | 30.679869 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 273 | 梁平路桥公司 | 107.761666 | 30.663889 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 274 | 梁平玫瑰城 | 107.743032 | 30.659719 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 275 | 梁平美丽泽京 | 107.756351 | 30.650831 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 276 | 梁平梦粱村 | 107.867302 | 30.715924 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 277 | 梁平民政无线机房 | 107.674166 | 30.683611 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 278 | 梁平名豪后街 | 107.796557 | 30.673446 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 279 | 梁平名豪酒店1 | 107.795032 | 30.673884 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 280 | 梁平名豪酒店2 | 107.797222 | 30.673889 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 281 | 梁平名豪酒店3 | 107.797596 | 30.674518 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 282 | 梁平名豪商贸城 | 107.795907 | 30.675803 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 283 | 梁平明达卫生院 | 107.657776 | 30.722589 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 284 | 梁平明珠湖畔 | 107.762861 | 30.644217 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 285 | 梁平明珠上城西 | 107.761626 | 30.651492 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 286 | 梁平明珠上海城1 | 107.762598 | 30.649587 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 287 | 梁平明珠上海城2 | 107.764026 | 30.649625 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 288 | 梁平明珠上海城3 | 107.763575 | 30.651410 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 289 | 梁平魔芋鸭庄 | 107.768235 | 30.663574 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 290 | 梁平南坝村无线机房 | 107.830000 | 30.759444 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 291 | 梁平南园小区 | 107.798728 | 30.673890 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 292 | 梁平牛头寨 | 107.713475 | 30.654129 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 293 | 梁平牛沱寨无线机房 | 107.725277 | 30.646944 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 294 | 梁平农机产业园 | 107.732655 | 30.661078 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 295 | 梁平农牧局 | 107.796519 | 30.681124 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 296 | 梁平蟠龙巴巴垭口 | 107.862885 | 30.603988 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 297 | 梁平皮鞋厂 | 107.795100 | 30.676522 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 298 | 梁平啤酒厂 | 107.753721 | 30.655921 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 299 | 梁平平伟集团 | 107.753191 | 30.660301 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 300 | 梁平平伟集团2 | 107.753188 | 30.660278 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 301 | 梁平平伟集团3 | 107.743038 | 30.659718 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 302 | 梁平平伟阳光郡 | 107.769310 | 30.647040 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 303 | 梁平平野园林酒店1 | 107.781852 | 30.681884 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 304 | 梁平平野园林酒店2 | 107.778611 | 30.681389 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 305 | 梁平屏锦工业园1 | 107.562649 | 30.618499 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 306 | 梁平屏锦工业园2 | 107.566238 | 30.619630 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 307 | 梁平屏锦工业园3 | 107.569182 | 30.621480 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 308 | 梁平屏锦工业园4 | 107.567774 | 30.620638 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 309 | 梁平屏锦工业园5 | 107.567098 | 30.617471 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 310 | 梁平屏锦工业园6 | 107.570364 | 30.616663 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 311 | 梁平屏锦工业园7 | 107.567957 | 30.615719 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 312 | 梁平屏锦工业园8 | 107.571954 | 30.618917 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 313 | 梁平屏锦和睦村委 | 107.557222 | 30.619722 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 314 | 梁平屏锦驾校1 | 107.570149 | 30.619487 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 315 | 梁平屏锦驾校2 | 107.568838 | 30.618452 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 316 | 梁平屏锦锦兴购物广场 | 107.539676 | 30.591798 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 317 | 梁平七里沟 | 107.707731 | 30.622726 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 318 | 梁平骑龙 | 107.908522 | 30.746938 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 319 | 梁平琦胜云湖天地 | 107.763108 | 30.647982 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 320 | 梁平气象局 | 107.792783 | 30.680617 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 321 | 梁平汽车站 | 107.782620 | 30.664590 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 322 | 梁平千河无线机房 | 107.732559 | 30.601420 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 323 | 梁平乾街 | 107.784193 | 30.668119 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 324 | 梁平青少年活动中心 | 107.776708 | 30.656287 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 325 | 梁平清都场镇 | 107.765591 | 30.675501 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 326 | 梁平清都场镇政府 | 107.759035 | 30.682912 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 327 | 梁平清都村工业园区旭升公司 | 107.755599 | 30.678122 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 328 | 梁平邱家庙 | 107.708200 | 30.590909 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 329 | 梁平区滑石古寨云上天桥 | 107.725934 | 30.589355 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 330 | 梁平区双桂湖垂云楼 | 107.752658 | 30.646673 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 331 | 梁平区双桂湖桂湖夕照 | 107.742267 | 30.644153 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 332 | 梁平区双桂小学 | 107.760472 | 30.651542 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 333 | 梁平区微型企业创业园 | 107.739252 | 30.661119 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 334 | 梁平群益小区 | 107.786364 | 30.674539 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 335 | 梁平人民北路 | 107.794696 | 30.676455 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 336 | 梁平人民法院老办公楼 | 107.787233 | 30.670833 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 337 | 梁平人民法院新办公楼 | 107.784372 | 30.668411 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 338 | 梁平人民武装部1 | 107.768308 | 30.664505 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 339 | 梁平人民武装部2 | 107.766111 | 30.662778 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 340 | 梁平人民医院1 | 107.790277 | 30.671944 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 341 | 梁平人民医院2 | 107.773407 | 30.653704 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 342 | 梁平人民医院3 | 107.772887 | 30.651662 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 343 | 梁平仁和场 | 107.715958 | 30.629421 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 344 | 梁平仁和村 | 107.717457 | 30.634404 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 345 | 梁平仁和村高速 | 107.725278 | 30.623889 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 346 | 梁平仁贤白鹤石梁 | 107.689764 | 30.680245 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 347 | 梁平仁贤岔路口1 | 107.655825 | 30.662272 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 348 | 梁平仁贤场镇 | 107.691758 | 30.664531 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 349 | 梁平仁贤出场口 | 107.663737 | 30.659912 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 350 | 梁平仁贤高速出口 | 107.660124 | 30.650894 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 351 | 梁平仁贤高速上道口 | 107.661320 | 30.658550 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 352 | 梁平仁贤广福洗砚坪 | 107.676496 | 30.626866 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 353 | 梁平仁贤南木桥 | 107.681971 | 30.652734 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 354 | 梁平仁贤入城大道二号站 | 107.712612 | 30.662975 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 355 | 梁平仁贤入城大道一号站 | 107.697564 | 30.661421 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 356 | 梁平融康彩印 | 107.726321 | 30.673591 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 357 | 梁平三横街 | 107.786467 | 30.666361 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 358 | 梁平三甲医院北 | 107.772860 | 30.651750 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 359 | 梁平三台山 | 107.803157 | 30.678878 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 360 | 梁平三峡风1 | 107.792111 | 30.674604 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 361 | 梁平三峡风2 | 107.791120 | 30.678698 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 362 | 梁平三峡风3 | 107.791421 | 30.676451 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 363 | 梁平三峡风4 | 107.790143 | 30.675812 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 364 | 梁平三鑫汽修厂 | 107.781676 | 30.670107 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 365 | 梁平三元无线机房 | 107.683333 | 30.701944 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 366 | 梁平森宝木胶 | 107.755742 | 30.653711 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 367 | 梁平砂轮厂1 | 107.751111 | 30.663055 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 368 | 梁平砂轮厂2 | 107.751666 | 30.663056 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 369 | 梁平上八1 | 107.848284 | 30.736510 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 370 | 梁平上坝 | 107.802032 | 30.698946 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 371 | 梁平盛世广告传媒新 | 107.785282 | 30.683156 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 372 | 梁平石牯牛 | 107.730755 | 30.618487 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 373 | 梁平石龙村 | 107.708333 | 30.595278 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 374 | 梁平石马山公园 | 107.795181 | 30.666866 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 375 | 梁平石马山廉租房 | 107.790421 | 30.665351 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 376 | 梁平石马山美化树 | 107.795156 | 30.666841 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 377 | 梁平石燕村 | 107.690833 | 30.613611 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 378 | 梁平石竹坝 | 107.743684 | 30.670181 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 379 | 梁平时代村 | 107.801674 | 30.684865 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 380 | 梁平时光小区1 | 107.770283 | 30.654728 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 381 | 梁平时光小区2 | 107.766483 | 30.653661 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 382 | 梁平实验小学1 | 107.801263 | 30.673821 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 383 | 梁平实验小学2 | 107.801391 | 30.672336 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 384 | 梁平实验小学后山坡 | 107.799167 | 30.671667 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 385 | 梁平实验中学1 | 107.795275 | 30.672818 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 386 | 梁平实验中学2 | 107.794166 | 30.671667 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 387 | 梁平世纪商投1 | 107.760081 | 30.663467 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 388 | 梁平世纪商投2 | 107.760591 | 30.662391 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 389 | 梁平市民服务中心 | 107.763731 | 30.655451 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 390 | 梁平书香豪苑 | 107.802038 | 30.668966 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 391 | 梁平输气站 | 107.811017 | 30.738203 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 392 | 梁平蜀达饲料 | 107.756150 | 30.664451 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 393 | 梁平双桂城区体育馆游泳馆 | 107.737780 | 30.648442 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 394 | 梁平双桂公园 | 107.779279 | 30.655899 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 395 | 梁平双桂湖1 | 107.778799 | 30.658691 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 396 | 梁平双桂湖2 | 107.750993 | 30.648976 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 397 | 梁平双桂街道办事处 | 107.758964 | 30.652607 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 398 | 梁平双桂街道卫生院 | 107.760001 | 30.654722 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 399 | 梁平双桂路 | 107.774959 | 30.659067 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 400 | 梁平双桂汽车站 | 107.742831 | 30.667230 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 401 | 梁平双桂堂 | 107.714040 | 30.617600 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 402 | 梁平双桂堂背后还建 | 107.697517 | 30.611096 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 403 | 梁平双桂堂美化树 | 107.695832 | 30.602222 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 404 | 梁平双桂堂无线机房 | 107.699166 | 30.613889 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 405 | 梁平双桂小区 | 107.790000 | 30.673889 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 406 | 梁平双桂新民居 | 107.761997 | 30.658363 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 407 | 梁平双桂雅苑1 | 107.747635 | 30.652932 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 408 | 梁平双桂雅苑2 | 107.751991 | 30.650653 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 409 | 梁平双桂雅苑3 | 107.751628 | 30.650760 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 410 | 梁平双桂雅苑4 | 107.751416 | 30.652076 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 411 | 梁平双桥村 | 107.799510 | 30.731464 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 412 | 梁平水果市场 | 107.796811 | 30.682796 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 413 | 梁平水利局 | 107.796944 | 30.676944 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 414 | 梁平顺盛依山郡区 | 107.793441 | 30.668564 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 415 | 梁平丝绸大厦 | 107.792364 | 30.671951 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 416 | 梁平松树坪 | 107.789166 | 30.652222 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 417 | 梁平松竹雅苑1 | 107.738398 | 30.664586 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 418 | 梁平松竹雅苑2 | 107.740006 | 30.670222 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 419 | 梁平松竹雅苑3 | 107.737203 | 30.665852 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 420 | 梁平松竹雅苑4 | 107.737927 | 30.663564 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 421 | 梁平颂和回居安置房 | 107.739989 | 30.669172 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 422 | 梁平颂和时代城1 | 107.740108 | 30.667354 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 423 | 梁平颂和时代城2 | 107.738377 | 30.669583 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 424 | 梁平颂和时代城3 | 107.738501 | 30.668476 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 425 | 梁平塑佳包装厂 | 107.756744 | 30.661691 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 426 | 梁平太合村 | 107.767454 | 30.643727 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 427 | 梁平太和村 | 107.776695 | 30.654932 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 428 | 梁平泰和路 | 107.779681 | 30.659715 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 429 | 梁平泰和路桂东路交叉口 | 107.781607 | 30.657589 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 430 | 梁平天龙村 | 107.846847 | 30.720723 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 431 | 梁平天然气公司 | 107.788533 | 30.666302 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 432 | 梁平天主堂 | 107.792649 | 30.666533 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 433 | 梁平铁山坪 | 107.865645 | 30.685237 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 434 | 梁平土城门1 | 107.780833 | 30.670556 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 435 | 梁平土城门2 | 107.783421 | 30.671197 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 436 | 梁平土城门3 | 107.782690 | 30.672290 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 437 | 梁平土桥 | 107.804266 | 30.682831 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 438 | 梁平万和回居房 | 107.736797 | 30.654315 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 439 | 梁平文峰路 | 107.785690 | 30.666230 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 440 | 梁平文峰塔附近 | 107.753504 | 30.680925 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 441 | 梁平文峰塔新 | 107.770345 | 30.680036 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 442 | 梁平窝子溪滨河公园 | 107.771296 | 30.653292 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 443 | 梁平五星无线机房 | 107.658333 | 30.642501 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 444 | 梁平五一村1 | 107.655831 | 30.626112 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 445 | 梁平五一村2 | 107.694166 | 30.631667 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 446 | 梁平五一无线机房 | 107.656111 | 30.627222 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 447 | 梁平武装部 | 107.768330 | 30.664440 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 448 | 梁平物流园 | 107.739624 | 30.673789 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 449 | 梁平西街小学1 | 107.785870 | 30.672050 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 450 | 梁平西街小学2 | 107.792101 | 30.676847 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 451 | 梁平西南大学附属实验中学1 | 107.740192 | 30.649140 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 452 | 梁平西南大学附属实验中学2 | 107.741623 | 30.648432 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 453 | 梁平县验塘 | 107.645501 | 30.660653 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 454 | 梁平香山公馆1 | 107.771993 | 30.659460 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 455 | 梁平香山公馆2 | 107.772755 | 30.659359 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 456 | 梁平香榭丽舍1 | 107.783361 | 30.656531 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 457 | 梁平香榭丽舍2 | 107.783646 | 30.660126 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 458 | 梁平祥和小区1 | 107.794722 | 30.677500 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 459 | 梁平祥和小区2 | 107.795555 | 30.678333 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 460 | 梁平祥和小区3 | 107.794560 | 30.677647 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 461 | 梁平响鼓 | 107.913327 | 30.720162 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 462 | 梁平响水1 | 107.750062 | 30.630509 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 463 | 梁平响水2 | 107.750223 | 30.636195 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 464 | 梁平响水3 | 107.745286 | 30.631648 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 465 | 梁平消防队 | 107.776172 | 30.657941 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 466 | 梁平新城建设指挥部1 | 107.752505 | 30.657514 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 467 | 梁平新城建设指挥部2 | 107.753055 | 30.659167 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 468 | 梁平新城七一村 | 107.703414 | 30.671900 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 469 | 梁平新城体育馆1 | 107.760795 | 30.645725 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 470 | 梁平新城体育馆2 | 107.759839 | 30.647957 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 471 | 梁平新城体育馆3 | 107.758868 | 30.646412 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 472 | 梁平新城体育馆4 | 107.761348 | 30.648444 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 473 | 梁平新妇幼保健院 | 107.733998 | 30.652371 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 474 | 梁平鑫桂家园 | 107.788383 | 30.675246 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 475 | 梁平星桥高都广子岭 | 107.802434 | 30.750809 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 476 | 梁平星桥入场口 | 107.796547 | 30.680935 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 477 | 梁平兴隆街1 | 107.777777 | 30.668611 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 478 | 梁平兴隆街2 | 107.770697 | 30.665939 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 479 | 梁平兴茂花漾城 | 107.769040 | 30.656880 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 480 | 梁平兴茂盛世华都1 | 107.776447 | 30.659608 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 481 | 梁平兴茂盛世华都2 | 107.777091 | 30.660834 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 482 | 梁平兴茂盛世华都3 | 107.774523 | 30.661044 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 483 | 梁平兴茂时代广场1 | 107.772061 | 30.657719 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 484 | 梁平兴茂时代广场2 | 107.766944 | 30.655833 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 485 | 梁平兴业大道 | 107.732871 | 30.673021 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 486 | 梁平学府雅园 | 107.802332 | 30.671352 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 487 | 梁平雪莱翡翠城1 | 107.787453 | 30.668560 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 488 | 梁平雪莱翡翠城2 | 107.786411 | 30.669141 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 489 | 梁平雅豪苑1 | 107.786627 | 30.673227 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 490 | 梁平雅豪苑2 | 107.784032 | 30.672832 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 491 | 梁平阳光玫瑰城1 | 107.744213 | 30.657492 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 492 | 梁平阳光玫瑰城2 | 107.744551 | 30.659480 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 493 | 梁平药业公司 | 107.791532 | 30.673409 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 494 | 梁平一环路迎水十字路口 | 107.795059 | 30.693254 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 495 | 梁平一中后门 | 107.805002 | 30.672222 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 496 | 梁平一中学府雅苑 | 107.804090 | 30.672570 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 497 | 梁平依山郡 | 107.806125 | 30.674231 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 498 | 梁平亿联 | 107.739021 | 30.662943 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 499 | 梁平亿联二期 | 107.741165 | 30.666601 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 500 | 梁平亿联建材1 | 107.741388 | 30.665278 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 501 | 梁平亿联建材2 | 107.738919 | 30.666211 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 502 | 梁平亿联建材3 | 107.740946 | 30.663710 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 503 | 梁平亿联开发部 | 107.742971 | 30.662982 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 504 | 梁平亿联总部大厦工业大道 | 107.744223 | 30.666311 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 505 | 梁平银桂路 | 107.768776 | 30.650318 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 506 | 梁平银恒村(新) | 107.821423 | 30.727366 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 507 | 梁平迎宾路一八九号 | 107.764446 | 30.661994 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 508 | 梁平永安村 | 107.705030 | 30.636777 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 509 | 梁平永宁 | 107.695833 | 30.602222 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 510 | 梁平梁山初级中学 | 107.789219 | 30.669337 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 511 | 梁平邮政老办公楼 | 107.790001 | 30.668056 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 512 | 梁平残联 | 107.791342 | 30.670115 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 513 | 梁平邮政新办公楼 | 107.785102 | 30.664609 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 514 | 梁平柚乡路沪聂线交叉口 | 107.722869 | 30.662680 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 515 | 梁平玉景豪庭 | 107.782086 | 30.667998 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 516 | 梁平玉龙庭院 | 107.798169 | 30.679723 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 517 | 梁平玉龙庭院后门 | 107.798242 | 30.678344 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 518 | 梁平裕华建材 | 107.799899 | 30.685856 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 519 | 梁平悦达北站 | 107.790957 | 30.679104 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 520 | 梁平云佛村 | 107.848315 | 30.696333 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 521 | 梁平云福 | 107.851944 | 30.702776 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 522 | 梁平云湖大酒店 | 107.765532 | 30.644842 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 523 | 梁平咂口岩（新） | 107.731863 | 30.618383 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 524 | 梁平皂角1 | 107.756170 | 30.664400 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 525 | 梁平皂角2 | 107.757576 | 30.666693 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 526 | 梁平皂角社区1 | 107.745558 | 30.663321 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 527 | 梁平皂角社区2 | 107.745246 | 30.663035 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 528 | 梁平皂角小区 | 107.745617 | 30.663278 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 529 | 梁平泽科桂湖郡 | 107.762840 | 30.645869 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 530 | 梁平展览馆 | 107.767245 | 30.656214 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 531 | 梁平张生桥水库1 | 107.747671 | 30.645076 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 532 | 梁平张星桥水库2 | 107.747187 | 30.646557 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 533 | 梁平长龙村高速 | 107.676605 | 30.645344 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 534 | 梁平镇龙公园美化树1 | 107.767979 | 30.657755 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 535 | 梁平镇龙公园美化树2 | 107.766451 | 30.658511 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 536 | 梁平镇龙小区 | 107.767340 | 30.666106 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 537 | 梁平正康医院1 | 107.792222 | 30.670833 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 538 | 梁平正康医院2 | 107.791944 | 30.671389 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 539 | 梁平知德大道 | 107.744198 | 30.646310 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 540 | 梁平知德大道迎宾路工业园区中央 | 107.747512 | 30.660895 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 541 | 梁平职教中心1 | 107.807433 | 30.695885 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 542 | 梁平职教中心2 | 107.809216 | 30.694194 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 543 | 梁平职教中心北 | 107.808851 | 30.695641 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 544 | 梁平职教中心大门 | 107.807308 | 30.691486 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 545 | 梁平职教中心西 | 107.807152 | 30.694320 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 546 | 梁平职校1 | 107.734495 | 30.667897 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 547 | 梁平职校2 | 107.735956 | 30.666749 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 548 | 梁平智慧小镇规划1 | 107.745440 | 30.676521 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 549 | 梁平智慧小镇规划10 | 107.751545 | 30.682876 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 550 | 梁平智慧小镇规划11 | 107.745998 | 30.670839 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 551 | 梁平智慧小镇规划12 | 107.749077 | 30.683577 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 552 | 梁平智慧小镇规划13 | 107.748295 | 30.670692 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 553 | 梁平智慧小镇规划14 | 107.742506 | 30.678127 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 554 | 梁平智慧小镇规划15 | 107.745999 | 30.667426 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 555 | 梁平智慧小镇规划16 | 107.725709 | 30.676034 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 556 | 梁平智慧小镇规划17 | 107.739712 | 30.676394 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 557 | 梁平智慧小镇规划18 | 107.746888 | 30.683752 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 558 | 梁平智慧小镇规划19 | 107.748917 | 30.667592 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 559 | 梁平智慧小镇规划2 | 107.736301 | 30.676276 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 560 | 梁平智慧小镇规划20 | 107.741160 | 30.682776 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 561 | 梁平智慧小镇规划21 | 107.751449 | 30.670839 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 562 | 梁平智慧小镇规划22 | 107.742886 | 30.684933 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 563 | 梁平智慧小镇规划23 | 107.736290 | 30.681275 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 564 | 梁平智慧小镇规划24 | 107.752050 | 30.667684 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 565 | 梁平智慧小镇规划25 | 107.741181 | 30.685644 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 566 | 梁平智慧小镇规划26 | 107.737438 | 30.684235 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 567 | 梁平智慧小镇规划27 | 107.737534 | 30.685480 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 568 | 梁平智慧小镇规划28 | 107.737706 | 30.682860 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 569 | 梁平智慧小镇规划29 | 107.748316 | 30.672407 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 570 | 梁平智慧小镇规划3 | 107.752576 | 30.677619 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 571 | 梁平智慧小镇规划30 | 107.739336 | 30.683348 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 572 | 梁平智慧小镇规划31 | 107.751642 | 30.672389 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 573 | 梁平智慧小镇规划32 | 107.739282 | 30.684898 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 574 | 梁平智慧小镇规划33 | 107.729117 | 30.675976 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 575 | 梁平智慧小镇规划34 | 107.739282 | 30.686290 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 576 | 梁平智慧小镇规划35 | 107.742571 | 30.674926 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 577 | 梁平智慧小镇规划36 | 107.736590 | 30.687306 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 578 | 梁平智慧小镇规划37 | 107.734928 | 30.682908 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 579 | 梁平智慧小镇规划38 | 107.745344 | 30.678182 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 580 | 梁平智慧小镇规划39 | 107.734114 | 30.679634 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 581 | 梁平智慧小镇规划4 | 107.754035 | 30.676235 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 582 | 梁平智慧小镇规划40 | 107.736344 | 30.679384 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 583 | 梁平智慧小镇规划41 | 107.737867 | 30.678590 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 584 | 梁平智慧小镇规划42 | 107.737417 | 30.679356 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 585 | 梁平智慧小镇规划43 | 107.737325 | 30.681339 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 586 | 梁平智慧小镇规划44 | 107.758318 | 30.676393 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 587 | 梁平智慧小镇规划45 | 107.737368 | 30.680246 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 588 | 梁平智慧小镇规划46 | 107.738457 | 30.680278 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 589 | 梁平智慧小镇规划47 | 107.736301 | 30.680186 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 590 | 梁平智慧小镇规划48 | 107.739776 | 30.674974 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 591 | 梁平智慧小镇规划49 | 107.738317 | 30.681357 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 592 | 梁平智慧小镇规划5 | 107.741009 | 30.683790 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 593 | 梁平智慧小镇规划50 | 107.744345 | 30.683504 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 594 | 梁平智慧小镇规划51 | 107.734114 | 30.680750 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 595 | 梁平智慧小镇规划52 | 107.734242 | 30.678407 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 596 | 梁平智慧小镇规划53 | 107.743616 | 30.681881 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 597 | 梁平智慧小镇规划54 | 107.741278 | 30.680101 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 598 | 梁平智慧小镇规划55 | 107.760594 | 30.674457 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 599 | 梁平智慧小镇规划56 | 107.741567 | 30.681586 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 600 | 梁平智慧小镇规划57 | 107.742704 | 30.682637 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 601 | 梁平智慧小镇规划58 | 107.745783 | 30.681723 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 602 | 梁平智慧小镇规划59 | 107.750955 | 30.678403 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 603 | 梁平智慧小镇规划6 | 107.752597 | 30.679122 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 604 | 梁平智慧小镇规划60 | 107.751084 | 30.676281 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 605 | 梁平智慧小镇规划61 | 107.742533 | 30.676425 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 606 | 梁平智慧小镇规划62 | 107.722407 | 30.676130 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 607 | 梁平智慧小镇规划63 | 107.754873 | 30.672481 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 608 | 梁平智慧小镇规划64 | 107.755077 | 30.668128 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 609 | 梁平智慧小镇规划65 | 107.754733 | 30.670932 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 610 | 梁平智慧小镇规划66 | 107.760658 | 30.676099 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 611 | 梁平智慧小镇规划67 | 107.754776 | 30.674105 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 612 | 梁平智慧小镇规划68 | 107.751513 | 30.674123 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 613 | 梁平智慧小镇规划69 | 107.743380 | 30.680368 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 614 | 梁平智慧小镇规划7 | 107.749861 | 30.679758 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 615 | 梁平智慧小镇规划70 | 107.745794 | 30.680432 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 616 | 梁平智慧小镇规划71 | 107.747811 | 30.680533 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 617 | 梁平智慧小镇规划72 | 107.747886 | 30.678366 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 618 | 梁平智慧小镇规划73 | 107.747919 | 30.676475 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 619 | 梁平智慧小镇规划74 | 107.726480 | 30.678210 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 620 | 梁平智慧小镇规划75 | 107.748005 | 30.674234 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 621 | 梁平智慧小镇规划76 | 107.745709 | 30.674188 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 622 | 梁平智慧小镇规划77 | 107.739690 | 30.678110 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 623 | 梁平智慧小镇规划78 | 107.731004 | 30.678520 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 624 | 梁平智慧小镇规划79 | 107.734371 | 30.676581 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 625 | 梁平智慧小镇规划8 | 107.751288 | 30.681123 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 626 | 梁平智慧小镇规划80 | 107.757685 | 30.678736 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 627 | 梁平智慧小镇规划81 | 107.756042 | 30.680026 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 628 | 梁平智慧小镇规划9 | 107.749485 | 30.681751 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 629 | 梁平中城供电所 | 107.801912 | 30.686200 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 630 | 梁平中心车站 | 107.773500 | 30.664656 | 交通干线 | 现网改造 | 近期 |
| 631 | 梁平中学1 | 107.772391 | 30.661513 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 632 | 梁平中学2 | 107.773493 | 30.662550 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 633 | 梁平中学三教 | 107.764912 | 30.658603 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 634 | 梁平中学宿舍 | 107.767414 | 30.660429 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 635 | 梁平中央公园 | 107.770512 | 30.651981 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 636 | 梁平中央星城 | 107.787247 | 30.674232 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 637 | 梁平中央星城北 | 107.787777 | 30.674444 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 638 | 梁平中医院门诊大楼 | 107.789039 | 30.672624 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 639 | 梁平种子公司 | 107.739039 | 30.662953 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 640 | 梁平竹博园 | 107.737345 | 30.635355 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 641 | 梁平竹丰路029交叉口 | 107.736119 | 30.673795 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 642 | 梁平竹海大道福德大道交叉口 | 107.729762 | 30.655202 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 643 | 梁平竹海蓝山 | 107.797800 | 30.668430 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 644 | 梁平竹海南山大门 | 107.796776 | 30.670109 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 645 | 梁平竹韵路小区交叉口 | 107.736560 | 30.658445 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 646 | 梁平竹贞路 | 107.756532 | 30.659438 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 647 | 梁平祝家村无线机房 | 107.723055 | 30.613611 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 648 | 梁平啄子岩公园 | 107.767620 | 30.658435 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 649 | 梁平自勇科技 | 107.732222 | 30.661944 | 工业园区 | 现网改造 | 近期 |
| 650 | 梁平合兴镇补点1 | 107.817530 | 30.746374 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 651 | 梁平合兴镇补点2 | 107.810149 | 30.749219 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 652 | 梁平合兴镇补点3 | 107.823800 | 30.740401 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 653 | 梁平合兴镇补点4 | 107.809639 | 30.723268 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 654 | 梁平合兴镇补点5 | 107.810883 | 30.725900 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 655 | 梁平合兴镇补点6 | 107.810825 | 30.732854 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 656 | 梁平合兴镇补点7 | 107.806326 | 30.739560 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 657 | 梁平合兴镇补点8 | 107.801071 | 30.741982 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 658 | 梁平合兴镇补点9 | 107.803071 | 30.746832 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 659 | 梁平合兴镇补点10 | 107.809731 | 30.742647 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 660 | 梁平合兴镇补点11 | 107.812796 | 30.745679 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 661 | 梁平合兴镇补点12 | 107.807040 | 30.745339 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 662 | 梁平合兴镇补点13 | 107.818865 | 30.737985 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 663 | 梁平合兴镇补点14 | 107.816351 | 30.744081 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 664 | 梁平金带镇补点7 | 107.721543 | 30.594028 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 665 | 梁平金带镇补点8 | 107.722018 | 30.589285 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 666 | 梁平金带镇补点3 | 107.726703 | 30.628032 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 667 | 梁平金带镇补点4 | 107.715200 | 30.621079 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 668 | 梁平金带镇补点5 | 107.720990 | 30.608820 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 669 | 梁平金带镇补点6 | 107.721273 | 30.602092 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 670 | 梁平明达镇补点1 | 107.612857 | 30.737386 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 671 | 梁平仁贤镇补点1 | 107.691948 | 30.661665 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 672 | 梁平仁贤镇补点2 | 107.705569 | 30.661282 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 673 | 梁平仁贤镇补点3 | 107.720750 | 30.654196 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 674 | 梁平仁贤镇补点4 | 107.726802 | 30.651893 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 675 | 梁平仁贤镇补点5 | 107.730408 | 30.648826 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 676 | 梁平仁贤镇补点6 | 107.651543 | 30.663542 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 677 | 梁平仁贤镇补点7 | 107.666560 | 30.661514 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 678 | 梁平仁贤镇补点8 | 107.683088 | 30.663909 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 679 | 梁平陈家湾补点1 | 107.757375 | 30.650149 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 680 | 梁平陈家湾补点2 | 107.762578 | 30.642919 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 681 | 梁平陈家湾补点3 | 107.759235 | 30.643869 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 682 | 梁平陈家湾补点4 | 107.761095 | 30.642001 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 683 | 梁平陈家湾补点5 | 107.758541 | 30.642188 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 684 | 梁平陈家湾补点6 | 107.757030 | 30.641109 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 685 | 梁平汽车站补点1 | 107.763233 | 30.644875 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 686 | 梁平颂和时代城补点1 | 107.736274 | 30.670144 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 687 | 梁平断石桥补点1 | 107.807708 | 30.716240 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 688 | 梁平断石桥补点2 | 107.808043 | 30.719713 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 689 | 梁平福德工业区补点1 | 107.715433 | 30.666460 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 690 | 梁平福德工业区补点2 | 107.713673 | 30.671662 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 691 | 梁平福德工业区补点3 | 107.719545 | 30.670574 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 692 | 梁平福德工业区补点4 | 107.719661 | 30.662792 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 693 | 梁平福德工业区补点5 | 107.719395 | 30.658195 | 工业园区 | 新建 | 近期 |
| 694 | 梁平福德工业区补点6 | 107.725541 | 30.654921 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 695 | 梁平福德工业区补点7 | 107.745597 | 30.662501 | 工业园区 | 改造社会资源 | 近期 |
| 696 | 梁平三峡竹博园 | 107.755234 | 30.638857 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 697 | 梁平泰和公园 | 107.780438 | 30.660915 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 698 | 梁平合兴酿酒厂 | 107.823048 | 30.747270 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 699 | 梁平华家土地补点1 | 107.767228 | 30.668635 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 700 | 梁平华家土地补点2 | 107.766248 | 30.671766 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 701 | 梁平黄家老院子补点1 | 107.771319 | 30.689726 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 702 | 梁平黄家老院子补点2 | 107.770694 | 30.691006 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 703 | 梁平黄家老院子补点3 | 107.770173 | 30.690266 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 704 | 梁平爱心老年公寓 | 107.752724 | 30.665508 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 705 | 梁平家富装饰材料厂 | 107.749814 | 30.664897 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 706 | 梁平金带镇补点1 | 107.710092 | 30.613569 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 707 | 梁平金带镇补点2 | 107.699945 | 30.607842 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 708 | 梁平民胜社区补点1 | 107.785247 | 30.696477 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 709 | 梁平民胜社区补点2 | 107.785104 | 30.694486 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 710 | 梁平民胜社区补点3 | 107.782772 | 30.696442 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 711 | 梁平屏锦镇补点1 | 107.541083 | 30.600780 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 712 | 梁平屏锦镇补点2 | 107.545071 | 30.599942 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 713 | 梁平屏锦镇补点3 | 107.544297 | 30.596976 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 714 | 梁平屏锦镇补点4 | 107.537929 | 30.587204 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 715 | 梁平屏锦镇补点5 | 107.543242 | 30.591676 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 716 | 梁平屏锦镇补点6 | 107.548186 | 30.615250 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 717 | 梁平屏锦镇补点7 | 107.554750 | 30.615437 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 718 | 梁平屏锦镇补点8 | 107.549157 | 30.611862 | 乡镇 | 新建 | 近期 |
| 719 | 梁平千明社区 | 107.740086 | 30.644917 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 720 | 梁平瑞丰果业公司 | 107.762019 | 30.665740 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 721 | 梁平社会福利服务中心 | 107.744191 | 30.645259 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 722 | 梁平王家河 | 107.733368 | 30.635580 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 723 | 梁平兴隆社区 | 107.779634 | 30.665857 | 县城 | 改造社会资源 | 近期 |
| 724 | 梁平张星桥补点1 | 107.749514 | 30.650380 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 725 | 梁平张星桥补点2 | 107.756134 | 30.645705 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 726 | 梁平张星桥补点3 | 107.754000 | 30.645804 | 县城 | 新建 | 近期 |
| 727 | 梁平百里竹海补点1 | 107.635498 | 30.800601 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 728 | 梁平百里竹海补点2 | 107.636293 | 30.795425 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 729 | 梁平百里竹海补点3 | 107.630068 | 30.792927 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 730 | 梁平百里竹海补点4 | 107.630764 | 30.799183 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 731 | 梁平百里竹海补点5 | 107.625427 | 30.786759 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 732 | 梁平百里竹海补点6 | 107.623726 | 30.781619 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 733 | 梁平百里竹海补点7 | 107.613892 | 30.759422 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 734 | 梁平百里竹海补点8 | 107.613469 | 30.756737 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 735 | 梁平百里竹海补点9 | 107.612507 | 30.754528 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 736 | 梁平百里竹海补点10 | 107.603686 | 30.746611 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 737 | 梁平百里竹海补点11 | 107.586404 | 30.733928 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 738 | 梁平百里竹海补点12 | 107.583836 | 30.730733 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 739 | 梁平百里竹海补点13 | 107.587708 | 30.730194 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 740 | 梁平百里竹海补点14 | 107.588168 | 30.727574 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 741 | 梁平百里竹海补点15 | 107.580113 | 30.718676 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 742 | 梁平百里竹海补点16 | 107.582700 | 30.721597 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 743 | 梁平百里竹海补点17 | 107.577722 | 30.712885 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 744 | 梁平百里竹海补点18 | 107.575921 | 30.713788 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 745 | 梁平百里竹海补点19 | 107.573787 | 30.713715 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 746 | 梁平百里竹海补点20 | 107.573155 | 30.715812 | 景区 | 新建 | 近期 |
| 747 | 梁平响滩 | 107.499367 | 30.753369 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 748 | 梁平席帽 | 107.615668 | 30.626689 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 749 | 梁平新华 | 107.630750 | 30.713491 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 750 | 中国重庆梁平正和 | 107.563930 | 30.752150 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 751 | 梁平高原 | 107.969646 | 30.548749 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 752 | 梁平金柱村 | 107.514732 | 30.701632 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 753 | 梁平八一小学 | 107.511944 | 30.548333 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 754 | 梁平柏树桥 | 107.500417 | 30.571325 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 755 | 梁平铁门新龙村 | 107.700942 | 30.487418 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 756 | 梁平双龙 | 107.494414 | 30.513538 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 757 | 梁平高碑 | 107.570555 | 30.627222 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 758 | 梁平波漩村 | 107.494643 | 30.820165 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 759 | 梁平同河村 | 107.642891 | 30.672461 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 760 | 梁平石牛村 | 107.623787 | 30.656726 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 761 | 梁平汉田坝_虎城支局 | 107.567628 | 30.848291 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 762 | 梁平柏家龙峰村 | 107.918861 | 30.582136 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 763 | 梁平荫平新拱村 | 107.584276 | 30.557163 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 764 | 梁平明亮 | 107.672060 | 30.808260 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 765 | 梁平福禄青桥村委 | 107.956240 | 30.650199 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 766 | 中国重庆梁平铜坝村 | 107.550833 | 30.834167 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 767 | 中国重庆梁平四安桥 | 107.978333 | 30.653333 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 768 | 梁平高都 | 107.788130 | 30.756986 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 769 | 梁平新益(联通) | 107.626930 | 30.739546 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 770 | 梁平星桥微 | 107.784722 | 30.728889 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 771 | 梁平青叶子 | 107.812222 | 30.600833 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 772 | 梁平高平 | 107.941113 | 30.550833 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 773 | 梁平大石板 | 107.644644 | 30.499616 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 774 | 梁平新元村高速 | 107.464118 | 30.781251 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 775 | 中国重庆梁平同心村 | 107.625556 | 30.490833 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 776 | 中国重庆梁平田家寨 | 107.472500 | 30.729444 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 777 | 中国重庆梁平阳光村 | 107.935833 | 30.633333 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 778 | 梁平坪山村 | 107.675887 | 30.718364 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 779 | 梁平四方微 | 107.583611 | 30.577222 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 780 | 梁平砂石村 | 107.557791 | 30.838971 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 781 | 梁平乐园村 | 107.993369 | 30.661343 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 782 | 梁平三坝村 | 107.575475 | 30.528805 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 783 | 梁平双寨村 | 107.600068 | 30.550184 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 784 | 梁平易家大冲村 | 107.648280 | 30.593603 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 785 | 梁平大荣村 | 107.603132 | 30.838107 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 786 | 梁平翟溪村 | 107.988018 | 30.622518 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 787 | 梁平桂花村 | 107.871182 | 30.585339 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 788 | 梁平黑山高速 | 107.500028 | 30.739994 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 789 | 梁平陡梯村 | 107.655691 | 30.539955 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 790 | 梁平和睦村 | 107.550428 | 30.627329 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 791 | 梁平长岭村 | 107.599167 | 30.666944 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 792 | 梁平联丰 | 108.011739 | 30.590348 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 793 | 中国重庆梁平峨眉山 | 107.491071 | 30.711201 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 794 | 梁平狗儿桥高速 | 107.509482 | 30.731241 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 795 | 梁平七星场镇(还建) | 107.481925 | 30.681866 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 796 | 梁平九龙 | 107.975833 | 30.678333 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 797 | 梁平平都 | 107.646944 | 30.579722 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 798 | 梁平永兴 | 107.738671 | 30.863914 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 799 | 梁平银河桥 | 107.916504 | 30.636286 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 800 | 梁平熊家沟 | 107.926111 | 30.666944 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 801 | 梁平聚水村 | 107.834291 | 30.615592 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 802 | 梁平小山村 | 107.871786 | 30.793983 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 803 | 梁平桐岩村 | 107.797932 | 30.510326 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 804 | 梁平庙坝村 | 107.800837 | 30.531189 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 805 | 梁平九龙村村委 | 107.963358 | 30.678488 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 806 | 梁平杨柳 | 107.528611 | 30.518056 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 807 | 梁平竹寿园 | 107.626753 | 30.802078 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 808 | 梁平百里竹海三登坡新益观景台 | 107.616343 | 30.737004 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 809 | 梁平合兴邮政_城郊支局 | 107.516670 | 30.683411 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 810 | 梁平高升村 | 107.721415 | 30.830001 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 811 | 梁平李家磅 | 107.900006 | 30.607969 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 812 | 梁平邵新 | 107.525286 | 30.724028 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 813 | 梁平铁门服务区 | 107.728333 | 30.526389 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 814 | 梁平太平高速 | 107.599200 | 30.506860 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 815 | 中国重庆梁平人民村 | 107.619722 | 30.516389 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 816 | 梁平东明村 | 107.815720 | 30.670975 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 817 | 梁平龙马村 | 107.661813 | 30.767681 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 818 | 梁平民胜村 | 107.496597 | 30.543071 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 819 | 梁平曲水三合村 | 108.053342 | 30.704019 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 820 | 中国重庆梁平福山村 | 107.973611 | 30.703611 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 821 | 梁平陈家 | 107.506666 | 30.774722 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 822 | 梁平鸡公嘴 | 107.441562 | 30.731717 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 823 | 中国重庆梁平白云 | 107.729731 | 30.787271 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 824 | 梁平玉石 | 107.608055 | 30.706110 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 825 | 梁平土门 | 108.009444 | 30.680278 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 826 | 中国重庆梁平岚垭丘 | 107.624758 | 30.615862 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 827 | 梁平凤凰村 | 107.617981 | 30.717711 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 828 | 梁平三甲医院(新) | 107.613666 | 30.509352 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 829 | 梁平王家沟 | 107.937777 | 30.683333 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 830 | 梁平邵沟 | 107.552140 | 30.728750 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 831 | 梁平袁驿石榴村村委 | 107.528174 | 30.747311 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 832 | 梁平平桥村 | 107.462367 | 30.734217 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 833 | 梁平礼仁村 | 107.552702 | 30.819122 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 834 | 梁平马梁村 | 107.480180 | 30.690852 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 835 | 梁平文圣村 | 107.651778 | 30.742306 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 836 | 梁平聚宝 | 108.042094 | 30.678468 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 837 | 梁平龙河村村委 | 107.491041 | 30.594268 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 838 | 梁平碧山场镇_袁驿支局 | 107.483611 | 30.762778 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 839 | 梁平红旗 | 107.685420 | 30.522371 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 840 | 梁平天塔村 | 107.963163 | 30.632923 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 841 | 梁平城南五星茶场 | 107.840045 | 30.620277 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 842 | 中国重庆梁平何家沟 | 107.509166 | 30.667778 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 843 | 梁平河源村 | 107.669497 | 30.788163 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 844 | 梁平沙井村 | 107.721331 | 30.767835 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 845 | 梁平玉石村 | 107.601421 | 30.699171 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 846 | 梁平集中村 | 107.567408 | 30.822912 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 847 | 梁平梅花村 | 107.798358 | 30.545532 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 848 | 梁平大龙村村委 | 107.892738 | 30.775505 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 849 | 中国重庆梁平千佛 | 107.781944 | 30.525833 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 850 | 梁平聚奎出场口 | 107.582662 | 30.633688 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 851 | 梁平大宝寨 | 107.936096 | 30.516262 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 852 | 梁平天台 | 107.656944 | 30.748611 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 853 | 梁平碑垭 | 107.579210 | 30.806490 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 854 | 梁平猴子寨 | 107.722433 | 30.567501 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 855 | 梁平邵新煤矿 | 107.540753 | 30.713769 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 856 | 梁平新店子 | 107.879722 | 30.616944 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 857 | 中国重庆梁平民主 | 107.513333 | 30.767500 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 858 | 梁平聚宝村村委 | 108.057504 | 30.680914 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 859 | 梁平大观大兴村 | 107.796353 | 30.487422 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 860 | 梁平青锋村 | 107.927835 | 30.506474 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 861 | 梁平白仙村村委 | 107.893861 | 30.517532 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 862 | 梁平南溪村 | 107.944522 | 30.559417 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 863 | 中国重庆梁平金柱水泥厂 | 107.513000 | 30.692000 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 864 | 梁平虎城 | 107.539584 | 30.818856 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 865 | 梁平桐子_虎城支局 | 107.504095 | 30.804784 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 866 | 中国重庆梁平莲花村 | 107.763809 | 30.520485 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 867 | 梁平渝庙 | 107.708498 | 30.492048 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 868 | 梁平厂沟 | 107.771774 | 30.591072 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 869 | 梁平古家坪 | 107.518659 | 30.722214 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 870 | 梁平箩斗寨 | 107.818888 | 30.640000 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 871 | 梁平礼让铜河 | 107.643611 | 30.666388 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 872 | 梁平盐井口水库二 | 107.526052 | 30.619211 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 873 | 梁平陶家沟 | 107.531121 | 30.649475 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 874 | 梁平大垭口 | 107.521683 | 30.659674 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 875 | 梁平碗厂沟 | 107.516826 | 30.662497 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 876 | 梁平大树村 | 107.508114 | 30.683899 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 877 | 梁平陶家沟加油站 | 107.520443 | 30.653518 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 878 | 梁平黄泥坝 | 107.474047 | 30.766101 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 879 | 梁平拱桥场镇 | 107.714599 | 30.775611 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 880 | 梁平回龙长河村 | 107.451526 | 30.514836 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 881 | 梁平太平街道 | 107.590521 | 30.496459 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 882 | 梁平湖洋村 | 107.567808 | 30.606162 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 883 | 梁平义和村 | 107.824492 | 30.610229 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 884 | 梁平仁贤服务区 | 107.634281 | 30.666382 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 885 | 梁平路坪高速 | 107.522948 | 30.727331 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 886 | 梁平楚家壩高速 | 107.472779 | 30.774721 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 887 | 梁平新元高速服务区 | 107.458283 | 30.785421 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 888 | 梁平滩家沟 | 107.525278 | 30.714167 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 889 | 梁平双河村 | 107.662132 | 30.514312 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 890 | 梁平城北狮子岩 | 107.736111 | 30.726944 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 891 | 梁平百里竹海竹海村委 | 107.541228 | 30.655692 | 景区 | 现网改造 | 近期 |
| 892 | 梁平楠木村 | 107.519207 | 30.564696 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 893 | 中国重庆梁平落岭 | 107.498055 | 30.753611 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 894 | 梁平千丘村 | 107.565011 | 30.812339 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 895 | 梁忠高速礼让隧道 | 107.529854 | 30.710797 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 896 | 梁忠高速铁门隧道 | 107.733693 | 30.518684 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 897 | 梁平户槽村 | 107.905710 | 30.680693 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 898 | 梁平银新 | 107.687468 | 30.857576 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 899 | 梁平百里竹海赛白兔 | 107.565693 | 30.720602 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 900 | 梁平七斗村 | 107.566389 | 30.511944 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 901 | 梁平四安村村委 | 107.962439 | 30.664705 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 902 | 梁平长塘 | 107.757500 | 30.546389 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 903 | 梁平河龙村 | 107.715389 | 30.791389 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 904 | 梁平青龙村 | 107.594444 | 30.655001 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 905 | 中国重庆梁平文化政府 | 107.774167 | 30.818611 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 906 | 梁平牌楼村 | 107.955595 | 30.576113 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 907 | 梁平宝石村 | 108.069897 | 30.685931 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 908 | 梁平柏家三新村 | 107.929872 | 30.613654 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 909 | 梁平三河村 | 107.714698 | 30.848141 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 910 | 中国重庆梁平平安村 | 107.832777 | 30.572222 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 911 | 中国重庆梁平长山 | 107.508889 | 30.713889 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 912 | 中国重庆梁平桐子 | 107.503333 | 30.805000 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 913 | 梁平礼让场镇旁 | 107.635009 | 30.686320 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 914 | 梁平万安村 | 107.672904 | 30.594259 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 915 | 梁平龙江微 | 107.922222 | 30.556944 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 916 | 梁平小河 | 107.458720 | 30.723934 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 917 | 梁平屏锦场镇 | 107.550291 | 30.596037 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 918 | 梁平李家湾 | 107.848666 | 30.771162 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 919 | 梁平野猫沟 | 107.872401 | 30.771806 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 920 | 梁平新元村 | 107.468931 | 30.783417 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 921 | 梁平河口村 | 107.571047 | 30.837511 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 922 | 梁平龙门都会村 | 107.703199 | 30.787931 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 923 | 梁平黑滩壩高速 | 107.480667 | 30.771730 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 924 | 梁平长龙7组 | 107.640613 | 30.663026 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 925 | 梁平水岩村 | 107.446701 | 30.744862 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 926 | 梁平乐胜村 | 107.724162 | 30.783651 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 927 | 梁平红色村 | 107.630435 | 30.522871 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 928 | 梁平狮子村 | 107.463708 | 30.766624 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 929 | 梁平火石梁 | 107.698351 | 30.814686 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 930 | 梁平龙门拱桥新农村 | 107.719525 | 30.774054 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 931 | 梁平袁驿邵沟农家乐 | 107.563961 | 30.724143 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 932 | 梁平安胜龙印龙鼓泡 | 107.733263 | 30.699849 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 933 | 梁平响鼓岭农家乐 | 107.952813 | 30.719759 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 934 | 梁平礼让老营村马儿丘 | 107.625607 | 30.686417 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 935 | 梁平敖家营 | 107.878136 | 30.796459 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 936 | 梁平青桥村六组 | 107.960107 | 30.639417 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 937 | 梁平高都村曾山寺 | 107.776474 | 30.756468 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 938 | 梁平秀才屋基 | 107.755854 | 30.557430 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 939 | 梁平罗字城 | 108.071247 | 30.671270 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 940 | 梁平鲁家湾 | 108.060146 | 30.673429 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 941 | 梁平斑竹村 | 107.970957 | 30.585240 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 942 | 梁平老庙坝 | 107.802633 | 30.519943 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 943 | 梁平桂香村九组 | 107.943012 | 30.521741 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 944 | 梁平生基山酒厂 | 107.992931 | 30.586475 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 945 | 梁平三新村村委会 | 107.912663 | 30.612188 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 946 | 梁平回龙寒岭村委会 | 107.470048 | 30.494851 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 947 | 梁平二环路唐家坡农家乐 | 107.899509 | 30.686192 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 948 | 梁平新盛水库 | 107.727084 | 30.877853 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 949 | 梁平新盛万炉村 | 107.718983 | 30.863188 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 950 | 梁平回龙安居村 | 107.463190 | 30.511371 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 951 | 梁平安胜卫生院 | 107.715695 | 30.690610 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 952 | 梁平荫平乐英村什刹 | 107.550871 | 30.551679 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 953 | 梁平云龙东平村两塘 | 107.668463 | 30.532591 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 954 | 梁平虎城礼仁村委 | 107.552248 | 30.802179 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 955 | 梁平石安联丰莫家坪 | 108.007697 | 30.601461 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 956 | 梁平大岩口 | 107.462251 | 30.510724 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 957 | 梁平山河村 | 107.494353 | 30.568031 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 958 | 梁平聚奎沙岭村 | 107.671053 | 30.612159 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 959 | 梁平虎城永和向家嘴 | 107.520613 | 30.793123 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 960 | 梁平机场环线东 | 107.799320 | 30.689362 | 县城 | 现网改造 | 近期 |
| 961 | 梁平紫照川主庙 | 107.920137 | 30.545400 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |
| 962 | 梁平猫儿洞 | 107.506479 | 30.758276 | 乡镇 | 现网改造 | 近期 |

- 附表四：远期5G新建基站一览表

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 场景 | 属性 | 业务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁平G42高速服务区 | 107.812787 | 30.677112 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 2 | 梁平爱国 | 107.641001 | 30.545100 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 3 | 梁平安丰村 | 107.567987 | 30.701665 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 4 | 梁平安复村 | 107.728889 | 30.689167 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 5 | 梁平安宁宝坪 | 107.768888 | 30.637777 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 6 | 梁平安宁南 | 107.774166 | 30.642778 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 7 | 梁平安胜 | 107.720655 | 30.691900 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 8 | 梁平安胜交叉口 | 107.722363 | 30.691135 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 9 | 梁平安胜拉远 | 107.731944 | 30.688876 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 10 | 梁平安胜镇政府 | 107.720020 | 30.690105 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 11 | 梁平八角 | 107.776944 | 30.684444 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 12 | 梁平八角村好家苑农家乐 | 107.776821 | 30.684457 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 13 | 梁平白角 | 107.661388 | 30.835556 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 14 | 梁平白沙村 | 107.804134 | 30.664163 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 15 | 梁平白沙高铁 | 107.805472 | 30.665085 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 16 | 梁平柏家1 | 107.902500 | 30.588001 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 17 | 梁平柏家2 | 107.902500 | 30.593889 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 18 | 梁平柏家场口 | 107.901150 | 30.596519 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 19 | 梁平柏家派出所 | 107.906110 | 30.589040 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 20 | 梁平柏家政府 | 107.905274 | 30.592320 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 21 | 梁平斑竹园 | 107.690000 | 30.589100 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 22 | 梁平宝花1组 | 107.609000 | 30.519800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 23 | 梁平宝花4组 | 107.615000 | 30.528000 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 24 | 梁平宝花6组 | 107.613000 | 30.522800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 25 | 梁平宝花村 | 107.623000 | 30.527600 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 26 | 梁平宝花范家 | 107.621000 | 30.531300 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 27 | 梁平碧山街道 | 107.451670 | 30.773040 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 28 | 梁平碧山政府 | 107.457888 | 30.769024 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 29 | 梁平碧山中学 | 107.456818 | 30.771422 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 30 | 梁平朝天马 | 107.918000 | 30.745800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 31 | 梁平城南 | 107.845277 | 30.636667 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 32 | 梁平城南政府2 | 107.845170 | 30.636530 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 33 | 梁平搭水桥 | 107.901000 | 30.740400 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 34 | 梁平大福村十组 | 107.820251 | 30.688166 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 35 | 梁平大福灯杆 | 107.810675 | 30.697147 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 36 | 梁平大观 | 107.808841 | 30.553521 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 37 | 梁平大观场镇新 | 107.806788 | 30.555849 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 38 | 梁平大观合作社 | 107.809200 | 30.559160 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 39 | 梁平大观街道 | 107.810530 | 30.557939 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 40 | 梁平大观侨都华联购物中心 | 107.808907 | 30.557803 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 41 | 梁平大观政府 | 107.805865 | 30.555319 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 42 | 梁平大河坝水库 | 107.790616 | 30.654495 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 43 | 梁平大路湾 | 107.884000 | 30.729900 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 44 | 梁平大坪1组 | 107.582000 | 30.501500 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 45 | 梁平大坪2组 | 107.579000 | 30.496700 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 46 | 梁平大坪3组 | 107.573000 | 30.494500 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 47 | 梁平大塘 | 107.596306 | 30.743279 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 48 | 梁平东坪何家包 | 107.661000 | 30.553700 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 49 | 梁平东山村八组 | 107.809341 | 30.668389 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 50 | 梁平陡梯关家岩 | 107.656000 | 30.550500 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 51 | 梁平陡梯灰地湾 | 107.639000 | 30.542900 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 52 | 梁平陡梯烂石山 | 107.648000 | 30.548800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 53 | 梁平陡梯猫儿梁 | 107.646000 | 30.544500 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 54 | 梁平梵华禅境 | 107.694175 | 30.598927 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 55 | 梁平翡翠谷 | 107.600037 | 30.747449 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 56 | 梁平福和 | 107.668055 | 30.547222 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 57 | 梁平福和高速 | 107.672000 | 30.562400 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 58 | 梁平福和刘家 | 107.663000 | 30.558400 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 59 | 梁平福和小湾 | 107.675000 | 30.567500 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 60 | 梁平福禄 | 107.978055 | 30.655556 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 61 | 梁平福禄电管所 | 107.969660 | 30.658670 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 62 | 梁平福禄法院 | 107.970928 | 30.657005 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 63 | 梁平福禄河西街交叉口 | 107.965164 | 30.654014 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 64 | 梁平福禄街道 | 107.973221 | 30.656431 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 65 | 梁平福禄天香名都 | 107.969341 | 30.656188 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 66 | 梁平福禄天香名都东 | 107.967655 | 30.656195 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 67 | 梁平福禄卫生院 | 107.968398 | 30.655183 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 68 | 梁平福禄镇政府1 | 107.968885 | 30.657494 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 69 | 梁平福禄镇政府2 | 107.965555 | 30.658889 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 70 | 梁平福禄中心小学 | 107.967388 | 30.654110 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 71 | 梁平福禄中学高中部 | 107.964717 | 30.657270 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 72 | 梁平复平 | 107.873888 | 30.772222 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 73 | 梁平复平国家电网 | 107.880528 | 30.772674 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 74 | 梁平复平交叉口 | 107.878680 | 30.770972 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 75 | 梁平复平镇政府 | 107.880227 | 30.771556 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 76 | 梁平高铁太平站 | 107.601000 | 30.513600 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 77 | 梁平关门石 | 107.868000 | 30.722800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 78 | 梁平关门石3组 | 107.863000 | 30.722700 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 79 | 梁平观音洞1 | 107.562835 | 30.687349 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 80 | 梁平观音洞2 | 107.538055 | 30.660833 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 81 | 梁平光明1 | 107.731132 | 30.630555 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 82 | 梁平光明2 | 107.731944 | 30.631111 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 83 | 梁平郭家石板 | 107.735288 | 30.628108 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 84 | 梁平合兴 | 107.818611 | 30.742778 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 85 | 梁平合兴农贸市场 | 107.814747 | 30.741455 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 86 | 梁平和林1 | 107.679444 | 30.580000 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 87 | 梁平和林2 | 107.683116 | 30.582469 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 88 | 梁平和林3 | 107.681000 | 30.577300 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 89 | 梁平和林高速1 | 107.683000 | 30.577900 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 90 | 梁平和林高铁2 | 107.686001 | 30.580500 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 91 | 梁平和林下场口 | 107.678833 | 30.579804 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 92 | 梁平和林幼儿园 | 107.678001 | 30.579200 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 93 | 梁平和林幼儿园1 | 107.678144 | 30.579168 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 94 | 梁平和林镇政府 | 107.681010 | 30.581343 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 95 | 梁平河丘湾 | 107.678300 | 30.574116 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 96 | 梁平葫芦坝 | 107.504724 | 30.746305 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 97 | 梁平虎城1 | 107.538913 | 30.812205 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 98 | 梁平虎城2 | 107.541388 | 30.812500 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 99 | 梁平虎城场镇虎城中学 | 107.543598 | 30.815389 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 100 | 梁平虎城幼儿园 | 107.542778 | 30.814722 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 101 | 梁平虎南路 | 107.537777 | 30.810001 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 102 | 梁平护云4组 | 107.626000 | 30.532300 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 103 | 梁平护云村 | 107.619000 | 30.534700 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 104 | 梁平护云关山坡 | 107.630000 | 30.537300 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 105 | 梁平护云康家坡 | 107.634000 | 30.539700 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 106 | 梁平花庙村 | 107.645098 | 30.815711 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 107 | 梁平花园村灯杆 | 107.813907 | 30.709786 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 108 | 梁平黄泥2 | 107.772000 | 30.649100 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 109 | 梁平黄泥东 | 107.739000 | 30.624000 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 110 | 梁平回龙 | 107.552777 | 30.552222 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 111 | 梁平回龙场镇 | 107.481600 | 30.530830 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 112 | 梁平回龙派出所 | 107.487951 | 30.535008 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 113 | 梁平回龙卫生院 | 107.481699 | 30.528883 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 114 | 梁平回龙镇政府 | 107.483937 | 30.533176 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 115 | 梁平金带 | 107.706000 | 30.603100 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 116 | 梁平金带工商所 | 107.702184 | 30.605206 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 117 | 梁平金带光明街岔路口 | 107.697600 | 30.601348 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 118 | 梁平金带光明幼儿园 | 107.699178 | 30.603112 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 119 | 梁平金带街道 | 107.705833 | 30.607778 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 120 | 梁平金带双桂中学 | 107.706650 | 30.609553 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 121 | 梁平金带小学 | 107.703884 | 30.606865 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 122 | 梁平金带镇1 | 107.705460 | 30.608470 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 123 | 梁平金带镇2 | 107.705273 | 30.607851 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 124 | 梁平聚奎 | 107.593792 | 30.635033 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 125 | 梁平聚奎场镇 | 107.599602 | 30.637792 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 126 | 梁平聚奎后街 | 107.597321 | 30.636748 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 127 | 梁平聚奎小学 | 107.589294 | 30.634269 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 128 | 梁平聚奎镇政府 | 107.594342 | 30.637958 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 129 | 梁平老鹰窝 | 107.617445 | 30.763041 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 130 | 梁平老鹰窝大梨坝 | 107.615707 | 30.756903 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 131 | 梁平梨子园 | 107.852000 | 30.713800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 132 | 梁平梨子园2组 | 107.858000 | 30.717300 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 133 | 梁平礼让场镇1 | 107.630429 | 30.689029 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 134 | 梁平礼让场镇2 | 107.635082 | 30.688910 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 135 | 梁平礼让场镇3 | 107.631488 | 30.685091 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 136 | 梁平李家岩上1 | 107.837000 | 30.704900 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 137 | 梁平李家岩上2 | 107.842000 | 30.707900 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 138 | 梁平两路1 | 107.773888 | 30.691667 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 139 | 梁平猎神 | 107.615421 | 30.776181 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 140 | 梁平龙门1 | 107.688888 | 30.797222 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 141 | 梁平龙门2 | 107.689308 | 30.797161 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 142 | 梁平龙门交叉口 | 107.684760 | 30.792951 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 143 | 梁平龙门龙凤超市 | 107.689803 | 30.801450 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 144 | 梁平龙门镇政府 | 107.687146 | 30.798808 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 145 | 梁平龙门中学 | 107.685972 | 30.795977 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 146 | 梁平龙磨村1 | 107.897001 | 30.738700 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 147 | 梁平龙磨村2 | 107.897211 | 30.739404 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 148 | 梁平龙胜政府 | 107.553132 | 30.774148 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 149 | 梁平龙滩桥 | 107.845000 | 30.712800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 150 | 梁平罗汉村 | 107.789166 | 30.660833 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 151 | 梁平马道子 | 107.542911 | 30.683063 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 152 | 梁平明达 | 107.656703 | 30.729264 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 153 | 梁平明达明兴路交叉口 | 107.658983 | 30.729027 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 154 | 梁平明达商行 | 107.658173 | 30.727346 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 155 | 梁平明达小学旁 | 107.655910 | 30.724225 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 156 | 梁平明达镇财政所 | 107.656905 | 30.726060 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 157 | 梁平明达中学 | 107.658800 | 30.725030 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 158 | 梁平蟠龙 | 107.885833 | 30.661389 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 159 | 梁平蟠龙镇农贸市场 | 107.851055 | 30.634328 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 160 | 梁平蟠龙镇卫生院 | 107.848958 | 30.632913 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 161 | 梁平蟠龙镇小学 | 107.847786 | 30.636528 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 162 | 梁平蟠龙镇政府 | 107.848947 | 30.635100 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 163 | 梁平屏锦 | 107.545556 | 30.591389 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 164 | 梁平屏锦老汽车站 | 107.539430 | 30.594190 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 165 | 梁平屏锦七桥出场口 | 107.546214 | 30.608258 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 166 | 梁平屏锦万年 | 107.544130 | 30.605780 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 167 | 梁平屏锦下场口 | 107.536730 | 30.585180 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 168 | 梁平屏锦邮政1 | 107.541388 | 30.596389 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 169 | 梁平屏锦邮政2 | 107.541780 | 30.596722 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 170 | 梁平屏锦云屏路十字街 | 107.543667 | 30.593387 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 171 | 梁平屏锦纸厂 | 107.537167 | 30.614005 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 172 | 梁平屏锦中街1 | 107.539627 | 30.589796 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 173 | 梁平屏锦中街2 | 107.541410 | 30.592866 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 174 | 梁平屏锦中街3 | 107.547197 | 30.612672 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 175 | 梁平屏锦中学 | 107.543571 | 30.590547 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 176 | 梁平七间桥 | 107.548055 | 30.612778 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 177 | 梁平七桥开元小区 | 107.551214 | 30.617047 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 178 | 梁平七桥客运站 | 107.552619 | 30.612071 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 179 | 梁平七桥派出所 | 107.543261 | 30.613110 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 180 | 梁平七桥水库 | 107.531666 | 30.614444 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 181 | 梁平七星场镇 | 107.484032 | 30.680353 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 182 | 梁平七星交叉口 | 107.480047 | 30.680756 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 183 | 梁平骑龙村 | 107.912000 | 30.742300 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 184 | 梁平千合五组 | 107.712000 | 30.611000 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 185 | 梁平千明村 | 107.734722 | 30.639722 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 186 | 梁平清都 | 107.715000 | 30.680556 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 187 | 梁平清寨村 | 107.889000 | 30.734500 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 188 | 梁平曲水初中 | 108.045192 | 30.696221 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 189 | 梁平曲水乡 | 108.048290 | 30.697680 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 190 | 梁平群乐 | 107.573171 | 30.483492 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 191 | 梁平群乐高铁 | 107.563000 | 30.485400 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 192 | 梁平人合村三组 | 107.725000 | 30.620200 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 193 | 梁平仁安 | 107.480660 | 30.676550 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 194 | 梁平仁贤 | 107.679166 | 30.659444 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 195 | 梁平仁贤岔路口2 | 107.671041 | 30.658314 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 196 | 梁平仁贤场口 | 107.686428 | 30.661919 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 197 | 梁平仁贤电信 | 107.682881 | 30.661573 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 198 | 梁平仁贤派出所 | 107.681494 | 30.658975 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 199 | 梁平仁贤天圣大药房 | 107.675876 | 30.658796 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 200 | 梁平仁贤中学 | 107.677832 | 30.663591 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 201 | 梁平三登坡 | 107.611804 | 30.745913 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 202 | 梁平三清村 | 107.638332 | 30.517153 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 203 | 梁平沙坝村一组 | 107.818478 | 30.685262 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 204 | 梁平沙坝水库 | 107.816111 | 30.679444 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 205 | 梁平沙坝水库1 | 107.826301 | 30.680431 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 206 | 梁平沙坝水库北 | 107.811236 | 30.678611 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 207 | 梁平上八2 | 107.802084 | 30.697117 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 208 | 梁平神龙坡 | 107.544004 | 30.605599 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 209 | 梁平石安街道 | 107.974722 | 30.589722 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 210 | 梁平石安新街 | 107.975695 | 30.592603 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 211 | 梁平石安镇政府 | 107.973497 | 30.594028 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 212 | 梁平石板村 | 107.827355 | 30.699585 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 213 | 梁平石龙村一组 | 107.700000 | 30.597800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 214 | 梁平石龙三组 | 107.694000 | 30.594100 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 215 | 梁平石马山 | 107.800555 | 30.664722 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 216 | 梁平双凤煤矿 | 107.550024 | 30.773349 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 217 | 梁平双桂堂背后 | 107.701121 | 30.609427 | 景区 | 新建 | 远期 |
| 218 | 梁平双桂堂东 | 107.702553 | 30.608438 | 景区 | 新建 | 远期 |
| 219 | 梁平双桂堂西 | 107.701129 | 30.607725 | 景区 | 新建 | 远期 |
| 220 | 梁平水通 | 107.610000 | 30.525800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 221 | 梁平司令部 | 107.812777 | 30.686111 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 222 | 梁平太平 | 107.585833 | 30.493333 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 223 | 梁平太平2组 | 107.603000 | 30.518400 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 224 | 梁平太平8组 | 107.588000 | 30.503600 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 225 | 梁平太平高铁 | 107.596000 | 30.509900 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 226 | 梁平泰和路灯杆 | 107.779827 | 30.659839 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 227 | 梁平天宝村 | 107.876000 | 30.728600 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 228 | 梁平天福村 | 107.517092 | 30.510015 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 229 | 梁平天心堂 | 107.589091 | 30.733858 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 230 | 梁平天竺 | 107.815555 | 30.690278 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 231 | 梁平铁门 | 107.706944 | 30.501666 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 232 | 梁平铁门交叉口 | 107.708018 | 30.499239 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 233 | 梁平铁门政府 | 107.710621 | 30.501621 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 234 | 梁平土桥村三组 | 107.816168 | 30.679837 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 235 | 梁平万善桥 | 107.691000 | 30.594600 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 236 | 梁平汪家河 | 107.742062 | 30.628734 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 237 | 梁平温家河坝 | 107.718000 | 30.611900 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 238 | 梁平文峰塔 | 107.746666 | 30.678611 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 239 | 梁平文化 | 107.769564 | 30.813712 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 240 | 梁平文化初中 | 107.776571 | 30.811831 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 241 | 梁平文化街道 | 107.773906 | 30.814297 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 242 | 梁平文化啤酒批发部 | 107.772072 | 30.817727 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 243 | 梁平文化政府 | 107.775187 | 30.816172 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 244 | 梁平伍家庵梁子 | 107.833000 | 30.701000 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 245 | 梁平小观音岩 | 107.724000 | 30.621000 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 246 | 梁平协合村 | 107.722000 | 30.615100 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 247 | 梁平协和村 | 107.693000 | 30.591900 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 248 | 梁平新盛1 | 107.723111 | 30.843611 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 249 | 梁平新盛2 | 107.724722 | 30.846111 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 250 | 梁平新盛黄果小区1 | 107.725989 | 30.842021 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 251 | 梁平新盛黄果小区2 | 107.725082 | 30.842411 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 252 | 梁平新盛联盟 | 107.734156 | 30.848268 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 253 | 梁平新盛粮站 | 107.727961 | 30.846704 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 254 | 梁平新盛明珠家具 | 107.730985 | 30.849578 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 255 | 梁平新盛中学 | 107.719981 | 30.839641 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 256 | 梁平新增1 | 107.586000 | 30.502200 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 257 | 梁平新增2 | 107.653000 | 30.549100 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 258 | 梁平新增3 | 107.687000 | 30.582700 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 259 | 梁平新增4 | 107.698000 | 30.595300 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 260 | 梁平新增5 | 107.671000 | 30.562800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 261 | 梁平新增6 | 107.861000 | 30.719800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 262 | 梁平新增7 | 107.887000 | 30.731700 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 263 | 梁平星桥街道1 | 107.783888 | 30.722222 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 264 | 梁平星桥街道2 | 107.787222 | 30.720001 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 265 | 梁平星桥街道3 | 107.784235 | 30.717170 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 266 | 梁平兴华1组 | 107.590000 | 30.508800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 267 | 梁平兴家 | 107.670000 | 30.575800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 268 | 梁平兴茂熙街2 | 107.783651 | 30.658985 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 269 | 梁平兴山 | 107.510556 | 30.738333 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 270 | 梁平杏石溪 | 107.689000 | 30.585100 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 271 | 梁平腰塘 | 107.537222 | 30.583889 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 272 | 梁平荫平 | 107.585770 | 30.534840 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 273 | 梁平荫平滨河小区 | 107.578864 | 30.541362 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 274 | 梁平荫平场镇 | 107.575790 | 30.543170 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 275 | 梁平荫平供电所 | 107.575067 | 30.541191 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 276 | 梁平荫平中学 | 107.576062 | 30.538436 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 277 | 梁平迎水1 | 107.787222 | 30.701388 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 278 | 梁平迎水2 | 107.787583 | 30.701404 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 279 | 梁平永合 | 107.530556 | 30.806944 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 280 | 梁平柚香园 | 107.829722 | 30.715556 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 281 | 梁平渝江路 | 107.546984 | 30.610075 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 282 | 梁平雨家 | 107.824444 | 30.701944 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 283 | 梁平雨家山 | 107.823814 | 30.707393 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 284 | 梁平袁新街 | 107.513888 | 30.735278 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 285 | 梁平袁驿1 | 107.513889 | 30.744444 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 286 | 梁平袁驿2 | 107.510261 | 30.742278 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 287 | 梁平袁驿场镇 | 107.518798 | 30.740482 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 288 | 梁平袁驿南街 | 107.514874 | 30.736756 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 289 | 梁平袁驿邵沟电石厂 | 107.577388 | 30.722211 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 290 | 梁平袁驿卫生院 | 107.512779 | 30.739256 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 291 | 梁平袁驿中学 | 107.518484 | 30.737402 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 292 | 梁平云峰村 | 107.542027 | 30.615276 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 293 | 梁平云龙 | 107.646134 | 30.522839 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 294 | 梁平云龙场镇 | 107.638976 | 30.522761 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 295 | 梁平云龙电影院 | 107.640495 | 30.522105 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 296 | 梁平云龙护云村 | 107.641001 | 30.545001 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 297 | 梁平云龙粮站1 | 107.645601 | 30.523031 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 298 | 梁平云龙粮站2 | 107.642243 | 30.524306 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 299 | 梁平云龙明珠家私 | 107.636631 | 30.521436 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 300 | 梁平云龙农商行 | 107.643795 | 30.525828 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 301 | 梁平云龙镇政府 | 107.647678 | 30.529877 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 302 | 梁平云龙政府 | 107.644357 | 30.529821 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 303 | 梁平云龙中心小学 | 107.645151 | 30.528043 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 304 | 梁平云荫路 | 107.584166 | 30.535000 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 305 | 梁平张河黄家河坝 | 107.679000 | 30.571800 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 306 | 梁平长榜村 | 108.048797 | 30.698693 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 307 | 梁平正直 | 107.557222 | 30.695556 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 308 | 梁平中永村 | 107.686001 | 30.588001 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 309 | 梁平竹丰水库1 | 107.632370 | 30.796911 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 310 | 梁平竹丰水库2 | 107.639151 | 30.805411 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 311 | 梁平竹海南山锦城西岔路口 | 107.796011 | 30.668732 | 县城 | 新建 | 远期 |
| 312 | 梁平竹山1 | 107.577693 | 30.715757 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 313 | 梁平竹山2 | 107.571725 | 30.717749 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 314 | 梁平竹山公安局 | 107.576209 | 30.716888 | 景区 | 新建 | 远期 |
| 315 | 梁平竹山镇政府 | 107.575722 | 30.718113 | 景区 | 新建 | 远期 |
| 316 | 梁平祝家冲 | 107.730000 | 30.624000 | 交通干线 | 现网改造 | 远期 |
| 317 | 梁平紫照1 | 107.933851 | 30.533451 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 318 | 梁平紫照2 | 107.933888 | 30.533889 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 319 | 梁平紫照东 | 107.937542 | 30.532825 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 320 | 梁平紫照交叉口 | 107.936523 | 30.534670 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 321 | 梁平紫照镇政府 | 107.936534 | 30.537267 | 乡镇 | 新建 | 远期 |
| 322 | 梁平信发 | 107.768961 | 30.777530 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 323 | 梁平石安 | 107.978055 | 30.598333 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 324 | 梁平龙江 | 107.898728 | 30.544521 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 325 | 梁平八林 | 107.501604 | 30.835551 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 326 | 梁平七斗 | 107.564033 | 30.528133 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 327 | 梁平长乐村 | 107.573132 | 30.484312 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 328 | 梁平高都村 | 107.776337 | 30.765707 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 329 | 梁平滴水2G | 107.840810 | 30.588370 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 330 | 中国重庆梁平高白 | 107.914167 | 30.589444 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 331 | 中国重庆梁平久安 | 107.788611 | 30.743333 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 332 | 梁平城南加油站 | 107.842783 | 30.643164 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 333 | 中国重庆梁平新店子 | 107.894559 | 30.619901 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 334 | 梁平秦家坝 | 107.721066 | 30.517166 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 335 | 梁平陈家村 | 107.492987 | 30.781642 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 336 | 梁平大龙2G | 107.895825 | 30.766022 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 337 | 梁平平安村村委 | 107.822192 | 30.599607 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 338 | 中国重庆梁平明中 | 107.656245 | 30.692209 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 339 | 梁平油坊坡 | 107.504166 | 30.505001 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 340 | 梁平拱桥 | 107.710012 | 30.770277 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 341 | 中国重庆梁平石河 | 107.880000 | 30.632778 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 342 | 梁平王家岩 | 107.641800 | 30.485180 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 343 | 梁平红八村 | 107.673362 | 30.731362 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 344 | 梁平长久村 | 107.646363 | 30.761307 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 345 | 梁平龙山村 | 108.025762 | 30.698851 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 346 | 梁平回龙兴农村 | 107.476708 | 30.542179 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 347 | 梁平金刚村 | 107.704242 | 30.810251 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 348 | 梁平光华村 | 107.590813 | 30.524113 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 349 | 梁平茂林村 | 107.626343 | 30.578802 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 350 | 梁平龙凤村 | 107.778307 | 30.711245 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 351 | 梁平龙坪村 | 107.991640 | 30.569706 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 352 | 梁平里程村 | 107.991148 | 30.576351 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 353 | 中国重庆梁平大来村 | 107.596666 | 30.643333 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 354 | 梁平新路 | 107.832228 | 30.571470 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 355 | 梁平明达农商行 | 107.659301 | 30.731551 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 356 | 梁平铁门新场 | 107.722813 | 30.514523 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 357 | 梁平龙溪村 | 107.531503 | 30.606815 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 358 | 梁平和平 | 107.793888 | 30.801388 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 359 | 梁平八一村 | 107.515893 | 30.540818 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 360 | 梁平河井村 | 107.773951 | 30.716333 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 361 | 梁平三官村村委 | 107.685221 | 30.775381 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 362 | 梁平文化镇永远村 | 107.777778 | 30.784722 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 363 | 梁平三寨村 | 107.754722 | 30.798611 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 364 | 梁平新路村 | 107.823005 | 30.573094 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 365 | 梁平龙印村 | 107.746692 | 30.699843 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 366 | 中国重庆梁平城东生态林 | 107.952810 | 30.719764 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 367 | 中国重庆梁平石安街道T | 107.974444 | 30.603889 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 368 | 梁平金柱 | 107.513347 | 30.691711 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 369 | 梁平高家院 | 107.902379 | 30.569232 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 370 | 梁平青平 | 107.457778 | 30.721776 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 371 | 梁平龙胜三和村 | 107.593218 | 30.812076 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 372 | 梁平红星村 | 107.533607 | 30.533510 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 373 | 梁平重阳 | 107.567016 | 30.558996 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 374 | 梁平胜名 | 107.505290 | 30.707610 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 375 | 梁平两路村村委 | 107.766144 | 30.701088 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 376 | 中国重庆梁平高峰村 | 107.718286 | 30.704388 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 377 | 梁平复平永和村 | 107.866737 | 30.767839 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 378 | 梁平叶岩村 | 107.492442 | 30.738894 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 379 | 梁平响滩村 | 107.494272 | 30.762559 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 380 | 梁平五角村 | 107.547102 | 30.829193 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 381 | 梁平虎城大兴村 | 107.523963 | 30.823829 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 382 | 梁平清滩村 | 107.529651 | 30.779133 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 383 | 梁平平滩村 | 107.463882 | 30.683479 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 384 | 梁平黄磅岭 | 107.505383 | 30.707697 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 385 | 梁平三龙 | 107.699722 | 30.565833 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 386 | 梁平高庙子 | 107.474528 | 30.698352 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 387 | 梁平长塘二组 | 107.745040 | 30.538394 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 388 | 梁平黑天池 | 107.860227 | 30.804319 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 389 | 梁平石家岩 | 107.478850 | 30.741512 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 390 | 梁平老龙 | 107.688497 | 30.474519 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 391 | 梁平蔡家村 | 107.686985 | 30.550530 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 392 | 梁平马鞍村 | 107.718767 | 30.794461 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 393 | 梁平公平村 | 107.554168 | 30.753172 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 394 | 梁平龙胜双凤村 | 107.566261 | 30.781789 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 395 | 梁平新口村 | 107.579963 | 30.798716 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 396 | 梁平安乐_大观支局 | 107.774532 | 30.576452 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 397 | 梁平七斗寨 | 107.564166 | 30.528333 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 398 | 梁平桂湾村 | 107.584565 | 30.596847 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 399 | 梁平胜名村 | 107.500137 | 30.718204 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 400 | 梁平顺安 | 107.618002 | 30.647097 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 401 | 梁平二环路两路招呼站 | 107.757108 | 30.710701 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 402 | 中国重庆梁平横梁 | 107.567222 | 30.583056 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 403 | 梁平川西村 | 107.637714 | 30.694505 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 404 | 中国重庆梁平阳合 | 107.740302 | 30.772369 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 405 | 梁平双盐村 | 107.818333 | 30.790278 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 406 | 梁平齐河三组 | 107.604691 | 30.679359 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 407 | 梁平朝阳村 | 107.676177 | 30.751908 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 408 | 梁平东山村村委 | 107.808063 | 30.658963 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 409 | 梁平曲水中鹿村 | 108.025555 | 30.662222 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 410 | 梁平乐英村 | 107.564444 | 30.548889 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 411 | 梁平中丰村 | 108.037707 | 30.695365 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 412 | 梁平中屋村 | 108.017942 | 30.671116 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 413 | 梁平柏家 | 107.902500 | 30.585000 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 414 | 梁平横梁村村委 | 107.565865 | 30.587653 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 415 | 梁平福星山 | 107.515422 | 30.730399 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 416 | 梁平胜利水库 | 107.719863 | 30.712229 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 417 | 梁平千福 | 107.781711 | 30.520306 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 418 | 梁平蒋家湾 | 107.475762 | 30.520461 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 419 | 梁平盐井口水库一 | 107.525774 | 30.618982 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 420 | 梁平五一五 | 107.501024 | 30.690234 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 421 | 梁平八角庙 | 107.514344 | 30.703868 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 422 | 梁平联盟茅店 | 107.742247 | 30.851191 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 423 | 梁平蟠龙白雀村 | 107.840701 | 30.628501 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 424 | 梁平回龙寒岭加油站 | 107.457849 | 30.501624 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 425 | 梁平齐河村 | 107.612031 | 30.674495 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 426 | 梁平狮子桥高速 | 107.490371 | 30.756209 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 427 | 梁平东山村 | 107.810773 | 30.665019 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 428 | 梁平云阳村 | 107.463324 | 30.522751 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 429 | 梁平城北横山 | 107.764746 | 30.736356 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 430 | 梁平新益 | 107.622500 | 30.742500 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 431 | 中国重庆梁平楚家 | 107.591388 | 30.826667 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 432 | 梁平聂家 | 107.526110 | 30.835001 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 433 | 梁平百里竹海大塘村谢家河 | 107.594279 | 30.734119 | 景区 | 现网改造 | 远期 |
| 434 | 梁平蟠龙观景台 | 107.883253 | 30.682062 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 435 | 梁平福禄佛印山 | 107.998196 | 30.712084 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 436 | 梁平高元村 | 107.974431 | 30.558875 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 437 | 梁平柳河村 | 107.515342 | 30.775279 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 438 | 梁平字库村 | 107.699335 | 30.726085 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 439 | 梁平蟠龙老林村委会 | 107.789452 | 30.591078 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 440 | 梁平铁树村 | 107.739167 | 30.827501 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 441 | 梁平海峰村 | 107.586081 | 30.655855 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 442 | 梁平高碑村 | 107.588333 | 30.618611 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 443 | 梁平安寿村 | 107.572501 | 30.639444 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 444 | 梁忠高速南华山隧道 | 107.726758 | 30.560804 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 445 | 梁忠高速三龙隧道 | 107.723072 | 30.577657 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 446 | 梁平屏锦向家湾 | 107.523434 | 30.580282 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 447 | 梁平熊家湾 | 107.572335 | 30.565513 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 448 | 梁平王家垭口 | 107.486618 | 30.784141 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 449 | 梁平沙湾村 | 107.717605 | 30.585881 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 450 | 梁平老营村 | 107.617254 | 30.688799 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 451 | 梁平联兴村 | 107.518889 | 30.716667 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 452 | 梁平陆坪村村委 | 107.976876 | 30.696188 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 453 | 梁平井坝村村委 | 107.698895 | 30.711232 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 454 | 梁平花生坡 | 107.513676 | 30.673109 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 455 | 梁平蟠龙山碎石场 | 107.859213 | 30.650715 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 456 | 梁平福来村搬迁 | 107.656755 | 30.718332 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 457 | 梁平东山林场 | 107.819599 | 30.648491 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 458 | 梁平莲花村 | 107.943470 | 30.594860 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 459 | 梁平龙桥村 | 107.471512 | 30.714668 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 460 | 梁平屏锦腰塘 | 107.529295 | 30.571995 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 461 | 梁平老城南 | 107.826218 | 30.614421 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 462 | 梁平东平村 | 107.678647 | 30.544873 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 463 | 梁平爱和村 | 107.602351 | 30.615778 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 464 | 梁平芋禾村 | 107.553862 | 30.585888 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 465 | 梁平回龙山 | 107.861461 | 30.769011 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 466 | 梁平桃园村 | 107.451727 | 30.558887 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 467 | 梁平凉风垭 | 107.842911 | 30.648126 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 468 | 梁平古洞碎石场1 | 107.816661 | 30.609607 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 469 | 梁平新拱桥 | 107.622229 | 30.673396 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 470 | 梁平响滩高速 | 107.492887 | 30.748118 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 471 | 梁平长春村 | 107.774861 | 30.802500 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 472 | 梁平复平安平陈家坪 | 107.887699 | 30.760597 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 473 | 梁平群乐村 | 107.580347 | 30.486712 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 474 | 梁平黑滩 | 107.884287 | 30.774558 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 475 | 梁平堰坝桥 | 107.892664 | 30.780319 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 476 | 梁平大观安乐温家大田 | 107.763951 | 30.557579 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 477 | 梁平福禄紫龙村小 | 108.011123 | 30.644796 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 478 | 梁平袁驿邵沟村 | 107.542725 | 30.727423 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 479 | 梁平桂香村沙包 | 107.950182 | 30.535206 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 480 | 梁平七星平滩村 | 107.460961 | 30.695198 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 481 | 梁平汤家湾 | 107.780940 | 30.579413 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 482 | 梁平破山塔 | 107.778508 | 30.588407 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 483 | 梁平老林村柏树湾 | 107.777896 | 30.595877 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 484 | 梁平老林村村委 | 107.791342 | 30.583767 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 485 | 梁平谭家坪 | 107.948013 | 30.641248 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 486 | 梁平高都村玉皇观 | 107.780468 | 30.761351 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 487 | 梁平高都村五组 | 107.782912 | 30.744121 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 488 | 梁平紫照小学 | 107.940744 | 30.532502 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 489 | 梁平桂香村十组 | 107.940766 | 30.510720 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 490 | 梁平岳家湾大桥 | 108.010723 | 30.561031 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 491 | 梁平聚宝谭家院子 | 108.063062 | 30.666911 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 492 | 梁平辣坪村 | 107.947573 | 30.618720 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 493 | 梁平三新村六组 | 107.904566 | 30.612703 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 494 | 梁平星桥高都十月 | 107.781168 | 30.751281 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 495 | 梁平三新村七组 | 107.911985 | 30.622024 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 496 | 梁平聚奎桥铺村 | 107.633422 | 30.640640 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 497 | 梁平福禄福山南沟 | 107.988763 | 30.691711 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 498 | 梁平千福街道 | 107.782326 | 30.540931 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 499 | 梁平新盛联盟茅店 | 107.747720 | 30.851890 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 500 | 梁平文化齐发火红寨 | 107.752074 | 30.779899 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 501 | 梁平七星水库 | 107.493312 | 30.686972 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 502 | 梁平和林车路沟煤矿 | 107.697121 | 30.538809 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 503 | 梁平蟠龙五星田霸子 | 107.823096 | 30.626642 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 504 | 梁平大观新路村横板桥 | 107.831425 | 30.578439 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 505 | 梁平荫平新拱村委 | 107.582399 | 30.566461 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 506 | 梁平千福街 | 107.779023 | 30.528151 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 507 | 梁平土门字 | 107.664756 | 30.613995 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 508 | 梁平福禄土包寨 | 107.988152 | 30.668931 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 509 | 梁平福禄天塔村金山 | 107.982948 | 30.637263 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 510 | 梁平铁门张家院子 | 107.672098 | 30.454941 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 511 | 梁平和林政府对面老街 | 107.697077 | 30.584328 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 512 | 梁平云龙G42高速 | 107.641896 | 30.557251 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 513 | 梁平机场环线西 | 107.776355 | 30.673442 | 县城 | 现网改造 | 远期 |
| 514 | 梁平合家吴家沟 | 107.745280 | 30.811094 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |
| 515 | 梁平龙门朱家沟 | 107.686556 | 30.817106 | 乡镇 | 现网改造 | 远期 |

- 附表五：社会储备资源一览表

| 序号 | 区县 | 名称 | 经度 | 纬度 | 场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁平 | 梁平杆1 | 107.798480 | 30.680693 | 城区道路 |
| 2 | 梁平 | 梁平杆2 | 107.735850 | 30.651433 | 工业园区 |
| 3 | 梁平 | 梁平杆3 | 107.779580 | 30.676717 | 城区道路 |
| 4 | 梁平 | 梁平杆4 | 107.789260 | 30.682182 | 城区道路 |
| 5 | 梁平 | 梁平杆5 | 107.772700 | 30.672896 | 城区道路 |
| 6 | 梁平 | 梁平杆6 | 107.794863 | 30.676492 | 城区道路 |
| 7 | 梁平 | 梁平杆7 | 107.796017 | 30.676438 | 城区道路 |
| 8 | 梁平 | 梁平杆8 | 107.795868 | 30.677142 | 城区道路 |
| 9 | 梁平 | 梁平杆9 | 107.760117 | 30.662669 | 城区道路 |
| 10 | 梁平 | 梁平杆10 | 107.760200 | 30.661639 | 城区道路 |
| 11 | 梁平 | 梁平杆11 | 107.760237 | 30.660568 | 城区道路 |
| 12 | 梁平 | 梁平杆12 | 107.760232 | 30.659622 | 城区道路 |
| 13 | 梁平 | 梁平杆13 | 107.760336 | 30.658134 | 城区道路 |
| 14 | 梁平 | 梁平杆14 | 107.774739 | 30.663902 | 城区道路 |
| 15 | 梁平 | 梁平杆15 | 107.775938 | 30.663922 | 城区道路 |
| 16 | 梁平 | 梁平杆16 | 107.777181 | 30.663941 | 城区道路 |
| 17 | 梁平 | 梁平杆17 | 107.778435 | 30.663938 | 城区道路 |
| 18 | 梁平 | 梁平杆18 | 107.779640 | 30.663939 | 城区道路 |
| 19 | 梁平 | 梁平杆19 | 107.780874 | 30.663957 | 城区道路 |
| 20 | 梁平 | 梁平杆20 | 107.782107 | 30.663942 | 城区道路 |
| 21 | 梁平 | 梁平杆21 | 107.765041 | 30.653517 | 城区道路 |
| 22 | 梁平 | 梁平杆22 | 107.765036 | 30.652484 | 城区道路 |
| 23 | 梁平 | 梁平杆23 | 107.765092 | 30.651523 | 城区道路 |
| 24 | 梁平 | 梁平杆24 | 107.765102 | 30.650624 | 城区道路 |
| 25 | 梁平 | 梁平杆25 | 107.765092 | 30.649676 | 城区道路 |
| 26 | 梁平 | 梁平杆26 | 107.765040 | 30.648614 | 城区道路 |
| 27 | 梁平 | 梁平杆27 | 107.765120 | 30.647789 | 城区道路 |
| 28 | 梁平 | 梁平杆28 | 107.762934 | 30.659572 | 城区道路 |
| 29 | 梁平 | 梁平杆29 | 107.761759 | 30.659546 | 城区道路 |
| 30 | 梁平 | 梁平杆30 | 107.758904 | 30.659521 | 城区道路 |
| 31 | 梁平 | 梁平杆31 | 107.757769 | 30.659495 | 城区道路 |
| 32 | 梁平 | 梁平杆32 | 107.755206 | 30.659382 | 城区道路 |
| 33 | 梁平 | 梁平杆33 | 107.798266 | 30.674609 | 城区道路 |
| 34 | 梁平 | 梁平杆34 | 107.799395 | 30.675077 | 城区道路 |
| 35 | 梁平 | 梁平杆35 | 107.800711 | 30.675182 | 城区道路 |
| 36 | 梁平 | 梁平杆36 | 107.801928 | 30.674818 | 城区道路 |
| 37 | 梁平 | 梁平杆37 | 107.801931 | 30.673693 | 城区道路 |
| 38 | 梁平 | 梁平杆38 | 107.801939 | 30.672608 | 城区道路 |
| 39 | 梁平 | 梁平杆39 | 107.802950 | 30.673540 | 城区道路 |
| 40 | 梁平 | 梁平杆40 | 107.804298 | 30.673587 | 城区道路 |
| 41 | 梁平 | 梁平杆41 | 107.803881 | 30.672952 | 城区道路 |
| 42 | 梁平 | 梁平杆42 | 107.748359 | 30.656940 | 工业园区 |
| 43 | 梁平 | 梁平杆43 | 107.749035 | 30.657837 | 工业园区 |
| 44 | 梁平 | 梁平杆44 | 107.749409 | 30.658861 | 工业园区 |
| 45 | 梁平 | 梁平杆45 | 107.749547 | 30.660040 | 工业园区 |
| 46 | 梁平 | 梁平杆46 | 107.749373 | 30.661201 | 工业园区 |
| 47 | 梁平 | 梁平杆47 | 107.749201 | 30.662142 | 工业园区 |
| 48 | 梁平 | 梁平杆48 | 107.748140 | 30.660854 | 工业园区 |
| 49 | 梁平 | 梁平杆49 | 107.746887 | 30.660713 | 工业园区 |
| 50 | 梁平 | 梁平杆50 | 107.745773 | 30.660584 | 工业园区 |
| 51 | 梁平 | 梁平杆51 | 107.744673 | 30.660468 | 工业园区 |
| 52 | 梁平 | 梁平杆52 | 107.743348 | 30.655976 | 工业园区 |
| 53 | 梁平 | 梁平杆53 | 107.732405 | 30.655643 | 工业园区 |
| 54 | 梁平 | 梁平杆54 | 107.731310 | 30.655630 | 工业园区 |
| 55 | 梁平 | 梁平杆55 | 107.730202 | 30.655592 | 工业园区 |
| 56 | 梁平 | 梁平杆56 | 107.729071 | 30.655568 | 工业园区 |
| 57 | 梁平 | 梁平杆57 | 107.727901 | 30.655601 | 工业园区 |
| 58 | 梁平 | 梁平杆58 | 107.726758 | 30.655570 | 工业园区 |
| 59 | 梁平 | 梁平杆59 | 107.726569 | 30.656436 | 工业园区 |
| 60 | 梁平 | 梁平杆60 | 107.726498 | 30.657363 | 工业园区 |
| 61 | 梁平 | 梁平杆61 | 107.726503 | 30.658178 | 工业园区 |
| 62 | 梁平 | 梁平杆62 | 107.725311 | 30.658210 | 工业园区 |
| 63 | 梁平 | 梁平杆63 | 107.742144 | 30.655943 | 工业园区 |
| 64 | 梁平 | 梁平杆64 | 107.724211 | 30.658147 | 工业园区 |
| 65 | 梁平 | 梁平杆65 | 107.723198 | 30.658101 | 工业园区 |
| 66 | 梁平 | 梁平杆66 | 107.738199 | 30.658549 | 工业园区 |
| 67 | 梁平 | 梁平杆67 | 107.739296 | 30.658605 | 工业园区 |
| 68 | 梁平 | 梁平杆68 | 107.737013 | 30.658534 | 工业园区 |
| 69 | 梁平 | 梁平杆69 | 107.735879 | 30.658483 | 工业园区 |
| 70 | 梁平 | 梁平杆70 | 107.734725 | 30.658442 | 工业园区 |
| 71 | 梁平 | 梁平杆71 | 107.733550 | 30.658409 | 工业园区 |
| 72 | 梁平 | 梁平杆72 | 107.732411 | 30.658413 | 工业园区 |
| 73 | 梁平 | 梁平杆73 | 107.731209 | 30.658368 | 工业园区 |
| 74 | 梁平 | 梁平杆74 | 107.740979 | 30.655911 | 工业园区 |
| 75 | 梁平 | 梁平杆75 | 107.730060 | 30.658334 | 工业园区 |
| 76 | 梁平 | 梁平杆76 | 107.728892 | 30.658279 | 工业园区 |
| 77 | 梁平 | 梁平杆77 | 107.727799 | 30.656968 | 工业园区 |
| 78 | 梁平 | 梁平杆78 | 107.727674 | 30.658285 | 工业园区 |
| 79 | 梁平 | 梁平杆79 | 107.729799 | 30.657019 | 工业园区 |
| 80 | 梁平 | 梁平杆80 | 107.730907 | 30.657055 | 工业园区 |
| 81 | 梁平 | 梁平杆81 | 107.728669 | 30.656979 | 工业园区 |
| 82 | 梁平 | 梁平杆82 | 107.733299 | 30.656577 | 工业园区 |
| 83 | 梁平 | 梁平杆83 | 107.733292 | 30.657523 | 工业园区 |
| 84 | 梁平 | 梁平杆84 | 107.739820 | 30.655884 | 工业园区 |
| 85 | 梁平 | 梁平杆85 | 107.733244 | 30.659617 | 工业园区 |
| 86 | 梁平 | 梁平杆86 | 107.733211 | 30.660567 | 工业园区 |
| 87 | 梁平 | 梁平杆87 | 107.733220 | 30.661445 | 工业园区 |
| 88 | 梁平 | 梁平杆88 | 107.733185 | 30.662407 | 工业园区 |
| 89 | 梁平 | 梁平杆89 | 107.733167 | 30.664056 | 工业园区 |
| 90 | 梁平 | 梁平杆90 | 107.733113 | 30.665027 | 工业园区 |
| 91 | 梁平 | 梁平杆91 | 107.733074 | 30.665938 | 工业园区 |
| 92 | 梁平 | 梁平杆92 | 107.733129 | 30.667184 | 工业园区 |
| 93 | 梁平 | 梁平杆93 | 107.732990 | 30.668232 | 工业园区 |
| 94 | 梁平 | 梁平杆94 | 107.732969 | 30.669212 | 工业园区 |
| 95 | 梁平 | 梁平杆95 | 107.738635 | 30.655835 | 工业园区 |
| 96 | 梁平 | 梁平杆96 | 107.732919 | 30.670268 | 工业园区 |
| 97 | 梁平 | 梁平杆97 | 107.732943 | 30.671563 | 工业园区 |
| 98 | 梁平 | 梁平杆98 | 107.732926 | 30.672591 | 工业园区 |
| 99 | 梁平 | 梁平杆99 | 107.732902 | 30.673489 | 工业园区 |
| 100 | 梁平 | 梁平杆100 | 107.733985 | 30.673665 | 工业园区 |
| 101 | 梁平 | 梁平杆101 | 107.735349 | 30.673668 | 工业园区 |
| 102 | 梁平 | 梁平杆102 | 107.731767 | 30.673594 | 工业园区 |
| 103 | 梁平 | 梁平杆103 | 107.730741 | 30.673549 | 工业园区 |
| 104 | 梁平 | 梁平杆104 | 107.742975 | 30.666989 | 工业园区 |
| 105 | 梁平 | 梁平杆105 | 107.737455 | 30.655759 | 工业园区 |
| 106 | 梁平 | 梁平杆106 | 107.741927 | 30.666981 | 工业园区 |
| 107 | 梁平 | 梁平杆107 | 107.740897 | 30.666981 | 工业园区 |
| 108 | 梁平 | 梁平杆108 | 107.739822 | 30.666924 | 工业园区 |
| 109 | 梁平 | 梁平杆109 | 107.738733 | 30.666925 | 工业园区 |
| 110 | 梁平 | 梁平杆110 | 107.737663 | 30.666888 | 工业园区 |
| 111 | 梁平 | 梁平杆111 | 107.735356 | 30.666792 | 工业园区 |
| 112 | 梁平 | 梁平杆112 | 107.736506 | 30.666848 | 工业园区 |
| 113 | 梁平 | 梁平杆113 | 107.734146 | 30.666757 | 工业园区 |
| 114 | 梁平 | 梁平杆114 | 107.743397 | 30.663451 | 工业园区 |
| 115 | 梁平 | 梁平杆115 | 107.743392 | 30.664338 | 工业园区 |
| 116 | 梁平 | 梁平杆116 | 107.743375 | 30.665235 | 工业园区 |
| 117 | 梁平 | 梁平杆117 | 107.736273 | 30.655738 | 工业园区 |
| 118 | 梁平 | 梁平杆118 | 107.743350 | 30.666155 | 工业园区 |
| 119 | 梁平 | 梁平杆119 | 107.741901 | 30.664839 | 工业园区 |
| 120 | 梁平 | 梁平杆120 | 107.740785 | 30.664865 | 工业园区 |
| 121 | 梁平 | 梁平杆121 | 107.739732 | 30.664866 | 工业园区 |
| 122 | 梁平 | 梁平杆122 | 107.735007 | 30.655654 | 工业园区 |
| 123 | 梁平 | 梁平杆123 | 107.733704 | 30.655673 | 工业园区 |
| 124 | 梁平 | 梁平杆124 | 107.775108 | 30.656701 | 城区道路 |
| 125 | 梁平 | 梁平杆125 | 107.775904 | 30.656722 | 城区道路 |
| 126 | 梁平 | 梁平杆126 | 107.776693 | 30.656730 | 城区道路 |
| 127 | 梁平 | 梁平杆127 | 107.777663 | 30.656760 | 城区道路 |
| 128 | 梁平 | 梁平杆128 | 107.778839 | 30.656762 | 城区道路 |
| 129 | 梁平 | 梁平杆129 | 107.779982 | 30.656969 | 城区道路 |
| 130 | 梁平 | 梁平杆130 | 107.780970 | 30.657359 | 城区道路 |
| 131 | 梁平 | 梁平杆131 | 107.774009 | 30.656788 | 城区道路 |
| 132 | 梁平 | 梁平杆132 | 107.761810 | 30.656522 | 城区道路 |
| 133 | 梁平 | 梁平杆133 | 107.760630 | 30.656535 | 城区道路 |
| 134 | 梁平 | 梁平杆134 | 107.759520 | 30.656475 | 城区道路 |
| 135 | 梁平 | 梁平杆135 | 107.758356 | 30.656400 | 城区道路 |
| 136 | 梁平 | 梁平杆136 | 107.757219 | 30.656347 | 城区道路 |
| 137 | 梁平 | 梁平杆137 | 107.756110 | 30.656325 | 城区道路 |
| 138 | 梁平 | 梁平杆138 | 107.755116 | 30.656340 | 城区道路 |
| 139 | 梁平 | 梁平杆139 | 107.754113 | 30.656376 | 城区道路 |
| 140 | 梁平 | 梁平杆140 | 107.753082 | 30.656300 | 城区道路 |
| 141 | 梁平 | 梁平杆141 | 107.751992 | 30.656197 | 城区道路 |
| 142 | 梁平 | 梁平杆142 | 107.772932 | 30.656704 | 城区道路 |
| 143 | 梁平 | 梁平杆143 | 107.750923 | 30.656169 | 城区道路 |
| 144 | 梁平 | 梁平杆144 | 107.749754 | 30.656114 | 城区道路 |
| 145 | 梁平 | 梁平杆145 | 107.748576 | 30.656069 | 城区道路 |
| 146 | 梁平 | 梁平杆146 | 107.747318 | 30.656074 | 城区道路 |
| 147 | 梁平 | 梁平杆147 | 107.746025 | 30.655996 | 城区道路 |
| 148 | 梁平 | 梁平杆148 | 107.744750 | 30.655934 | 城区道路 |
| 149 | 梁平 | 梁平杆149 | 107.771899 | 30.656670 | 城区道路 |
| 150 | 梁平 | 梁平杆150 | 107.770836 | 30.656690 | 城区道路 |
| 151 | 梁平 | 梁平杆151 | 107.769684 | 30.656683 | 城区道路 |
| 152 | 梁平 | 梁平杆152 | 107.768541 | 30.656657 | 城区道路 |
| 153 | 梁平 | 梁平杆153 | 107.767538 | 30.656617 | 城区道路 |
| 154 | 梁平 | 梁平杆154 | 107.766327 | 30.656609 | 城区道路 |
| 155 | 梁平 | 梁平杆155 | 107.762960 | 30.656543 | 城区道路 |
| 156 | 梁平 | 梁平杆156 | 107.743508 | 30.661574 | 城区道路 |
| 157 | 梁平 | 梁平杆157 | 107.743543 | 30.660745 | 城区道路 |
| 158 | 梁平 | 梁平杆158 | 107.743571 | 30.659742 | 城区道路 |
| 159 | 梁平 | 梁平杆159 | 107.743647 | 30.658774 | 城区道路 |
| 160 | 梁平 | 梁平杆160 | 107.743697 | 30.657774 | 城区道路 |
| 161 | 梁平 | 梁平杆161 | 107.743719 | 30.656899 | 城区道路 |
| 162 | 梁平 | 梁平杆162 | 107.789834 | 30.675740 | 城区道路 |
| 163 | 梁平 | 梁平杆163 | 107.790821 | 30.676200 | 城区道路 |
| 164 | 梁平 | 梁平杆164 | 107.791809 | 30.676626 | 城区道路 |
| 165 | 梁平 | 梁平杆165 | 107.792719 | 30.677263 | 城区道路 |
| 166 | 梁平 | 梁平杆166 | 107.754253 | 30.650919 | 城区道路 |
| 167 | 梁平 | 梁平杆167 | 107.753801 | 30.660413 | 城区道路 |
| 168 | 梁平 | 梁平杆168 | 107.753788 | 30.661447 | 城区道路 |
| 169 | 梁平 | 梁平杆169 | 107.753716 | 30.662407 | 城区道路 |
| 170 | 梁平 | 梁平杆170 | 107.754217 | 30.651853 | 城区道路 |
| 171 | 梁平 | 梁平杆171 | 107.754201 | 30.652779 | 城区道路 |
| 172 | 梁平 | 梁平杆172 | 107.754143 | 30.653657 | 城区道路 |
| 173 | 梁平 | 梁平杆173 | 107.754088 | 30.654588 | 城区道路 |
| 174 | 梁平 | 梁平杆174 | 107.754059 | 30.655458 | 城区道路 |
| 175 | 梁平 | 梁平杆175 | 107.753945 | 30.657364 | 城区道路 |
| 176 | 梁平 | 梁平杆176 | 107.753899 | 30.658374 | 城区道路 |
| 177 | 梁平 | 梁平杆177 | 107.753891 | 30.659422 | 城区道路 |
| 178 | 梁平 | 梁平杆178 | 107.802463 | 30.680585 | 城区道路 |
| 179 | 梁平 | 梁平杆179 | 107.801876 | 30.681465 | 城区道路 |
| 180 | 梁平 | 梁平杆180 | 107.801628 | 30.682196 | 城区道路 |
| 181 | 梁平 | 梁平杆181 | 107.800749 | 30.682891 | 城区道路 |
| 182 | 梁平 | 梁平杆182 | 107.799978 | 30.683515 | 城区道路 |
| 183 | 梁平 | 梁平杆183 | 107.774172 | 30.664865 | 城区道路 |
| 184 | 梁平 | 梁平杆184 | 107.782370 | 30.672663 | 城区道路 |
| 185 | 梁平 | 梁平杆185 | 107.783499 | 30.673635 | 城区道路 |
| 186 | 梁平 | 梁平杆186 | 107.784422 | 30.674413 | 城区道路 |
| 187 | 梁平 | 梁平杆187 | 107.785432 | 30.675124 | 城区道路 |
| 188 | 梁平 | 梁平杆188 | 107.786549 | 30.675827 | 城区道路 |
| 189 | 梁平 | 梁平杆189 | 107.787724 | 30.676587 | 城区道路 |
| 190 | 梁平 | 梁平杆190 | 107.788822 | 30.677233 | 城区道路 |
| 191 | 梁平 | 梁平杆191 | 107.789972 | 30.678056 | 城区道路 |
| 192 | 梁平 | 梁平杆192 | 107.790990 | 30.678736 | 城区道路 |
| 193 | 梁平 | 梁平杆193 | 107.791985 | 30.679399 | 城区道路 |
| 194 | 梁平 | 梁平杆194 | 107.774668 | 30.665722 | 城区道路 |
| 195 | 梁平 | 梁平杆195 | 107.792951 | 30.680013 | 城区道路 |
| 196 | 梁平 | 梁平杆196 | 107.793849 | 30.680582 | 城区道路 |
| 197 | 梁平 | 梁平杆197 | 107.794816 | 30.681213 | 城区道路 |
| 198 | 梁平 | 梁平杆198 | 107.795809 | 30.681926 | 城区道路 |
| 199 | 梁平 | 梁平杆199 | 107.796685 | 30.682437 | 城区道路 |
| 200 | 梁平 | 梁平杆200 | 107.797599 | 30.683054 | 城区道路 |
| 201 | 梁平 | 梁平杆201 | 107.798482 | 30.683588 | 城区道路 |
| 202 | 梁平 | 梁平杆202 | 107.799449 | 30.684231 | 城区道路 |
| 203 | 梁平 | 梁平杆203 | 107.800355 | 30.684796 | 城区道路 |
| 204 | 梁平 | 梁平杆204 | 107.801239 | 30.685469 | 城区道路 |
| 205 | 梁平 | 梁平杆205 | 107.775569 | 30.666542 | 城区道路 |
| 206 | 梁平 | 梁平杆206 | 107.802186 | 30.685924 | 城区道路 |
| 207 | 梁平 | 梁平杆207 | 107.803066 | 30.686840 | 城区道路 |
| 208 | 梁平 | 梁平杆208 | 107.803663 | 30.687625 | 城区道路 |
| 209 | 梁平 | 梁平杆209 | 107.804239 | 30.688230 | 城区道路 |
| 210 | 梁平 | 梁平杆210 | 107.804972 | 30.689114 | 城区道路 |
| 211 | 梁平 | 梁平杆211 | 107.805733 | 30.689961 | 城区道路 |
| 212 | 梁平 | 梁平杆212 | 107.806434 | 30.690704 | 城区道路 |
| 213 | 梁平 | 梁平杆213 | 107.807107 | 30.691412 | 城区道路 |
| 214 | 梁平 | 梁平杆214 | 107.807820 | 30.692158 | 城区道路 |
| 215 | 梁平 | 梁平杆215 | 107.808406 | 30.692806 | 城区道路 |
| 216 | 梁平 | 梁平杆216 | 107.776432 | 30.667339 | 城区道路 |
| 217 | 梁平 | 梁平杆217 | 107.809033 | 30.693449 | 城区道路 |
| 218 | 梁平 | 梁平杆218 | 107.809508 | 30.694061 | 城区道路 |
| 219 | 梁平 | 梁平杆219 | 107.810003 | 30.694642 | 城区道路 |
| 220 | 梁平 | 梁平杆220 | 107.810330 | 30.695260 | 城区道路 |
| 221 | 梁平 | 梁平杆221 | 107.810549 | 30.695914 | 城区道路 |
| 222 | 梁平 | 梁平杆222 | 107.810712 | 30.696526 | 城区道路 |
| 223 | 梁平 | 梁平杆223 | 107.810834 | 30.697316 | 城区道路 |
| 224 | 梁平 | 梁平杆224 | 107.810898 | 30.698122 | 城区道路 |
| 225 | 梁平 | 梁平杆225 | 107.810971 | 30.698921 | 城区道路 |
| 226 | 梁平 | 梁平杆226 | 107.811042 | 30.699729 | 城区道路 |
| 227 | 梁平 | 梁平杆227 | 107.777336 | 30.668197 | 城区道路 |
| 228 | 梁平 | 梁平杆228 | 107.811149 | 30.700665 | 城区道路 |
| 229 | 梁平 | 梁平杆229 | 107.811271 | 30.701623 | 城区道路 |
| 230 | 梁平 | 梁平杆230 | 107.811366 | 30.702623 | 城区道路 |
| 231 | 梁平 | 梁平杆231 | 107.811499 | 30.703665 | 城区道路 |
| 232 | 梁平 | 梁平杆232 | 107.811638 | 30.704795 | 城区道路 |
| 233 | 梁平 | 梁平杆233 | 107.811704 | 30.705882 | 城区道路 |
| 234 | 梁平 | 梁平杆234 | 107.811842 | 30.707007 | 城区道路 |
| 235 | 梁平 | 梁平杆235 | 107.811950 | 30.708143 | 城区道路 |
| 236 | 梁平 | 梁平杆236 | 107.812102 | 30.709505 | 城区道路 |
| 237 | 梁平 | 梁平杆237 | 107.812214 | 30.710657 | 城区道路 |
| 238 | 梁平 | 梁平杆238 | 107.778322 | 30.669046 | 城区道路 |
| 239 | 梁平 | 梁平杆239 | 107.812304 | 30.711751 | 城区道路 |
| 240 | 梁平 | 梁平杆240 | 107.812434 | 30.712883 | 城区道路 |
| 241 | 梁平 | 梁平杆241 | 107.812529 | 30.713778 | 城区道路 |
| 242 | 梁平 | 梁平杆242 | 107.812647 | 30.714657 | 城区道路 |
| 243 | 梁平 | 梁平杆243 | 107.812712 | 30.715434 | 城区道路 |
| 244 | 梁平 | 梁平杆244 | 107.812795 | 30.716227 | 城区道路 |
| 245 | 梁平 | 梁平杆245 | 107.812917 | 30.717041 | 城区道路 |
| 246 | 梁平 | 梁平杆246 | 107.779333 | 30.670020 | 城区道路 |
| 247 | 梁平 | 梁平杆247 | 107.780288 | 30.670874 | 城区道路 |
| 248 | 梁平 | 梁平杆248 | 107.781381 | 30.671722 | 城区道路 |
| 249 | 梁平 | 梁平杆249 | 107.786509 | 30.675419 | 城区道路 |
| 250 | 梁平 | 梁平杆250 | 107.787113 | 30.674604 | 城区道路 |
| 251 | 梁平 | 梁平杆251 | 107.787728 | 30.673778 | 城区道路 |
| 252 | 梁平 | 梁平杆252 | 107.788306 | 30.672950 | 城区道路 |
| 253 | 梁平 | 梁平杆253 | 107.789025 | 30.672193 | 城区道路 |
| 254 | 梁平 | 梁平杆254 | 107.783312 | 30.664080 | 城区道路 |
| 255 | 梁平 | 梁平杆255 | 107.792484 | 30.669516 | 城区道路 |
| 256 | 梁平 | 梁平杆256 | 107.793636 | 30.670232 | 城区道路 |
| 257 | 梁平 | 梁平杆257 | 107.794726 | 30.670877 | 城区道路 |
| 258 | 梁平 | 梁平杆258 | 107.795831 | 30.671473 | 城区道路 |
| 259 | 梁平 | 梁平杆259 | 107.796994 | 30.672016 | 城区道路 |
| 260 | 梁平 | 梁平杆260 | 107.797981 | 30.672753 | 城区道路 |
| 261 | 梁平 | 梁平杆261 | 107.797893 | 30.673940 | 城区道路 |
| 262 | 梁平 | 梁平杆262 | 107.797847 | 30.675071 | 城区道路 |
| 263 | 梁平 | 梁平杆263 | 107.784328 | 30.664632 | 城区道路 |
| 264 | 梁平 | 梁平杆264 | 107.785316 | 30.665253 | 城区道路 |
| 265 | 梁平 | 梁平杆265 | 107.786370 | 30.665857 | 城区道路 |
| 266 | 梁平 | 梁平杆266 | 107.787341 | 30.666453 | 城区道路 |
| 267 | 梁平 | 梁平杆267 | 107.788428 | 30.667051 | 城区道路 |
| 268 | 梁平 | 梁平杆268 | 107.789401 | 30.667698 | 城区道路 |
| 269 | 梁平 | 梁平杆269 | 107.790408 | 30.668320 | 城区道路 |
| 270 | 梁平 | 梁平杆270 | 107.791442 | 30.668938 | 城区道路 |
| 271 | 梁平 | 梁平杆271 | 107.797995 | 30.682092 | 城区道路 |
| 272 | 梁平 | 梁平杆272 | 107.798335 | 30.681224 | 城区道路 |
| 273 | 梁平 | 梁平杆273 | 107.798686 | 30.680348 | 城区道路 |
| 274 | 梁平 | 梁平杆274 | 107.799061 | 30.679505 | 城区道路 |
| 275 | 梁平 | 梁平杆275 | 107.799402 | 30.678675 | 城区道路 |
| 276 | 梁平 | 梁平杆276 | 107.799775 | 30.677847 | 城区道路 |
| 277 | 梁平 | 梁平杆277 | 107.796894 | 30.676704 | 城区道路 |
| 278 | 梁平 | 梁平杆278 | 107.796536 | 30.677591 | 城区道路 |
| 279 | 梁平 | 梁平杆279 | 107.796156 | 30.678546 | 城区道路 |
| 280 | 梁平 | 梁平杆280 | 107.795954 | 30.679464 | 城区道路 |
| 281 | 梁平 | 梁平杆281 | 107.782460 | 30.667797 | 城区道路 |
| 282 | 梁平 | 梁平杆282 | 107.783428 | 30.668467 | 城区道路 |
| 283 | 梁平 | 梁平杆283 | 107.784368 | 30.669165 | 城区道路 |
| 284 | 梁平 | 梁平杆284 | 107.785269 | 30.669913 | 城区道路 |
| 285 | 梁平 | 梁平杆285 | 107.786216 | 30.670717 | 城区道路 |
| 286 | 梁平 | 梁平杆286 | 107.791774 | 30.678335 | 城区道路 |
| 287 | 梁平 | 梁平杆287 | 107.794488 | 30.676875 | 城区道路 |
| 288 | 梁平 | 梁平杆288 | 107.794540 | 30.679871 | 城区道路 |
| 289 | 梁平 | 梁平杆289 | 107.792881 | 30.677707 | 城区道路 |
| 290 | 梁平 | 梁平杆290 | 107.794154 | 30.677788 | 城区道路 |
| 291 | 梁平 | 梁平杆291 | 107.795365 | 30.678316 | 城区道路 |
| 292 | 梁平 | 梁平杆292 | 107.795366 | 30.679479 | 城区道路 |
| 293 | 梁平 | 梁平杆293 | 107.796129 | 30.680443 | 城区道路 |
| 294 | 梁平 | 梁平杆294 | 107.797202 | 30.681198 | 城区道路 |
| 295 | 梁平 | 梁平杆295 | 107.792945 | 30.679591 | 城区道路 |
| 296 | 梁平 | 梁平杆296 | 107.793646 | 30.678644 | 城区道路 |
| 297 | 梁平 | 梁平杆297 | 107.798308 | 30.676124 | 城区道路 |
| 298 | 梁平 | 梁平杆298 | 107.799405 | 30.676586 | 城区道路 |
| 299 | 梁平 | 梁平杆299 | 107.800470 | 30.677106 | 城区道路 |
| 300 | 梁平 | 梁平杆300 | 107.801601 | 30.677506 | 城区道路 |
| 301 | 梁平 | 梁平杆301 | 107.802824 | 30.677846 | 城区道路 |
| 302 | 梁平 | 梁平杆302 | 107.804030 | 30.678130 | 城区道路 |
| 303 | 梁平 | 梁平杆303 | 107.802417 | 30.678653 | 城区道路 |
| 304 | 梁平 | 梁平杆304 | 107.802005 | 30.679588 | 城区道路 |
| 305 | 梁平 | 梁平杆305 | 107.798533 | 30.671878 | 城区道路 |
| 306 | 梁平 | 梁平杆306 | 107.800674 | 30.668668 | 城区道路 |
| 307 | 梁平 | 梁平杆307 | 107.800836 | 30.667900 | 城区道路 |
| 308 | 梁平 | 梁平杆308 | 107.801053 | 30.667095 | 城区道路 |
| 309 | 梁平 | 梁平杆309 | 107.799584 | 30.671539 | 城区道路 |
| 310 | 梁平 | 梁平杆310 | 107.800558 | 30.671110 | 城区道路 |
| 311 | 梁平 | 梁平杆311 | 107.800601 | 30.670231 | 城区道路 |
| 312 | 梁平 | 梁平杆312 | 107.799916 | 30.669427 | 城区道路 |
| 313 | 梁平 | 梁平杆313 | 107.799078 | 30.668698 | 城区道路 |
| 314 | 梁平 | 梁平杆314 | 107.800467 | 30.669411 | 城区道路 |
| 315 | 梁平 | 梁平杆315 | 107.801271 | 30.668986 | 城区道路 |
| 316 | 梁平 | 梁平杆316 | 107.801783 | 30.668337 | 城区道路 |
| 317 | 梁平 | 梁平杆317 | 107.787955 | 30.672331 | 城区道路 |
| 318 | 梁平 | 梁平杆318 | 107.797126 | 30.675882 | 城区道路 |
| 319 | 梁平 | 梁平杆319 | 107.788863 | 30.672950 | 城区道路 |
| 320 | 梁平 | 梁平杆320 | 107.789788 | 30.673603 | 城区道路 |
| 321 | 梁平 | 梁平杆321 | 107.790809 | 30.674167 | 城区道路 |
| 322 | 梁平 | 梁平杆322 | 107.792017 | 30.674350 | 城区道路 |
| 323 | 梁平 | 梁平杆323 | 107.793179 | 30.674510 | 城区道路 |
| 324 | 梁平 | 梁平杆324 | 107.794112 | 30.675060 | 城区道路 |
| 325 | 梁平 | 梁平杆325 | 107.794782 | 30.675840 | 城区道路 |
| 326 | 梁平 | 梁平杆326 | 107.795944 | 30.675635 | 城区道路 |
| 327 | 梁平 | 梁平杆327 | 107.785475 | 30.674018 | 城区道路 |
| 328 | 梁平 | 梁平杆328 | 107.790495 | 30.666958 | 城区道路 |
| 329 | 梁平 | 梁平杆329 | 107.791055 | 30.666192 | 城区道路 |
| 330 | 梁平 | 梁平杆330 | 107.791752 | 30.665455 | 城区道路 |
| 331 | 梁平 | 梁平杆331 | 107.785986 | 30.673226 | 城区道路 |
| 332 | 梁平 | 梁平杆332 | 107.786577 | 30.672441 | 城区道路 |
| 333 | 梁平 | 梁平杆333 | 107.787351 | 30.671469 | 城区道路 |
| 334 | 梁平 | 梁平杆334 | 107.787886 | 30.670713 | 城区道路 |
| 335 | 梁平 | 梁平杆335 | 107.788410 | 30.669949 | 城区道路 |
| 336 | 梁平 | 梁平杆336 | 107.788950 | 30.669169 | 城区道路 |
| 337 | 梁平 | 梁平杆337 | 107.789470 | 30.668442 | 城区道路 |
| 338 | 梁平 | 梁平杆338 | 107.789988 | 30.667685 | 城区道路 |
| 339 | 梁平 | 梁平杆339 | 107.773913 | 30.663164 | 城区道路 |
| 340 | 梁平 | 梁平杆340 | 107.773966 | 30.662223 | 城区道路 |
| 341 | 梁平 | 梁平杆341 | 107.774001 | 30.661392 | 城区道路 |
| 342 | 梁平 | 梁平杆342 | 107.774006 | 30.660608 | 城区道路 |
| 343 | 梁平 | 梁平杆343 | 107.773991 | 30.659668 | 城区道路 |
| 344 | 梁平 | 梁平杆344 | 107.774108 | 30.658780 | 城区道路 |
| 345 | 梁平 | 梁平杆345 | 107.774091 | 30.657888 | 城区道路 |
| 346 | 梁平 | 梁平杆346 | 107.774146 | 30.655570 | 城区道路 |
| 347 | 梁平 | 梁平杆347 | 107.788248 | 30.676667 | 城区道路 |
| 348 | 梁平 | 梁平杆348 | 107.788699 | 30.675960 | 城区道路 |
| 349 | 梁平 | 梁平杆349 | 107.794058 | 30.668865 | 城区道路 |
| 350 | 梁平 | 梁平杆350 | 107.794632 | 30.668019 | 城区道路 |
| 351 | 梁平 | 梁平杆351 | 107.795249 | 30.667179 | 城区道路 |
| 352 | 梁平 | 梁平杆352 | 107.789246 | 30.675134 | 城区道路 |
| 353 | 梁平 | 梁平杆353 | 107.789805 | 30.674306 | 城区道路 |
| 354 | 梁平 | 梁平杆354 | 107.790281 | 30.673524 | 城区道路 |
| 355 | 梁平 | 梁平杆355 | 107.790966 | 30.672806 | 城区道路 |
| 356 | 梁平 | 梁平杆356 | 107.791596 | 30.672079 | 城区道路 |
| 357 | 梁平 | 梁平杆357 | 107.792203 | 30.671332 | 城区道路 |
| 358 | 梁平 | 梁平杆358 | 107.792796 | 30.670527 | 城区道路 |
| 359 | 梁平 | 梁平杆359 | 107.793459 | 30.669637 | 城区道路 |
| 360 | 梁平 | 梁平杆360 | 107.783104 | 30.670279 | 城区道路 |
| 361 | 梁平 | 梁平杆361 | 107.783775 | 30.669461 | 城区道路 |
| 362 | 梁平 | 梁平杆362 | 107.784497 | 30.668641 | 城区道路 |
| 363 | 梁平 | 梁平杆363 | 107.785153 | 30.667772 | 城区道路 |
| 364 | 梁平 | 梁平杆364 | 107.785854 | 30.666917 | 城区道路 |
| 365 | 梁平 | 梁平杆365 | 107.784937 | 30.674241 | 城区道路 |
| 366 | 梁平 | 梁平杆366 | 107.780631 | 30.667445 | 城区道路 |
| 367 | 梁平 | 梁平杆367 | 107.780965 | 30.666573 | 城区道路 |
| 368 | 梁平 | 梁平杆368 | 107.781883 | 30.665946 | 城区道路 |
| 369 | 梁平 | 梁平杆369 | 107.782289 | 30.665007 | 城区道路 |
| 370 | 梁平 | 梁平杆370 | 107.782824 | 30.663507 | 城区道路 |
| 371 | 梁平 | 梁平杆371 | 107.783050 | 30.662548 | 城区道路 |
| 372 | 梁平 | 梁平杆372 | 107.783582 | 30.661635 | 城区道路 |
| 373 | 梁平 | 梁平杆373 | 107.784313 | 30.660843 | 城区道路 |
| 374 | 梁平 | 梁平杆374 | 107.784944 | 30.659959 | 城区道路 |
| 375 | 梁平 | 梁平杆375 | 107.784124 | 30.673591 | 城区道路 |
| 376 | 梁平 | 梁平杆376 | 107.783323 | 30.672915 | 城区道路 |
| 377 | 梁平 | 梁平杆377 | 107.782578 | 30.672270 | 城区道路 |
| 378 | 梁平 | 梁平杆378 | 107.781808 | 30.671630 | 城区道路 |
| 379 | 梁平 | 梁平杆379 | 107.781060 | 30.670978 | 城区道路 |
| 380 | 梁平 | 梁平杆380 | 107.780710 | 30.670259 | 城区道路 |
| 381 | 梁平 | 梁平杆381 | 107.780681 | 30.669333 | 城区道路 |
| 382 | 梁平 | 梁平杆382 | 107.780654 | 30.668396 | 城区道路 |
| 383 | 梁平 | 梁平杆383 | 107.781607 | 30.670599 | 城区道路 |
| 384 | 梁平 | 梁平杆384 | 107.782573 | 30.671136 | 城区道路 |
| 385 | 梁平 | 梁平杆385 | 107.783600 | 30.671578 | 城区道路 |
| 386 | 梁平 | 梁平杆386 | 107.784617 | 30.672093 | 城区道路 |
| 387 | 梁平 | 梁平杆387 | 107.785768 | 30.672389 | 城区道路 |
| 388 | 梁平 | 梁平杆388 | 107.756371 | 30.662726 | 城区道路 |
| 389 | 梁平 | 梁平杆389 | 107.756404 | 30.661656 | 城区道路 |
| 390 | 梁平 | 梁平杆390 | 107.756451 | 30.660772 | 城区道路 |
| 391 | 梁平 | 梁平杆391 | 107.756572 | 30.659462 | 城区道路 |
| 392 | 梁平 | 梁平杆392 | 107.773464 | 30.664083 | 城区道路 |
| 393 | 梁平 | 梁平杆393 | 107.763042 | 30.663915 | 城区道路 |
| 394 | 梁平 | 梁平杆394 | 107.762031 | 30.663878 | 城区道路 |
| 395 | 梁平 | 梁平杆395 | 107.760996 | 30.663838 | 城区道路 |
| 396 | 梁平 | 梁平杆396 | 107.760012 | 30.663812 | 城区道路 |
| 397 | 梁平 | 梁平杆397 | 107.758965 | 30.663805 | 城区道路 |
| 398 | 梁平 | 梁平杆398 | 107.757924 | 30.663759 | 城区道路 |
| 399 | 梁平 | 梁平杆399 | 107.756866 | 30.663702 | 城区道路 |
| 400 | 梁平 | 梁平杆400 | 107.755814 | 30.663632 | 城区道路 |
| 401 | 梁平 | 梁平杆401 | 107.754792 | 30.663595 | 城区道路 |
| 402 | 梁平 | 梁平杆402 | 107.753744 | 30.663548 | 城区道路 |
| 403 | 梁平 | 梁平杆403 | 107.772313 | 30.664043 | 城区道路 |
| 404 | 梁平 | 梁平杆404 | 107.752686 | 30.663520 | 城区道路 |
| 405 | 梁平 | 梁平杆405 | 107.751591 | 30.663409 | 城区道路 |
| 406 | 梁平 | 梁平杆406 | 107.750543 | 30.663298 | 城区道路 |
| 407 | 梁平 | 梁平杆407 | 107.749394 | 30.663173 | 城区道路 |
| 408 | 梁平 | 梁平杆408 | 107.748204 | 30.663063 | 城区道路 |
| 409 | 梁平 | 梁平杆409 | 107.747030 | 30.662930 | 城区道路 |
| 410 | 梁平 | 梁平杆410 | 107.745770 | 30.662804 | 城区道路 |
| 411 | 梁平 | 梁平杆411 | 107.744697 | 30.662659 | 城区道路 |
| 412 | 梁平 | 梁平杆412 | 107.743496 | 30.662563 | 城区道路 |
| 413 | 梁平 | 梁平杆413 | 107.742231 | 30.662421 | 城区道路 |
| 414 | 梁平 | 梁平杆414 | 107.771009 | 30.664059 | 城区道路 |
| 415 | 梁平 | 梁平杆415 | 107.740643 | 30.662320 | 城区道路 |
| 416 | 梁平 | 梁平杆416 | 107.739141 | 30.662258 | 城区道路 |
| 417 | 梁平 | 梁平杆417 | 107.737970 | 30.662533 | 城区道路 |
| 418 | 梁平 | 梁平杆418 | 107.736839 | 30.662839 | 城区道路 |
| 419 | 梁平 | 梁平杆419 | 107.735823 | 30.663351 | 城区道路 |
| 420 | 梁平 | 梁平杆420 | 107.734868 | 30.663484 | 城区道路 |
| 421 | 梁平 | 梁平杆421 | 107.733859 | 30.663480 | 城区道路 |
| 422 | 梁平 | 梁平杆422 | 107.769775 | 30.664065 | 城区道路 |
| 423 | 梁平 | 梁平杆423 | 107.768415 | 30.664022 | 城区道路 |
| 424 | 梁平 | 梁平杆424 | 107.767033 | 30.664013 | 城区道路 |
| 425 | 梁平 | 梁平杆425 | 107.765993 | 30.664020 | 城区道路 |
| 426 | 梁平 | 梁平杆426 | 107.764999 | 30.664001 | 城区道路 |
| 427 | 梁平 | 梁平杆427 | 107.764043 | 30.663958 | 城区道路 |
| 428 | 梁平 | 梁平杆428 | 107.777144 | 30.668592 | 城区道路 |
| 429 | 梁平 | 梁平杆429 | 107.768461 | 30.665127 | 城区道路 |
| 430 | 梁平 | 梁平杆430 | 107.767437 | 30.664791 | 城区道路 |
| 431 | 梁平 | 梁平杆431 | 107.766432 | 30.663143 | 城区道路 |
| 432 | 梁平 | 梁平杆432 | 107.765959 | 30.662352 | 城区道路 |
| 433 | 梁平 | 梁平杆433 | 107.765564 | 30.661656 | 城区道路 |
| 434 | 梁平 | 梁平杆434 | 107.765042 | 30.660799 | 城区道路 |
| 435 | 梁平 | 梁平杆435 | 107.764542 | 30.660000 | 城区道路 |
| 436 | 梁平 | 梁平杆436 | 107.764079 | 30.659322 | 城区道路 |
| 437 | 梁平 | 梁平杆437 | 107.763200 | 30.658163 | 城区道路 |
| 438 | 梁平 | 梁平杆438 | 107.762541 | 30.657423 | 城区道路 |
| 439 | 梁平 | 梁平杆439 | 107.776289 | 30.668028 | 城区道路 |
| 440 | 梁平 | 梁平杆440 | 107.761000 | 30.655759 | 城区道路 |
| 441 | 梁平 | 梁平杆441 | 107.760222 | 30.655029 | 城区道路 |
| 442 | 梁平 | 梁平杆442 | 107.759256 | 30.654533 | 城区道路 |
| 443 | 梁平 | 梁平杆443 | 107.758384 | 30.653962 | 城区道路 |
| 444 | 梁平 | 梁平杆444 | 107.757596 | 30.653506 | 城区道路 |
| 445 | 梁平 | 梁平杆445 | 107.756727 | 30.652868 | 城区道路 |
| 446 | 梁平 | 梁平杆446 | 107.755843 | 30.652133 | 城区道路 |
| 447 | 梁平 | 梁平杆447 | 107.755078 | 30.651553 | 城区道路 |
| 448 | 梁平 | 梁平杆448 | 107.753426 | 30.650069 | 城区道路 |
| 449 | 梁平 | 梁平杆449 | 107.752538 | 30.649263 | 城区道路 |
| 450 | 梁平 | 梁平杆450 | 107.775429 | 30.667644 | 城区道路 |
| 451 | 梁平 | 梁平杆451 | 107.751563 | 30.648693 | 城区道路 |
| 452 | 梁平 | 梁平杆452 | 107.774570 | 30.667148 | 城区道路 |
| 453 | 梁平 | 梁平杆453 | 107.773751 | 30.666745 | 城区道路 |
| 454 | 梁平 | 梁平杆454 | 107.772756 | 30.666425 | 城区道路 |
| 455 | 梁平 | 梁平杆455 | 107.771846 | 30.666111 | 城区道路 |
| 456 | 梁平 | 梁平杆456 | 107.770672 | 30.665833 | 城区道路 |
| 457 | 梁平 | 梁平杆457 | 107.769680 | 30.665243 | 城区道路 |
| 458 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯1 | 107.8020881 | 30.68603926 | 城区道路 |
| 459 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯2 | 107.7964925 | 30.68229989 | 城区道路 |
| 460 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯3 | 107.7912095 | 30.67888893 | 城区道路 |
| 461 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯4 | 107.7849871 | 30.67478103 | 城区道路 |
| 462 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯5 | 107.7740772 | 30.66522266 | 城区道路 |
| 463 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯6 | 107.7742709 | 30.65975704 | 城区道路 |
| 464 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯7 | 107.7668008 | 30.66398116 | 城区道路 |
| 465 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯8 | 107.7536284 | 30.66356118 | 城区道路 |
| 466 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯9 | 107.7524452 | 30.66345959 | 城区道路 |
| 467 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯10 | 107.7433707 | 30.66249413 | 城区道路 |
| 468 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯11 | 107.7260739 | 30.66284323 | 城区道路 |
| 469 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯12 | 107.7856648 | 30.66555309 | 城区道路 |
| 470 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯13 | 107.7897432 | 30.66791059 | 城区道路 |
| 471 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯14 | 107.7964315 | 30.67173664 | 城区道路 |
| 472 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯15 | 107.7884686 | 30.68209027 | 城区道路 |
| 473 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯16 | 107.773008 | 30.67090396 | 城区道路 |
| 474 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯17 | 107.743693 | 30.65584031 | 城区道路 |
| 475 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯18 | 107.7540153 | 30.6561257 | 城区道路 |
| 476 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯19 | 107.7614756 | 30.65639532 | 城区道路 |
| 477 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯20 | 107.7695613 | 30.65652904 | 城区道路 |
| 478 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯21 | 107.7723753 | 30.6565404 | 城区道路 |
| 479 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯22 | 107.781684 | 30.65754571 | 城区道路 |
| 480 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯23 | 107.7440475 | 30.64836714 | 城区道路 |
| 481 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯24 | 107.7616103 | 30.64872397 | 城区道路 |
| 482 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯25 | 107.7651428 | 30.64891484 | 城区道路 |
| 483 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯26 | 107.770754 | 30.64874781 | 城区道路 |
| 484 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯27 | 107.7690461 | 30.65244627 | 城区道路 |
| 485 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯28 | 107.7438273 | 30.65230217 | 城区道路 |
| 486 | 梁平区 | 梁平交通红绿灯29 | 107.8010463 | 30.67070382 | 城区道路 |
| 487 | 梁平区 | 梁平公交站1 | 107.7376832 | 30.66257581 | 城区道路 |
| 488 | 梁平区 | 梁平公交站2 | 107.7381296 | 30.66244415 | 城区道路 |
| 489 | 梁平区 | 梁平公交站3 | 107.7410269 | 30.66246026 | 城区道路 |
| 490 | 梁平区 | 梁平公交站4 | 107.7415954 | 30.66231708 | 城区道路 |
| 491 | 梁平区 | 梁平公交站5 | 107.7452025 | 30.66271741 | 城区道路 |
| 492 | 梁平区 | 梁平公交站6 | 107.7454278 | 30.66267816 | 城区道路 |
| 493 | 梁平区 | 梁平公交站7 | 107.7495102 | 30.663192 | 城区道路 |
| 494 | 梁平区 | 梁平公交站8 | 107.7496283 | 30.66312742 | 城区道路 |
| 495 | 梁平区 | 梁平公交站9 | 107.7545916 | 30.6635544 | 城区道路 |
| 496 | 梁平区 | 梁平公交站10 | 107.7535989 | 30.66312069 | 城区道路 |
| 497 | 梁平区 | 梁平公交站11 | 107.7537009 | 30.66300539 | 城区道路 |
| 498 | 梁平区 | 梁平公交站12 | 107.7570845 | 30.66362871 | 城区道路 |
| 499 | 梁平区 | 梁平公交站13 | 107.7598406 | 30.66371719 | 城区道路 |
| 500 | 梁平区 | 梁平公交站14 | 107.7602244 | 30.66321457 | 城区道路 |
| 501 | 梁平区 | 梁平公交站15 | 107.7624548 | 30.66389121 | 城区道路 |
| 502 | 梁平区 | 梁平公交站16 | 107.7651927 | 30.66388567 | 城区道路 |
| 503 | 梁平区 | 梁平公交站17 | 107.768076 | 30.66390587 | 城区道路 |
| 504 | 梁平区 | 梁平公交站18 | 107.7683203 | 30.66394984 | 城区道路 |
| 505 | 梁平区 | 梁平公交站19 | 107.7688868 | 30.66403556 | 城区道路 |
| 506 | 梁平区 | 梁平公交站20 | 107.7701434 | 30.66403414 | 城区道路 |
| 507 | 梁平区 | 梁平公交站21 | 107.7707261 | 30.66395616 | 城区道路 |
| 508 | 梁平区 | 梁平公交站22 | 107.772364 | 30.66393437 | 城区道路 |
| 509 | 梁平区 | 梁平公交站23 | 107.7728286 | 30.664027 | 城区道路 |
| 510 | 梁平区 | 梁平公交站24 | 107.7748668 | 30.66401722 | 城区道路 |
| 511 | 梁平区 | 梁平公交站25 | 107.7758014 | 30.66393043 | 城区道路 |
| 512 | 梁平区 | 梁平公交站26 | 107.7777888 | 30.66395539 | 城区道路 |
| 513 | 梁平区 | 梁平公交站27 | 107.7779822 | 30.66399479 | 城区道路 |
| 514 | 梁平区 | 梁平公交站28 | 107.7807515 | 30.66395384 | 城区道路 |
| 515 | 梁平区 | 梁平公交站29 | 107.7839403 | 30.66119458 | 城区道路 |
| 516 | 梁平区 | 梁平公交站30 | 107.7742064 | 30.66073947 | 城区道路 |
| 517 | 梁平区 | 梁平公交站31 | 107.7743087 | 30.65731697 | 城区道路 |
| 518 | 梁平区 | 梁平公交站32 | 107.7754582 | 30.65654305 | 城区道路 |
| 519 | 梁平区 | 梁平公交站33 | 107.7758019 | 30.65663101 | 城区道路 |
| 520 | 梁平区 | 梁平公交站34 | 107.7825168 | 30.6580033 | 城区道路 |
| 521 | 梁平区 | 梁平公交站35 | 107.7828606 | 30.65810517 | 城区道路 |
| 522 | 梁平区 | 梁平公交站36 | 107.779535 | 30.65998349 | 城区道路 |
| 523 | 梁平区 | 梁平公交站37 | 107.7695556 | 30.66052362 | 城区道路 |
| 524 | 梁平区 | 梁平公交站38 | 107.7696042 | 30.65761768 | 城区道路 |
| 525 | 梁平区 | 梁平公交站39 | 107.7695131 | 30.65489145 | 城区道路 |
| 526 | 梁平区 | 梁平公交站40 | 107.7696044 | 30.65451787 | 城区道路 |
| 527 | 梁平区 | 梁平公交站41 | 107.7660599 | 30.66265695 | 城区道路 |
| 528 | 梁平区 | 梁平公交站42 | 107.7653513 | 30.66146191 | 城区道路 |
| 529 | 梁平区 | 梁平公交站43 | 107.7640951 | 30.65969462 | 城区道路 |
| 530 | 梁平区 | 梁平公交站44 | 107.7622862 | 30.65645102 | 城区道路 |
| 531 | 梁平区 | 梁平公交站45 | 107.7611213 | 30.65607228 | 城区道路 |
| 532 | 梁平区 | 梁平公交站46 | 107.7608315 | 30.65575388 | 城区道路 |
| 533 | 梁平区 | 梁平公交站47 | 107.7542893 | 30.65069631 | 城区道路 |
| 534 | 梁平区 | 梁平公交站48 | 107.7516118 | 30.64852787 | 城区道路 |
| 535 | 梁平区 | 梁平公交站49 | 107.7568117 | 30.64991257 | 城区道路 |
| 536 | 梁平区 | 梁平公交站50 | 107.7572732 | 30.6501987 | 城区道路 |
| 537 | 梁平区 | 梁平公交站51 | 107.7595811 | 30.65190624 | 城区道路 |
| 538 | 梁平区 | 梁平公交站52 | 107.7623347 | 30.6539232 | 城区道路 |
| 539 | 梁平区 | 梁平公交站53 | 107.763376 | 30.65581958 | 城区道路 |
| 540 | 梁平区 | 梁平公交站54 | 107.7691693 | 30.65657489 | 城区道路 |
| 541 | 梁平区 | 梁平公交站55 | 107.7701466 | 30.6565064 | 城区道路 |
| 542 | 梁平区 | 梁平公交站56 | 107.7722786 | 30.65609288 | 城区道路 |
| 543 | 梁平区 | 梁平公交站57 | 107.7724828 | 30.65430326 | 城区道路 |
| 544 | 梁平区 | 梁平公交站58 | 107.7724722 | 30.65334838 | 城区道路 |
| 545 | 梁平区 | 梁平公交站59 | 107.7717741 | 30.65250826 | 城区道路 |
| 546 | 梁平区 | 梁平公交站60 | 107.771323 | 30.65235107 | 城区道路 |
| 547 | 梁平区 | 梁平公交站61 | 107.7703617 | 30.65249334 | 城区道路 |
| 548 | 梁平区 | 梁平公交站62 | 107.767607 | 30.65244993 | 城区道路 |
| 549 | 梁平区 | 梁平公交站63 | 107.7724132 | 30.65162768 | 城区道路 |
| 550 | 梁平区 | 梁平公交站64 | 107.7722253 | 30.65127694 | 城区道路 |
| 551 | 梁平区 | 梁平公交站65 | 107.7719031 | 30.65035407 | 城区道路 |
| 552 | 梁平区 | 梁平公交站66 | 107.7713661 | 30.64935721 | 城区道路 |
| 553 | 梁平区 | 梁平公交站67 | 107.7676771 | 30.64870876 | 城区道路 |
| 554 | 梁平区 | 梁平公交站68 | 107.7672475 | 30.6488192 | 城区道路 |
| 555 | 梁平区 | 梁平公交站69 | 107.7653306 | 30.65027719 | 城区道路 |
| 556 | 梁平区 | 梁平公交站70 | 107.762775 | 30.65239651 | 城区道路 |
| 557 | 梁平区 | 梁平公交站71 | 107.7654597 | 30.6469221 | 城区道路 |
| 558 | 梁平区 | 梁平公交站72 | 107.7664584 | 30.64577858 | 城区道路 |
| 559 | 梁平区 | 梁平公交站73 | 107.7652182 | 30.64572712 | 城区道路 |
| 560 | 梁平区 | 梁平公交站74 | 107.7331609 | 30.65679527 | 城区道路 |
| 561 | 梁平区 | 梁平公交站75 | 107.7372681 | 30.65571355 | 城区道路 |
| 562 | 梁平区 | 梁平公交站76 | 107.7391887 | 30.64472424 | 城区道路 |
| 563 | 梁平区 | 梁平公交站77 | 107.7361538 | 30.64201298 | 城区道路 |
| 564 | 梁平区 | 梁平公交站78 | 107.812409 | 30.71116636 | 城区道路 |
| 565 | 梁平区 | 梁平公交站79 | 107.7751085 | 30.66471621 | 城区道路 |
| 566 | 梁平区 | 梁平公交站80 | 107.8096259 | 30.68157898 | 城区道路 |
| 567 | 梁平区 | 梁平公交站81 | 107.7434298 | 30.66125566 | 城区道路 |
| 568 | 梁平区 | 梁平公交站82 | 107.7537144 | 30.66064609 | 城区道路 |

说 明

目录

第一章 前言	3

第二章 总则	4

第一条 规划范围与年限	4

第二条	规划对象及任务	4

第三条	规划依据	5

第四条	规划目标	7

第五条	指导思想	7

第六条	规划原则	8

第三章 5G发展意义及现状	9

第一条 5G发展意义	9

第二条 5G建设挑战	11

第四章 通信基础设施现状分析	13

第一条 梁平通信业务发展现状综述	13

第二条 梁平通信设施建设痛点分析	14

第五章 通信业务需求预测	16

第一条 梁平移动通信需求预测	16

第二条 梁平智慧应用需求预测	17

第六章 通信设施规划	19

第一条 5G通信机房规划	19

第二条 5G通信基站规划	22

第七章 环境保护	54

第一条 电磁辐射	54

第二条 生态保护	54

第三条 噪声控制	54

第八章 5G安全分析	55

第四条 5G 关键技术安全分析	55

第五条 5G 典型场景安全分析	56

第九章 5G设备能耗	1

第十章 5G基站与干扰协调	2

第一条 5G基站与卫星地球站干扰	2

第二条 5G基站与固定业务台（站）干扰	3

第三条 5G基站与射电天文台干扰	4

第十一章 规划实施建议	6

第一条 加强组织管理保障	6

第二条 加大政策扶持力度	6

第三条 优化行业发展环境	7

第四条 建立健全多元化投融资机制	8

第五条 营造良好舆论氛围	8

第六条 加强通信安全体系建设	9

第七条 进行考核评估体系建设	9

- 前言

梁平区政府深入学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，牢固树立新发展理念，创新工作机制，统筹推进梁平区通信基础设施的规划和建设，实现5G规模部署和率先商用，推动梁平区数字经济与实体经济深度融合，助力网络强国，服务万物互联，为区域经济发展和人民生活改善打下基础。

随着梁平城区整体城市规划展开，重大项目落地，城市空间布局不断优化，以及数字经济和实体经济的融合，这些都对通信基础设施提出了更高的要求，通信基础设施本身的升级改造和优化提高也迫在眉睫。因此，针对全区重大发展建设，通信基础设施规划是必要的和迫切的。

通信基础设施规划是搭建城市规划与工程实施的桥梁，是落实新型城镇化发展目标，支撑通信基础设施建设的重要纽带，将为智慧城市的建设提供基础保障，为规划管理提供技术支持。

本次梁平区5G通信基础设施及廊道规划紧扣《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》以及重庆市政府发布的《重庆市人民政府办公厅关于推进5G通信网建设发展的实施意见》两大纲领性文件，力争在规划期末全区的各项通信基础设施提供能力满足国家“宽带中国”战略的相关要求，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。同时满足重庆市政府确立的2020年，我市基于路灯杆、监控杆、标识杆等社会杆塔设施资源的“多杆合一”5G宏基站站址达到1万座，基于上述设施的5G微/皮基站站址达到5万座，区县通信基础设施专项规划编制率达到100%的工作目标。

为合理集约安排通信基础设施布局，加强通信基础设施布局的区域协调，并有效整合梁平区5G通信基础设施空间资源，切实加强空间资源合理配置与统一建设，全面推进社会公共资源开放和5G规模部署，发挥城乡空间资源的最大经济社会环境效益，加强农村通信基础设施建设，缩小城乡差距，特制定《梁平区5G通信基础设施规划》，并纳入梁平区城乡总体规划。

总则

- 规划范围与年限

规划范围及内容

本规划依托于梁平区城乡总体规划、城区规划和国家通信业“十三五”发展规划，规划范围为梁平区行政辖区，其面积为1892.13平方公里，简称全区。规划成果全面覆盖梁平梁山老城城区、梁平双桂新城区及梁平乡镇场镇，全区包括梁山街道、双桂街道、仁贤街道、合兴街道、金带街道等5个街道，礼让镇、云龙镇、屏锦镇、袁驿镇、新盛镇、福禄镇、聚奎镇、明达镇、荫平镇、和林镇、回龙镇、碧山镇、虎城镇、七星镇、龙门镇、文化镇、石安镇、柏家镇、大观镇、竹山镇、蟠龙镇、安胜镇、星桥镇、曲水镇、复平镇、紫照镇等26个镇，铁门乡、龙胜乡等2个乡。

规划深度：本规划遵循统筹规划、合理布局、适当超前、优化配置、资源共享等原则，结合梁平铁塔、梁平移动、梁平电信、梁平联通和梁平广电在区域内的综合需求，完成规划区域内5G通信基础设施建设布局规划。本规划达到总规要求。

规划年限

本次规划年限取定为2020~2025年。其中，一阶段满足2020-2022年通信建设需求，二阶段满足2023~2025年通信建设需求。远期展望至2035年通信建设需求

规划对象及任务

- 通信“基站”和通信“站址”的概念

通信基站：通信基站，即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式，是指在有限的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。基站是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能。

广义的通信基站，是基站子系统（BSS，BaseStationSubsystem）的简称。以 GSM 网络为例，包括基站收发信机（BTS）和基站控制器（BSC）。

狭义的通信基站，即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。

通信站址：通信基站建设的位置，指同一个通信站址中有一个或多个通信基站（如：2G/3G/4G/5G）一般统称为通信站址。

规划对象

本规划涉及5G通信站址和通信综合接入机房，定义如下：

（1）	室外宏基站

指移动通信系统中能同时对室外区域和室内区域进行广度、深度覆盖的移动通信基站，通常建于室外，具体建设方式上可以分为依托铁塔建设的独立基站、利用建筑物建设的附建基站两类。

（2）	室外微基站

指移动通信系统中能同时对室外区域和室内区域进行深度覆盖和热点补忙的移动通信微基站，通常建于室外，具体建设方式上可以分为依托铁塔、市政资源的路灯杆、监控杆、广告牌等建设的独立基站、利用建筑物建设的附建基站两类。

（3）	室内分布系统

指利用室内天线将基站信号均匀分布在室内每个角落，满足室内用户移动通信需求的通信基站。

（4）综合接入机房

指布放5G通信基站设备机房，不涉及核心机房及汇聚机房。

注：如无特殊说明，本规划中的5G通信基站专指室外站址。

规划任务

市域层面，明确5G通信基础设施的发展目标，制定5G通信站址的布局原则，确定5G通信基站站址的设置标准等，对重要场景（高速公路、铁路等）提出管控要求。

规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2015年）；

2、《城市规划编制办法实施细则》（2006年）；

3、《重庆市城乡规划条例》（2017年）；

4、《重庆市城市规划管理技术规定》（渝府令2016第 259 号）；

5、《重庆市人民政府办公厅关于推进5G通信网建设发展的实施意见》

6、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市法定城乡规划全覆盖工作计划的

通知》（渝府办发 [2014] 70号）；

7、《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发 [2013] 36号）；

8、《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》；

9、《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》（工信部联通 [2008] 235号）；

10、《国务院国有资产监督管理委员会关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通[2014]586号）；

11、《关于加强城市通信基础设施规划的通知》（建规[2015]132号）；

12、《重庆市电信设施建设与保护办法》（重庆市人民政府令第302号）；

13、《重庆市电信通信工程规划导则（试行）》；

14、《重庆市教育委员会关于进一步加快推进高校5G网络建设的通知》（渝教科发〔2020〕5号文）

15、《关于做好重庆市5G通信基础设施建设电力协作相关工作的通知》（渝通信联〔2019〕9号文）

16、《重庆市加快5G发展行动计划（2019-2022年)的通知》（渝府发〔2019〕34号文）

17、《关于规范和加快物业小区5G网络建设的通知》（渝府发〔2020〕19号文）

18、《城市通信工程规划规范》（GB/T 50853-2013）；

19、《重庆市管线工程规划管理办法》（2006年）；

20、《重庆市梁平区城乡总体规划（2013年编制）》；

21、《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划通信业专项规划》；

22、《通信管道工程施工及验收规范》（GB 50374-2006）；

23、《电信工程制图与图形符号规定》（YD/T 5015 -2015）；

24、《移动通信天线通用技术规范》（GB/T 9410-2008）；

25、《移动通信室内信号分布系统天线技术条件》（GB/T 21195-2007）；

26、《电信术语天线》（GB/T 14733.10-2008）；

27、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB 50846-2012）；

28、《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014 ）；

29、《通信设备安装抗震设计图集》（YD 5060-2010）；

30、《通信建筑抗震设防分类标准》（YD 5054-2010）；

31、《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》（YD 5191-2009）；

32、《电信专用房屋设计规范》(YD/T 5003-2014)；

33、工业和信息化部标准《LTE FDD 数字蜂窝移动通信网基站设备技术要求（第一阶段）》(YD/T0373-2012)；

34、工业和信息化部标准《LTE FDD 数字蜂窝移动通信网基站设备测试方法（第一阶段）》(YD/T0374-2012)；

35、《重庆市住宅建筑群电信用户驻地网建设规范》（DBJ50-056－2011）；

36、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

37、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）。

规划目标

（1）满足需求

结合通信运营商需求，统一规划、统一设计，紧密结合未来通信网络宽带化、智能化、个性化的发展趋势，以智慧城市的通信基础设施为建设目标，以创新的发展模式为导向，努力创建一个公平竞争、有序发展的通信设施建设环境，为区域用户提供丰富优质的通信服务。

（2）便于管理

通过合理的规划，使通信基础设施适应各区域的特点和功能布局。避免频繁报建和反复开挖，做到有序建设，可管可控。最终提供安全可靠、开放灵活、可扩展、可重新利用、充分适应新技术发展的宽带数字通信系统，高质量地满足区域快速发展的通信需求，提高城市竞争力，支撑本地区的持续快速发展。

（3）绿色低碳

满足建设资源节约型、环境友好型社会的要求，通过统一规划，促进通信基础设施共建共享，节约土地、能源和原材料的消耗，保护自然环境和景观，减少重复建设，提高通信基础设施利用率。

指导思想

《重庆市梁平区5G通信基础设施规划》作为城市规划的一个组成部分，应符合国家的建设方针和政策。同时规划作为城市总体规划的下位规划，要服从和支持城市总体规划，从空间和时序上促进城市发展与各项建设协同进行。

同时贯彻落实国家通信业“十三五”规划行业发展思路，以提升梁平区通信基础设施能力、服务经济社会发展为主线，以打造符合城市发展进程的绿色、先进、文明、和谐的下一代信息通信网络为目标，以将通信基础设施建设纳入到城市基础设施建设范畴为契机，科学规划、统筹部署，着力推进城市基础设施领域共建共享，着力完善环评流程、加大宣传力度消除群众认知误区，政企合力共创全社会支持通信基础设施建设的良好环境。

规划原则

定位城市基础设施建设规划，注意规划的协调性。规划要紧密结合梁平区城市总体发展规划，注意与国家和地方通信业总体规划协调，注意与梁平区的总体布局的基础设施建设规划同步，放开眼光，拓宽思路，保证通信基础设施规划的协调性和战略性。

为需满足各区域和行业通信需求，保证通信基础设施规划的政策性。坚决执行“共建共享”、“推进光纤宽带建设”等国家部委颁布的网络建设指导意见，进一步加大通信基础设施建设力度，进一步提升基站、铁塔、室内分布系统的共建共享数量，尤其是铁路、公路、高速、风景区、工业园区等重点区域。

坚持以人为本和可持续发展的科学发展观，保证通信基础设施规划的可操作性。要坚持从实际出发，注意协调因群众认知误区产生的建设纠纷，集思广益，统筹考虑，采用新技术、新方法，进一步优化居民小区、学校、医院等通信基础设施建设困难区域的选址布局。

坚持远粗近细的原则，兼顾长远发展与立足当前。遵循客观规律，努力做到目标科学、思路清晰、重点明确、措施可行，注重规划的实施效果，保证通信基础设施规划的指导性，为通信基础建设提供建设依据和制度保障。

5G发展意义及现状

- 5G发展意义

- 5G将实现“万物互联”，开辟移动通信发展新时代

移动通信保持着每十年出现新一代系统的规律，移动通信技术的代际跃迁使系统性能呈现指数级提升。区别于2G/3G/4G，5G不仅是移动通信技术的顺序提升，而是多种无线接入技术演进集成后解决方案的总称，5G将以一种全新的网络架构，开启“万物互联”的新时代。5G技术旨在实现以下几大目标:1）1000x的容量提升；2）1000亿+的连接支持；3）10GB/s 的速度；4）1ms 以下的延迟。国际电信联盟ITU定义了5G三大主要应用场景：增强型移动宽带（eMBB）、大规模物联网（mMTC）及低时延高可靠通信（uRLLC）。其中，前者主要面向移动互联网应用，后两个则主要针对物联网及行业应用。

5G将全面推进经济社会智能化，开辟移动通信发展新时代，引发信息革命风暴。5G作为一项通用型技术，将多种物联网场景以卓越的性能进行互联，与大数据、云计算、人工智能等新一代ICT技术相结合，带动车联网、智能家居、医疗健康等垂直行业的蓬勃发展，并催生大量的行业应用及就业机会，从消费到生产，从平台到生态，全面推动数字经济发展迈上新台阶。

5G 是数字化战略的先导领域，积极抢占5G制高点意义重大

不同于以往的历代移动通信系统，5G将带领移动通信产业从人人互联走向更加广阔的万物互联，从而对各行各业乃至全球经济社会产生重大影响。全球著名咨询公司IHS Markit研究指出，5G将成为对全球经济有巨大、可持续影响的通用技术。2020-2035年期间，5G对全球GDP增长的贡献率将达到7%，年均产值将达到3万亿美元。

全球各国的数字经济战略均将5G作为优先发展的领域，力图超前研发和部署5G网络，普及5G应用，加快数字化转型的步伐。欧盟2016年发布了5G行动计划，明确了2016至2025年欧盟在5G频率、标准、试验、商用、行业应用、资金投入及国际合作等方面推进计划，预计2020年底推动5G全面商用。美国于2016年7月在全球率先发布10.85GHz的5G高频频谱，运营商Verizon 2017年在11个城市建设5G技术试验网。日本2017年启动5G技术试验，2020年东京奥运会前正式实现5G商用。韩国发布5G创新战略，成立5G论坛，启动重大项目，计划投入1.6万亿韩元（约14.3亿美元）研发资金，并在2018年平昌冬奥会开展了5G预商用试验。

5G将催生中国经济增长新动能，驱动国家创新战略

5G作为我国未来国家关键网络基础设施，将进一步升级中国的互联网设施，成为驱动中国“新经济”发展的基础性平台，为中国传统产业加速技术改造和跨界整合提供强力支撑，加速中国各类产业转型升级，推动中国垂直产业数字化、智能化、网络化，拓展产业创新发展的新空间。5G是经济社会发展的重要引擎，是经济社会数字化转型的关键使能器。据中国信息通信研究院测算 ，至2030年，我国5G发展在直接贡献方面，将带动的总产出、经济增加值、就业机会分别为6.3万亿元、2.9万亿元和800万个；在间接贡献方面，将带动的总产出、经济增加值、就业机会分别为10.6万亿元、3.6万亿元和1150万个。

面对5G发展的重大机遇，我国政府高度重视5G发展，视为实施国家创新战略的重要抓手之一。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家信息化发展战略纲要》等重大文件及2019年中央经济工作会议均对推动5G发展做出了明确部署。我国主动加强开放合作，5G国际话语权不断提升，已具备与国际先进企业同台竞争的综合实力。自2013年成立“IMT-2020推进组”以来，国内5G持续快速推进，目前在怀柔建成了全球最大的5G试验网，于2018年初启动了第三阶段测试，该阶段测试主要基于3GPP R15标准版本，测试面向预商用/商用的系统设备，重点开展单站、组网性能及相关互联互通测试。标准制定方面，牵头5G系统架构、车联网等一系列重要研究项目，华为的多项关键技术已被采纳为5G国际核心标准，在创新技术领域具有一定的知识产权优势。行业应用方面，研究5G与垂直行业融合的需求及解决方案,开展试验与应用示范，进行产业与应用与推广。

5G商用发展如火如荼，把握应用和产业发展窗口机遇至关重要

近两年是培育和强化5G在各行业应用观念的黄金机遇期，需要依托4G部署5G技术和应用，提前积累经验。部分行业应用已经开始在4G网络上进行尝试，如车联网、工业互联网、智慧城市等应用已经借助于LTE-V2X、移动物联网技术（NB-IoT、eMTC等）开始商用部署，为大规模推动5G行业应用奠定良好基础。5G初期将重点解决数据需求较大的城市密集地区，农村及偏远地区移动宽带接入需求仍需要4G技术来满足，4G与5G技术将长期协同发展。

三大运营商均加快各项准备，中国移动已经全面启动17个城市的规模试验；中国联通已在16个城市陆续开启5G规模试验；中国电信打造5G示范工程，开展17个城市规模试验。2019年，中国移动确定在全国超过50个城市部署5万个基站提供商用服务，中国联通发布了“7+33+n”5G网络部署，即在北京、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖，33个城市热点覆盖，在n个城市定制5G网中专网，中国电信确定在全国40个城市部署5G提供商用服务。

5G是驱动梁平区经济高质量增长新引擎，有助于构建现代化产业新体系

5G为代表的新一代信息通信技术创新，是驱动经济增长的主要引擎，并与云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的深度融合，带动高新科技、信息应用和服务、工业制造业等全链条、体系化的发展，是全球经济和科技竞争的战略制高点。5G通过与大数据、人工智能、区块链等新技术和各垂直领域的融合，必将催生新产业、新业态和新模式的出现。近年来，梁平区坚定不移推进新型工业化，取得显著成效。清洁能源、新材料、装备制造、食品医药、信息技术等5大产业呈现整体增长，借助5G推动工业做大做强，质效做高做优，助力梁平特色现代化经济体系发展，促进经济高质量发展。

智慧梁平，5G先行。梁平区5G实验网建成，依托于5G试点建设应用，必将对梁平区实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划起到极大的促进作用，对“智慧梁平”建设和创新应用锻造坚实的基础。

5G建设挑战

- 现有站址数量不满足5G基站站址数量需求

与4G网络频段相比，5G网络频段更高，传播损耗和穿透损耗更大，5G基站覆盖半径更小，故5G基站布局的密度增加，5G基站站址数的需求量更大。现有的存量4G站址数不能满足5G站址的需求，因此规划新的通信站址势在必行。

现有站址配套设施能力不满足5G基站开通要求

5G基站设备与现网4G基站设备存在形态差异大、功耗大、重量重等特点。5G基站对配套设施如电力引入容量、杆体物理空间等提出了更高的要求。

表3-1 5G基站设备参考参数

| 主设备 |  | 中兴 | 华为 | 爱立信 | 诺基亚 | 传统4G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DU/CU合设 | 尺寸 | 88.4*482.6*370 | 446*88*310 | 446*134*350 | 447*400*128 | 446*88*310 |
|  | 重量 | 18KG | ≤18Kg | 6.5kg~19.5k | 10.4kg~19.9kg | 6.75kg~8.75kg |
|  | 供电方式 | -48VDC | -48VDC | -48VDC | -48VDC | -48VDC |
|  | 典型功耗 | 700W | 483W | 123W~380W | 770W | 75W |
|  | 最大功耗 | 1700W | 1643W | 500W | 1178W | 145W |
| AAU | 尺寸 | 880*450*145 | 795*395*190 | 810*400*200 | 1110*480*185 | 422*218*133 |
|  | 频段 | 3.4GHz～3.6GHz | 3.4GHz～3.6GHz | 3.4GHz～3.6GHz | 3.4GHz～3.6GHz | 1800M/2100M |
|  | 输出功率 | 200W | 200W | 200W | 200W | 2*60W |
|  | 供电方式 | -48VDC | -48VDC | -48VDC | -48VDC | -48VDC |
|  | 典型功耗 | 700W | 850W | <1000W | 1300W | 290W |
|  | 最大功耗 | 1400W | 1000W | 1300W | 1600W | 450W |
|  | 重量 | 40kg | 40kg | <47kg | 45kg | 15kg |

表3-2 5G基站设备与现网4G基站设备参数差异

| 类型 | 主流天线体积尺寸（mm） | 天线重量(Kg) | 天线挡风面积（㎡) | RRU体积尺寸（mm） | RRU重量(Kg) | RRU挡风面积（㎡) | 合计重量(Kg) | 挡风面积（㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动4G | 1285×309×130 | 12 | 0.397 | 400×300×100 | 12 | 0.120 | 24 | 0.517 |
|  | 1650×320×145 | 22 | 0.528 |  |  |  | 34 | 0.648 |
| 联通4G | 1310×380×65 | 16.5 | 0.497 | 400×300×100 | 14 | 0.120 | 21.5 | 0.617 |
|  | 1310×265×86 | 14.5 | 0.347 |  |  |  | 28.5 | 0.467 |
| 电信4G | 1310×265×86 | 14.5 | 0.347 | 400×300×100 | 14 | 0.120 | 28.5 | 0.467 |
|  | 1515×265×145 | 19.2 | 0.401 |  |  |  | 33.2 | 0.521 |
| 5G AAU |  |  |  |  |  |  | 45 | 0.438 |

根据2018年中国5G试验网工勘904站统计表明，AC市电容量、电源电池容量、散热容量和负载配电容量是局限5G基站共享4G站址的最大瓶颈因素。结合5G基站电气参数和现有站址容量能力分析，试验网904站中，能够叠加一套5G系统比例为29%，能够叠加两套5G系统不满足比例为12%，能够叠加三套5G系统比例为5%。

梁平区的基站站址也面临以上同样的挑战，充分改造利用现网站址是5G建设的首选举措，规划科学合理的新建站址和储备社会杆体资源是夯实5G建设基础的必须手段。

通信基础设施现状分析

- 梁平通信业务发展现状综述

近年来，梁平区大力推进国民经济和社会信息化，取得了显著成效。

(1) 信息与通信网络等基础设施快速发展，服务水平不断提高。

截至2019年，梁平区固定电话用户（移动、电信、联通）10.12万户，移动电话用户（移动、电信、联通）49.24万户，增长11.1%，互联网用户11.96万户，增长42.7%。2018年梁平区广电通信业务收入3152万元，截止到2019年底，广电互联网用户达11.30万户。

“十三五”期间，除固定电话用户外，主要指标均取得了较快发展。固定电话网覆盖了全区所有行政村；电信、移动和联通三大电信运营商进行了大规模的3/4G网络建设，不断提高网络通信能力。

(2) 信息与通信服务业务成为梁平区经济发展的重要组成部分。

2019年，梁平区电信营业收入达2.7亿元，增长16.7%，成为梁平区经济发展的重要组成部分。

梁平区主要信息与通信业务发展情况如下表4.1-1所示：

表4-1 梁平区信息与通信业务发展概况表

| 序号 | 指标名称 | 数量 | 增长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电信营业收入 | 27052万元 | 56.7% |
| 2 | 互联网宽带用户数 | 11.96万户 | 9.40% |
| 3 | 其中固定电话用户数 | 10.1万户 | 29.3% |
| 4 | 其中移动电话用户数 | 49.24万户 | 11.1% |

- 梁平通信基站现状

截止2019年4月，梁平区已建成投运的物理基站总数有1215个，其中梁平中心城区物理基站总数为335个，站址分布详见规划示意图。梁平中心城区的物理基站平均站间距约300米左右，其他场景的物理基站站间距大于梁平中心城区的物理基站站间距。结合5G网络频段影响，现网基站的站址数远不能满足5G网络的需求。

梁平通信接入机房现状

梁平区区域内现有6个核心机房，51个汇聚机房及381个综合接入网机房，分布在梁平区主城区及各大乡镇，现状区域内通信机房覆盖能力普遍比较充足，区域内分布较均匀，机房配置合理、通信设施间比较容易的衔接。现网机房资源整体情况见下表所示。

表4-2 梁平区通信单位汇聚接入机房情况表

| 运营商 | 核心机房（个） | 汇聚机房（个） | 接入网机房（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁平联通 | 1 | 2 | 7 |
| 梁平电信 | 2 | 8 | 43 |
| 梁平移动 | 2 | 38 | 293 |
| 梁平广电 | 1 | 3 | 38 |

随着5G业务的成熟稳定，市场用户对5G网络的要求日益增高，加厚加深5G网络覆盖是必然趋势。统筹考虑三家运营商和梁平广电对5G站址的潜在需求，科学预测5G组网的技术选型，在现有通信机房基础上规划新的综合接入机房可以为后续5G网络的持续演进和柔性升级提供坚实的物理资源基础。

梁平通信设施建设痛点分析

梁平区的通信行业实行体制改革以来，多家运营企业竞争经营，有力促进了通信行业的快速发展，但在规划建设上确存在很多问题，主要是普遍存在的运营商短期规划、各自为政、用地和网络资源及建设资金浪费严重，给城市规划及管理造成许多困难。

目前梁平区通信基础设施建设主要有以下几个问题：

(1) 4G网络基本全面覆盖，5G网络建设蓄势待发。

3GPP 5G版本已经冻结，奠定了eMBB规模商用基础；5G网络能力向多纬度，多领域延伸，极致连接能力将改善和影响所有行业。三大运营商缺少5G统一规划，缺少联动机制，需要对5G通信基础设施进行统一规划，统一协调；市政府要求各地市5G通信基础设施专项规划编制率达到100%。

(2) 基站建设越来越困难

移动通信基站的建设在2015年以前均为三大运营商各自主导，极少合作共建共享，造成大量的重复建设和资源浪费。2015年成立的铁塔公司全面实施基站基础设施建设的统筹协调，以此杜绝资源的浪费，实现基站集约化建设目标。在科学合理规划基站站址布局时，报刊、杂志、电视、网络等媒体又经常爆出大量夸大基站电磁辐射危害的言论，严重误导了普通民众对基站的认识，导致群众对基站产生了恐惧和排斥心理，居民一方面要求通信信号质量好，一方面又反对基站建在自家门前，这种思想严重阻碍了正常的基站建设进度。因此，部分现网基站被逼迁和新建基站选址困难的问题日益凸出。

(3) 通信基础设施应纳入城市发展中

城市规划发展和市政建设中，对于通信基础设施建设的关注度不够，部分城市建设中由于没有给通信网络基础设施预留规划用地，造成通信基站选址特别困难。应将通信基础设施，作为公共服务基础设施的一种，纳入城市建设、道路规划等各项城市发展中，以确保具备服务全区的公共通信和信息服务能力。

通信业务需求预测

规划分别调研梁平铁塔、梁平移动、梁平电信、梁平联通和梁平广电等通信单位对通信机房、基站的需求情况，将现有各方需求进行汇总整理；规划还对通信技术发展趋势进行分析、对区智慧城市建设和规划情况进行解读，全方位评估未来通信需求对通信基础设施的要求；同时结合各区域规划定位、人口数量和用地规模进行5G通信需求预测，最终确定各类5G通信设施的规划需求。

- 梁平移动通信需求预测

- 预测基本思路

根据基站类型区别对待宏基站和室内站：为简化预测模型，本次预测仅针对室外宏基站，室外宏基站具有电磁辐射强、与城市景观密切、分布广等特点，是基站站址布局规划的重点。

宏基站扩展物理站址和逻辑站址的范围：一般而言，运营商所指的逻辑站址是指不同制式、不同频率、不同站型的基站，也就是将同一个机房内的 900MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz基站视为四个逻辑站点，而本次规划所指逻辑站址是将同一个机房内的900MHz、1800MHz、2100MHz和2600MHz基站视为一个逻辑站点。扩大逻辑站址和物理站址的定义范围有助于增加基站建设的灵活性，与基站特点保持一致。

频段分配

三家运营商5G网络使用不同频段，其中广电5G的连续覆盖主要采用700MHz频段，电信和联通采用3500MHz频段，移动采用2600MHz频段。相对3500MHz 频段，700MHz和2600MHz频段较低，覆盖半径大，其站间距大。为保证各频段的网络都能获得足够的站址，本次规划按5G频段（3.5GHz高频eMBB连续覆盖）进行5G站址规划。

表5-1各运营商频段分配表

| 通信企业 | 无线网络制式 | 采用频率情况 |
| --- | --- | --- |
| 中国移动 | GSM900 | 889-909MHz (上行)/934-954(下行) |
|  | GSM1800 | 1710-1735MHz (上行)/1805-1830(下行) |
|  | TD-SCDMA | A频段：2010-2025MHz |
|  |  | F频段：1880-1920MHz |
|  |  | E频段：2320-2370MHz (室内) |
|  | TD-LTE | F频段：1880-1920MHz |
|  |  | E频段：2320-2370MHz(室内) |
|  |  | D频段：2575-2615MHz |
|  | 5G | 2515-2675MHz/4800-4900MHz |
| 中国电信 | CDMA | 825-835MHz (上行)/870-880(下行) |
|  | TD-LTE | 2370-2390MHz (室内)、2635-2655MHz |
|  | FDD-LTE | 1765-1780MHz (上行)/1860-1875(下行) |
|  |  | 1920-1935MHz (上行)/2110-2125(下行) |
|  | 5G | 3400-3500MHz |
| 中国联通 | GSM900 | 909-915MHz (上行)/954-960(下行) |
|  | GSM1800 | 1735-1755MHz (上行)/1830-1850(下行) |
|  | WCDMA | 1940-1955MHz(上行)/2130-2145(下行) |
|  | TD-LTE | 2300-2320MHz (室内)、2555-2575MHz |
|  | LTE-FDD | 1755-1765MHz (上行)/1850-1860(下行) |
|  | 5G | 3500-3600MHz |
| 中国广电 | 5G | 702-798MHz/4900-5000MHz |

从覆盖方面进行宏基站预测

预测宏基站数量是指在一定成本和满足网络服务质量的前提下，使基站的数量能满足信号覆盖和用户容量两个方面的需求，并能适应未来网络发展和扩容的要求。规划从城市规划角度出发，主要从覆盖预测方面进行预测，容量预测、质量预测由各运营商优化基站布局时校核。

通过链路功率预算确定满足信号覆盖的宏基站站距。

信号覆盖是指不考虑用户需求的情况下，基站发射信号所覆盖的最小和最大覆盖半径；在没有建筑物、山体遮挡的平坦区域，最大覆盖半径可达十多公里，因此，最大覆盖半径是控制的要点。不同制式因原理不一样，对链路的计算要求不一样，有以上行链路为主，也有以下行链路为主，也有制式须对上行、下行都进行复核。规划采用的计算方法是以功率预算为基础，对一条通信链路中的各种损耗和增益进行核算，计算链路所允许的最大传播损耗，结合传播模型确定基站的最小覆盖半径，进而得到满足信号覆盖的基站数量。

梁平智慧应用需求预测

梁平智慧城市智慧应用建设需求主要包括城市治理、社区生活、产业服务、公共服务等方面。

（1）城市治理：具体包括市政、交通、应急响应、城市管理等方面的信息化建设需求。

（2）社区生活：具体包括居家服务、社区生活、社区养老等方面的信息化建设需求。

（3）产业服务：具体包括能源、装备制造、创新创业等方面的信息化建设需求。

（4）公共服务：具体包括政务、医疗、文化教育、无人驾驶等方面的信息化建设需求。

对于梁平智慧应用规划将从以下几个方面考虑：

（1）从智慧梁平规划建设角度考虑，本规划将着重对于城市空间与公共设施有一定要求的智慧应用，比如智慧市政、智慧交通、智慧物流、智慧能源等。

（2）从梁平与上级平台或其他区域的互联互通角度考虑，部分智慧应用有专网建设需求，比如智慧政务、智慧教育、智慧医疗等。

（3）对于其他以软件功能为主的智慧应用，需要充分考虑其对于梁平区域数据中心以及边缘计算等资源的需求。

智慧梁平智慧应用对数据承载通道的健壮性、安全性和及时性提出了更高的要求。2/3/4G移动通信网络的速率、时延等存在一定的局限性，而5G却可以补齐短板，充分满足智慧业务对网络性能的需求。

通信设施规划

- 5G通信机房规划

- 通信机房建设原则

- 通信机房设置标准

核心机房：各类业务网本地核心设备机房，包括移动网交换局、PSTN汇接局、软交换TG局、城域网IP核心路由器等设备的设置地点。该类机房安全等级高，一般由运营商和中国广电自规自建。

汇聚机房：本地网内各类业务汇聚设备所在机房，包括传输汇聚节点、PSTN端局、IP网汇聚节点或业务控制层(BRAS/SR)等设备。建议使用面积一般不小于60平方米。

综合业务接入机房：综合业务区内小范围业务收敛设备所在机房，包括BBU池、OLT、传输边缘等设备，是区域内传输汇聚节点的延伸，也是汇聚节点和末端接入点之间的衔接节点。建议使用面积30-50平方米。

末端接入机房：各种业务的末端接入节点，用于移动基站、大客户、宽带接入点等业务设备的接入，灵活地通过各种技术接入到综合业务接入点。

- 通信机房选址原则

规划以骨干路由和系统要求为基础，结合业务的发展，综合考虑骨干网和城域网需求，合理选择地理位置建设机房。通信局所选址原则如下：

- 应在管道资源丰富，管道线路比较多的交叉处建设机房，接入层网络环路大部分都能连到该节点，可以充分利用现有的管道和光缆，不需对现有的管道和光缆网络进行大规模调整。

- 通信机房应选择在交通便利，车辆进出方便的地方。

- 通信机房应满足相应的承重要求，对于不满足承重要求的机房，要对其后期建设提出加固要求。

- 通信机房应选择电源接入较为方便的站址，尽量选择转供电，少用专电，以降低工程造价。

- 通信机房应有安全环境，不应选择在生产及储备易燃、易爆材料的建筑物和堆积场附近。

- 通信机房宜选在地形平坦、地质良好的地段；应避开断层、土坡边缘、故河道和有可能塌方、滑坡和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地段；在不利地段应采取可靠措施。

- 通信机房不应选择在易受洪水淹灌的地区。如无法避开时，可选在基地高程高于要求的计算洪水水位0.5m以上的地方。

- 通信机房应有较安静的环境，不宜选在城市广场、闹市地带、影剧院、汽车停车场或火车站以及发生较大震动和较强噪声的工业企业附近。

- 应有较好的卫生环境，不宜选择在生产过程中散发有害气体、较多烟雾、粉尘、有害物质的工业企业附近。

选址时应考虑邻近的高压变电站、高压输电线铁塔、交流电气化铁道、广播电视、雷达、无线电发射台等干扰源的影响。应满足通信安全保密、国防、人防、消防等要求。

- 5G接入机房规划思路

综合业务接入区内需设置5G接入机房数量，与区内业务量、机房面积条件、接入主干光缆建设模式等关系密切。

5G接入机房面积需求测算，应综合考虑所在综合业务接入区业务量、接入主干组网模式、设备组网模式对机房装机面积的要求，适当考虑空间预留，以满足长期发展需求。

根据5G三大业务场景的特点，时延指标是影响机房的位置布局的关键因素。考虑5G+MEC的组合技术应用，以及uRLLC业务要求时延小于1ms等，梁平5G接入机房覆盖半径不超过3km。

通信机房规划成果

5G接入机房为综合业务接入区内小范围业务收敛设备所在机房，包括集中设置BBU、OLT、传输二级汇聚等设备，是区域内传输汇聚节点的延伸，也是汇聚节点和末端接入点之间的衔接节点。

图6-1 5G综合业务接入点服务范围示意图

根据运营商的机房建需求，规划期内梁平区共新建5G综合业务接入机房65个，其中新建机房46个，改造升级现有机房19个，分布在梁山老城区、双桂新城区、梁平北站等。

表6-1梁平区规划5G综合接入机房列表

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 | 场景 | 属性 | 业务需求 | 机房面积(m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁平东方天籁机房 | 107.76059 | 30.652813 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 2 | 梁平公交总站 | 107.766547 | 30.646352 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 3 | 梁平新城颂回居房 | 107.739681 | 30.670439 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 4 | 梁平亿联智慧小镇 | 107.743697 | 30.667315 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 5 | 梁平游泳馆 | 107.739537 | 30.648461 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 6 | 梁平月桂路路口 | 107.755906 | 30.648884 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 7 | 梁平特区饲料路口 | 107.732938 | 30.673457 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 8 | 梁平知德小学 | 107.743342 | 30.655536 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 9 | 梁平农机产业园机房 | 107.732655 | 30.661078 | 乡镇 | 新建 | 近期 | 50 |
| 10 | 梁平智慧小镇机房规划1 | 107.742994 | 30.673995 | 县城 | 新建 | 近期 | 50 |
| 11 | 梁平智慧小镇机房规划2 | 107.750526 | 30.681704 | 县城 | 新建 | 近期 | 30 |
| 12 | 梁平智慧小镇机房规划3 | 107.755141 | 30.668091 | 县城 | 新建 | 近期 | 30 |
| 13 | 梁平火车北站机房 | 107.81343 | 30.716165 | 县城 | 新建 | 近期 | 30 |
| 14 | 梁平扈家巷 | 107.800001 | 30.683333 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 15 | 梁平祥和小区 | 107.795555 | 30.678333 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 16 | 梁平中学宿舍机房 | 107.770277 | 30.664167 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 40 |
| 17 | 梁平隆鑫花漾城机房 | 107.766511 | 30.648391 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 40 |
| 18 | 梁平世纪商投 | 107.760591 | 30.662391 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 19 | 梁平亿联二期机房 | 107.741393 | 30.666555 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 20 | 梁平亿联开发部机房 | 107.742971 | 30.662982 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 21 | 梁平红旗中学 | 107.804166 | 30.669167 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 22 | 梁平黄桷树 | 107.777222 | 30.666667 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 23 | 梁平职教中心 | 107.809216 | 30.694194 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 24 | 梁平东门体育馆 | 107.811831 | 30.678455 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 25 | 梁平梁山初中 | 107.788949 | 30.670001 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 26 | 梁平区公安局 | 107.781802 | 30.658418 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 27 | 梁平市民服务中心机房 | 107.763731 | 30.655451 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 40 |
| 28 | 梁平平伟集团机房 | 107.753188 | 30.660278 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 40 |
| 29 | 梁平安福路口机房 | 107.726106 | 30.666431 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 30 |
| 30 | 梁平福德大道机房 | 107.732395 | 30.655903 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 50 |
| 31 | 梁平双桂湖管理处 | 107.750993 | 30.648976 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 50 |
| 32 | 梁平兴茂盛世华都机房 | 107.776418 | 30.659145 | 县城 | 现网改造 | 近期 | 50 |
| 33 | 梁平聚奎机房 | 107.595465 | 30.636134 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 34 | 梁平柏家机房 | 107.905803 | 30.591124 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 35 | 梁平紫照机房 | 107.936668 | 30.534503 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 36 | 梁平石安机房 | 107.976266 | 30.591515 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 37 | 梁平曲水机房 | 108.047408 | 30.69735 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 38 | 梁平七星机房 | 107.482291 | 30.680549 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 39 | 梁平铁门机房 | 107.709679 | 30.500937 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 40 | 梁平荫平机房 | 107.575933 | 30.540251 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 41 | 梁平蟠龙机房 | 107.848506 | 30.635053 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 42 | 梁平回龙机房 | 107.482581 | 30.531602 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 43 | 梁平和林机房 | 107.68048 | 30.582157 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 44 | 梁平竹山机房 | 107.576045 | 30.717318 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 45 | 梁平碧山机房 | 107.457334 | 30.770576 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 46 | 梁平虎城机房 | 107.541099 | 30.813973 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 47 | 梁平明达机房 | 107.658222 | 30.726868 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 48 | 梁平龙门机房 | 107.687564 | 30.797444 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 49 | 梁平复平机房 | 107.87984 | 30.771968 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 50 | 梁平仁贤机房 | 107.678215 | 30.661034 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 51 | 梁平礼让机房 | 107.63346 | 30.685656 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 52 | 梁平袁驿机房 | 107.513577 | 30.740692 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 53 | 梁平新盛机房 | 107.725075 | 30.845313 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 54 | 梁平文化机房 | 107.774888 | 30.81465 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 55 | 梁平福禄机房 | 107.968162 | 30.656565 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 56 | 梁平双桂机房 | 107.702805 | 30.605493 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 57 | 梁平大观机房 | 107.808409 | 30.557035 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 58 | 梁平云龙机房 | 107.643213 | 30.524553 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 59 | 梁平屏锦机房 | 107.543791 | 30.6041 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 50 |
| 60 | 梁平合兴新增机房1 | 107.841146 | 30.721847 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |
| 61 | 梁平合兴新增机房2 | 107.821331 | 30.744333 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |
| 62 | 梁平合兴新增机房3 | 107.90959 | 30.718364 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |
| 63 | 梁平星桥新增机房 | 107.768012 | 30.730501 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |
| 64 | 梁平安盛新增机房 | 107.719166 | 30.6917 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |
| 65 | 梁平龙胜机房 | 107.565492 | 30.779578 | 乡镇 | 新建 | 远期 | 30 |

5G通信基站规划

- 移动通信系统及其分析

中国移动通信事业发展始于20世纪80年代，在短短20年的时间里，不仅网络规模和用户规模双双成长为世界第一，还在知识产权、国际标准、移动通信设备研制等方面取得了历史性的突破！

业界预测，5G商用的时间是2020年。5G是多种新型无线接入技术和现有无线接入技术（4G后向演进技术）集成后的解决方案总称，从某种程度上讲，5G是一个真正意义上的融合网络。5G的目标峰值速率超过10Gbps，有着超高数据速率、极低时延、低成本设备、超低能耗、极高可靠性等特性，5G与“云”、“物联网”密不可分。真正的5G终端不仅可以兼容4G标准，同时还可以降低终端成本，提供真正意义的全球漫游。

目前5G各项规范标准已形成落地，5G网络发展更是如火如荼，已成为目前聚焦发展的主流网络，本规划将以5G网络为规划目标。

对物理站址的影响分析：不同运营商的不同制式或不同频率的基站是逻辑站址，城市规划控制基站站址是指物理站址而非逻辑站址，一个物理站址可能包括多种逻辑基站，如 900MHz、1800MHz、2100MHz、2600HMz，或者 2G、3G、4G、5G的站址，或者直放站、微基站，或者不同运营商的不同制式的逻辑基站。将不同逻辑站址通过集约化手段梳理成物理站址，是本次规划的任务之一，这样既避免陷于不同制式用户动态变化而难以得出基站的数量，也便于将基站的设置规律纳入城市规划而普遍推广。

对基站设置规律的影响分析：2G、 3G、4G、5G的不同制式因业务模型和传输模型的不同，导致基站的覆盖半径、站距均不相同；尽管数据差值不大，但对需在城市规划阶段推广的普遍规律而言，各种数据要更具代表性。如果按照覆盖半径最小、市场份额最大制式的基站所承载用户数来总结基站的设置规律，那么，其它制式的设置规律也能满足或基本接近使用要求；不同制式的差别可以通过技术分析加以修正。

对基站布局的影响分析：各种制式的基站布局最终由各功能片区的该制式用户数、建设状况（包括建筑单体、城市道路等）、周边电磁环境等因素确定。尽管前述的基站数量的计算方法、设置规律不是针对某种制式而制定，但最终基站布局是一定要满足各种制式的要求。满足不同制式布局要求主要通过基站布局步骤、选址原则、选址方法来控制，同时结合各功能片区及其周边片区的现状基站布局、规划期末的建设状况以及要达到规划目标等要素综合确定。

规划思路

城区电信、移动、联通、广电基站分别建设，分布面广点多，对城市用地布局和节约用地影响较大，为实现对各运营商基站进行全面统筹的合理规划布局，减少基站的重复建设，保护城市景观环境。结合梁平区规划布局，从满足通信功能需求、城市景观、环境保护、社会心理及网络稳定安全等方面合理对通信基站落实选址布点，保证城市建设与通信产业的协调性。

1、新城站址应提前规划，推动纳入到城乡发展的详细规划中，后续根据功能区的完工时间、用户入住情况和电信企业及广电的建设要求，分步实施。

2、积极掌握铁路、公路等交通管理部门对站址建设的要求，以及可获取的土地房屋、电力等资源。

3、主动获取交通干线规划需要的里程、车流量、道路使用车型、车速、车体损耗和路基高度等信息。

4、分析沿线各家电信企业及广电现网覆盖和站址资源情况，为利旧改造使用存量站址提供依据。

5、根据电信企业及广电交通干线覆盖策略、网络制式、频段、覆盖指标、容量指标等要求，结合电信企业及广电现有类似交通干线的站址布局和链路预算分析，确定交通干线覆盖中站址规划的站距、规模和挂高要求。

6、综合各家电信企业和广电不同制式的站距、挂高、距路基垂直距离等要求，考虑机房配套和天面资源的配置，结合可获取的土地房屋资源，加强整合，制定初步的站址方案。

规划原则

1、后向兼容：本次规划充分尊重历史，在体现前瞻规划的同时，也着重体现了后向兼容的思想。对于由于客观原因导致的基站设置现状不作颠覆性的变更，并基于精细化管理的原则对其进行了梳理、归类，或保留、或调整、或拆除。基本确立了“大部保留，适当调整，少量拆除”的原则，以确保移动通信服务不会由于规划的根本性变更而发生重大事故，确保移动通信行业安全运行。

2、规划引导：基站设置作为一项微观的行为，需要充分体现城乡规划及布局的意图，实现基站与人口、用地属性、地形地貌等方面的有机融合。通过规划先行推动基站设置的有的放矢，推动基站布局的进一步优化，最终实现“按需设站”的基站设置思路。

3、资源集约：基站设置不仅涉及空间资源，同样也涉及到能源供应、传输等方面的一系列要素。本次规划以站址集约为切入点，进一步强化多要素的集约利用。在空间上倡导移动通信行业内的天面、物理空间等的共享；倡导移动通信行业与其他城市公共设施行业的共享。

4、多要素融合：基站设置源于移动通信网络的部署需要，其技术的合理性直接影响到运营商的利益，同时，基站设置落脚于城市具体物理形态，其技术合理性必然受到包括业主、居民在内的多元利益群体的影响。因此，基站规划的过程中，通过多要素的综合预判，以实现多元主体在利益上的平衡和趋同。

5、布局前瞻性：移动通信技术发展迅速，现网多种制式并存，从5G开始有望未来发展为较为统一的制式，但多种制式并存的情况仍将长期存在。未来移动通信网络将提供更为多样化的业务，技术也更复杂，基于一般技术的信号强度分析不能满足规划需求。

6、渐进化：网络规模的发展是渐进的，这既是市场发展的要求，也是运营商投资受限的结果。近期和远期规划相结合，以最低的成本建造成符合近期和远期话务需求，具有一定服务等级的移动通信网络。按建设时序，通信网络提供的各项业务质量将越来越好，用户的主观感觉也越来越好，保持在移动通信市场对用户长久的吸引力。

7、基站布局应符合GB 8702-2014《电磁辐射防护规定》等电磁辐射要求。

宏站规划

- 网络覆盖要求

实现整个规划区的连续覆盖，室外信号强度大于-90dBm，可畅通地满足语音通信及数据需求。同时要紧跟城市发展建设需求，对近期城市规划重点区域、交通干线提前预覆盖，中远期对尚未建设或尚未规划的区域随着建设进度覆盖。

现阶段主要建设5G基站，下表为各大运营商对5G室外覆盖目标要求。

5G室外覆盖目标：

一般城区：应满足RSRP>=-105dbm且SS-SINR>=-3db的概率>=90%。下行速率>=100Mbps 且上行速率>=5 Mbps的概率>=90%

表6-2 5G网络覆盖指标考虑

| 城区场景 | 4G | 5G |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 采样点概率满足95％ |  |
| 室外覆盖 | RSRP>=-105dbm& RS-SINR>=-3db | RSRP>=-105dbm& SS-SINR>=-3db |
| 下行速率 | 大于4Mbps | 大于100Mbps |
| 下行频率 | 2130MHz | 3500MHz |
| 室外站址距离要求 | 250~350米 | 200~300米 |

（1）规划期内，需解决城市外扩的广度覆盖问题和城市内张的深度覆盖问题。

（2）无线通信基站规划按照“一步规划，分步实施”的总体原则进行。一步规划是指按照满足规划期内业务需求进行站点规划，力求做到重点区域站点布局在较长时期内相对稳定，分布实施是指分期建设，跟随市政规划步骤分布实施位置规划。

（3）综合考虑移动、联通、电信各运营商的需求，合理分配基站布局，规划站址实现完全共址共建共享。

（4）基站建设要同步于城市规划建设，对于新建道路、功能开发区采取新建室外宏基站的方式解决覆盖问题；对新建的大型建筑、建筑群和高密度建筑区、居民区，采取室外宏基站与室内分布系统相结合的方式解决覆盖问题。本次规划只对室外宏基站布局做出规划，室分系统的建设由各运营商根据实际城市发展情况和测试情况按需建设。

（5）对城市改造区、重建区、新建区，用地规划、基础建设还处于开始阶段或尚未开始的，主要规划自建型基站，为其预留土地实现共站址和机房空间分配。对已建城区，主要规划自建型基站和原有基站改造。

室外站址距离要求说明：

首先，在进行覆盖估算前，运营商会对覆盖指标的判决准则进行规定，即小区覆盖边缘信号电平达到多少为有覆盖边缘速率满足多少为有数据业务，否则为无覆盖，各地方运营商会有所不同，如上面运营商要求的-90dBm。

其次，通过链路预算（链路预算是在一个通信系统中对发送端、通信链路、传播环境（大气、同轴电缆、波导、光纤等）和接收端中所有增益和衰减的核算。其通常用来估算信号能成功从发射端传送到接收端之间的最远距离）计算各种覆盖区域允许的最大路径损耗。其中链路预算计算公式为

上行：PL_UL=Pout_UE+Ga_BS+Ga_UE-Lf_BS-Lp-Lb-Mf-Mp-Mi-S_BS

其中 PL_UL:上行链路最大传播损耗Pout_UE:移动台最大发射功率Ga_UE:移动台天线增益Ga_BS:基站天线增益Lf_BS:基站馈线损耗Lp：穿透损耗Lb：人体损耗

Mf：阴影衰落余量Mi：干扰余量Mp：快衰落（功控）余量 S_BS：基站接收机灵敏度。

下行公式为：PL_DL=Pout_BS+Ga_BS+Ga_UE-Lf_BS-Lp-Lb-Mf-Mp-Mi-S_UE

各参数含义可参考上行公式。

上下行预算结果一般不同，实际有效的覆盖范围将取决于上下行两路预算中的较小者。

第三步，计算出最大路径损耗后，通过传播模型计算最大损耗情况下小区的覆盖半径。

依照移动5G频率为例：

参照5G下行边缘速率50Mbps，上行边缘速率5Mbps。

本次仿真通用参数如下：

地图：采用三维地图；

传播模型为UMA模型；

手机发射功率NSA：23dBm，SA：26dBm；

小区发射功率53dBm；

MiMo模式：上行：分集；下行：分集。

根据链路运算公式计算，不论是5G还是4G，最大站间距均由上行覆盖能力决定。

仅考虑浅层室内覆盖的情况下，如果考虑小区边界达到5G应用的基本速率要求（下行50Mbps/上行5Mbps），NR2.6支持的 最大站间距为515米（SA); 如果NSA组网，则对应的（下行50Mbps/上行5Mbps）站间距为386米。

如果采用SUL1.8GHz技术来提升上行覆盖，SUL技术对NR2.6GHz在边缘速率为1Mbps、2Mbps时对站间距有很小的增益；当边缘速率为5Mbps时，站间距的增益已没有。

图6-2 5G室内浅层覆盖宏站链路预算结果

考虑深层室内覆盖的情况下，如果考虑小区边界达到5G应用的基本速率要求（下行50Mbps/上行5Mbps），NR2.6 支持的最大站间距为341米（SA);如果NSA组网，则对应的 （下行50Mbps/上行5Mbps）站间距为256米。

如果采用SUL1.8GHz技术来提升上行速率，SUL技术对NR2.6GHz在边缘速率为1Mbps、2Mbps时站间距有一定的增益，当边缘速率为5Mbps时，站间距增益已很小。

图6-3 5G室内深层覆盖宏站链路预算结果

综合考虑5G业务发展趋势和梁平区的地形地貌，5G站间距设置标准如下。

表6-3 梁平5G宏基站设置标准

| 通信企业 | 频率 | 覆盖受限系统 | 站距参考（米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城区 | 乡镇 |
| 中国移动 | 2.6GHz-4.9GHz | 上行 | 200-250 | 200-300 |
| 中国电信 | 3.4GHz-3.5GHz | 上行 | 200-250 | 200-300 |
| 中国联通 | 3.5GHz-3.6GHz | 上行 | 200-250 | 200-300 |
| 中国广电 | 4.9GHz-5.0GHz | 上行 | 200-250 | 200-300 |

- 基站选址原则

（1）城区新建基站站址优选绿地、广场用地和道路隔离带等城市公共用地区域。

（2）站址选择必须满足安全要求，确保网络设备运行的安全，不应选择在易燃、易爆的仓库和材料堆积场，以及在生产过程中散发有毒气体、多烟雾、粉尘、有害物质或者容易发生火灾、爆炸危险的工业企业附近设置；

（3）拟建地面塔的站址距离电力、通信线路、加油站、加气站、铁路、其他建筑物等危险、重要设施的水平距离宜不小于地面塔高的1.3倍

（4）站址不宜在大功率无线电发射台，大功率电视发射台、大功率雷达站和具有电焊设备、X光设备或生产强脉冲干扰的热合机、高频炉的企业或医疗单位附近设置；

（5）网络基站站址布局尽量符合蜂窝网的结构；

（6）城区站址选择应考虑无线小区话务量分布，站址应设置在需覆盖区域的中心，以保证话务较均衡地分配到基站的各个扇区；

（7）天线高度适宜，与同类站点天线高度相近，天线方向有足够的视野，无大的障碍物阻挡。架设天线有足够的位置，如附近有河流，天线方向应与河流方向垂直；

（8）对于密集市区，高层建筑较多，应特别注意所选点天线方向有足够视野，无大的阻碍物。同时，还可以充分利用周围建筑物将信号局限在目标区域，避免越区覆盖；

（9）基站高度控制，避免出现超高站（站高超过50米），避免出现超低站（街道站、隧道边站以外低于15米的站点）；

（10）宏基站优先选址公共建筑天面，政府和国有企事业单位的办公建筑必须保证对基站建设开放。

室分规划

室分建设为宏站建设的补充，主要应用于大型建筑楼宇电梯、车库、大型写字楼等宏基站覆盖盲区，需求量逐年递增。然而，“进场难、进场贵”问题以及长期以来的“潜规则”令建设市场混乱无序，困难重重。面对此建设难题，首先，室分建设市场要打开共建共享新局面，避免同一楼宇多家运营商重复申请建设，从源头扭转以往“各自为战、竞价入场”的无序状态，规范通信配套建设市场，提高室分建设集约化水平。其次，政府部门需统筹协调，禁止所在场所的所有者或者管理者漫天要价，维护通信建设市场的有序发展。电信设施属于战略性公共基础设施，受法律保护，任何单位或者个人不得阻碍和破坏依法进行的电信设施建设，不得危害电信设施安全，违者按照法律法规相关条例处罚。

规划期内不满足通信运营商各自室内分布信号覆盖指标的场景纳入规划建设范围。各新建场景由铁塔公司进行统一规划建设。三家基础电信企业和广电原则上不再单独新建室内分布系统。铁塔公司要增强承建能力，合理平衡、有效满足三家基础电信企业和广电的建设需求。室分建设时，应统筹各方需求，优先改造利用存量资源，能够共享的原则上不再新建。

覆盖场景

梁平室分覆盖场景主要分为住宅楼宇、商住楼宇和非住宅类。室内覆盖系统的设置，主要考虑在建筑内部、地下空间及重要商务楼宇等，一方面对覆盖不足的区域进行加强，同时分流高密度区域的话务。以下场景建议建设室内覆盖系统。

表6-4 室分覆盖区域

| 梁平片区场景 |  | 覆盖区域 |
| --- | --- | --- |
| 住宅楼宇 |  | 建议覆盖电梯、走廊、地下车库等区域 |
| 商住楼宇 | 住宅区域 | 建议覆盖电梯、走廊、地下车库等区域 |
|  | 非住宅区域 | 按需覆盖 |
| 非住宅类 | 商业/公共服务楼宇 | 建筑面积大于2000平方米的封闭建筑建议全覆盖 |
|  | 半开放式广场 | 可结合室外宏站+微站实现区域覆盖 |
|  | 交通枢纽 | 建议全覆盖 |
|  | 学校、体育馆等 | 建议全覆盖 |
|  | 未来的综合管廊 | 按需覆盖 |

覆盖方式

目前室内覆盖可采用室内分布系统、分布式微基站及微微蜂窝等方式。2G及3G网络多采用传统DAS方式实现室内覆盖，考虑到4G深度覆盖及未来5G覆盖的要求，室内场景覆盖可采用光纤分布、微站分布及无源分布系统等方式实现多运营商、多系统共建共享。在与其他设施方案衔接时，要明确预留室内分布系统建设所需的空间资源，保证后期建设时，室内分布系统馈线、光缆、天线和设备等都具备安装条件。

在用户较多，需要支持LTEMIMO、定位、导航等特殊业务的室内场景，可采用分布式微基站方式建设室内覆盖系统。分布式微基站是一种新型的室内覆盖解决方案，将传统的BBU+RRU变为BBU+扩展单元+远端射频单元模式，通过将RRU微型化、室内化来直接替代原分布系统中的天线对目标区域进行覆盖。

5G室内覆盖多采用新型室分pRRU方式覆盖，在隧道场景可采用泄漏电缆方式覆盖。在3.5GHz频段下，单pRRU覆盖约100~300平方米，下沉道路/隧道场景单pRRU覆盖距离约50~80米。

图6-4 分布式微基站覆盖方式

干扰解决

各运营商对网络容量、覆盖方式、使用频谱等环节存在不同的需求，涉及到的系统较多，共建时需特别关注多系统间干扰问题。

系统间干扰主要包括杂散干扰、阻塞干扰、互调干扰。系统间的最终干扰隔离度取杂散干扰、阻

表6-5 各系统隔离度指标要求

| 干扰系统 被干扰系统 | CDMA | GSM | WCDMA | LTE2100 | LTE1800 | TD-LTE(F) | DCS1800 | TD-LTE(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDMA |  | 87 | 90 | 59 | 59 | 59 | 87 | 59 |
| GSM | 59 |  | 35 | 41 | 35 | 35 | 37 | 35 |
| WCDMA | 80 | 60 |  | 83 | 58 | 58 | 60 | 58 |
| LTE2100 | 62 | 61 | 59 |  | 59 | 59 | 82 | 59 |
| LTE1800 | 59 | 61 | 59 | 59 |  | 59 | 81 | 59 |
| TD-LTE(F) | 80 | 61 | 59 | 59 | 59 |  | 81 | 67 |
| DCS1800 | 79 | 45 | 43 | 55 | 55 | 55 |  | 55 |
| TD-LTE(E) | 80 | 81 | 59 | 64 | 64 | 64 | 81 |  |

实际工程设计中，规避系统间干扰的方法主要如下。

（1）采用高品质器件，提高端口隔离度，避免互调干扰；

（2）室内分布式系统合建时，采用空间隔离，上下行分缆或三家运营商独自使用一根缆

微站规划

随着移动通信网络的迅速发展以及城市建筑的快速建设，在部分地区室外宏站已经无法达到很好的覆盖，而不断增长的移动用户数随之而来的话务量对基站的容量也是一个不小的考验。尤其是人流量较大的密集区域，4G网络仅仅通过室外宏站覆盖不能给用户以良好的网络体验了。为此运营商纷纷采用了微基站覆盖的方式来解决重点区域的信号覆盖和话务吸收问题。

同时5G标准正在制定中，从目前5G网络确定的一些技术特性分析，大容量、低时延、超密组网、高频组网等也预示着5G网络将不可能仅仅采用传统宏基站广覆盖的方式来建设，超密集的微基站组网可能将是城区5G网络建设的主要方式。

相比宏基站，微基站天线挂高相对较低，一般在15米以下，以1-2个扇区为主，多采用美化方式建设，设备形态方式建议采用RRU＋定向小天线，EasyMaCro，VRRU等。

- 覆盖效果分析

微基站的建设主要采用以下一些原则。

（1）靠近覆盖目标部署；

（2）高度高于覆盖目标3-5米时，覆盖能力相当于宏站，效果较好；

（3）高度低于覆盖目标时，需要有良好的无线传播空间，尤其应避免近场阻挡（3米杆应避免中型车辆阻挡；6米杆因避免大型车辆阻挡；10-20米杆应避免树木阻挡）。

通过技术分析可以看出，针对不同的覆盖场景，应该选取不同高度的杆站；对于小型广场、步行街，由于没有障碍物阻挡，微基站可采用3-10米高度的杆站；对于一般道路和普通住宅区域，微基站可采用6米以上高度的杆站；对于高层住宅区，微基站可采用10米以上高度的杆站；对于别墅区域，微基站可采用15米左右高度的杆站；其他CBD室外区域、工业园区、景区等，建议建设20米以上的杆站来提供网络覆盖。各类微基站应用场景如下图所示。

图6-6 微基站应用场景

通过4G网络现场测试（边缘场强-105dBm）及5G网络覆盖模型分析，4G与5G网络微基站在不同场景下的覆盖能力对比如下表所示。

表6-6 4G/5G网络微基站覆盖距离对比

| 场景 | 杆高（米） | 覆盖距离（米） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4G网络 | 5G网络 |
| 居民区 | 6 | 100～150（低层居民楼） | 50～60（低层居民楼） |
|  | 20 | 225～300（高层居民楼） | 100～130（高层居民楼） |
| 别墅区 | 15 | 150（室内） | 60（室内） |
|  |  | 250（室外） | 80（室外） |
| 道路 | 6 | 300（地面） | 80（地面） |
|  | 3 | 100（地下） | 50（地下） |
| 商务区 | 18 | 300（室外） | 100（室外） |
|  | 5 | 80～ 120（下层广场） | 50～60（下层广场） |
| 工业园区 | 20 | 300～450 | 150～200 |
| 景区 | 20 | 300 | 150 |

规划建议

通过上述分析可以看出，微基站在底层居民区、一般道路、别墅区等场景可以提供较好的网络覆盖效果。微基站规划建议如下。

（1）在宏基站站址选择困难的场景，建议通过微基站的方式建设；

（2）在人流密集区域，建议建设微基站来补充覆盖及吸收话务；

（3）微基站的建设需结合周边环境，尽可能景观化建设；

（4）在市政道路上建设微基站时，建议结合其他市政设施建设，例如灯杆、电力杆、监控杆、井盖、垃圾桶等；

（5）其他区域建设微基站时，也可结合建筑外墙、小区绿化及周边其他设施等景观化建设；

（6）市政道路范围内所有灯杆相对应的管道、供电、基础等需具备微基站安装条件。

图6-7 微基站景观化建设示例

基站集约化建设规划

移动通信基站的“集约化”建设，是一种充分利用现有基站设备资源，对站址等稀有资源进行最大化利用，减少重复建设，避免资源垄断的最有效的建设策略。故“集约化”的基站建设包括了基站共建和对现有资源共用两个方面的内容。具体就是一个地区的移动通信基站建设，在相关部门的主导下，充分利用现有(或统一新增)的基站站址、基站的公共设施，为多个移动运营公司共用，以减少基站重复建设。

获取到通信运营商近年的整体规划需求后，将规划新增站点与存量现网站点进行匹配，原则上尽量利用现有存量站点进行共建，对于周边没有合适的存量站点的才允许新建，并且保证新建站点有提供给其它运营商将来共享的潜力。

具体集约化建设要求如下：

（1）密集市区：根据选址原则可得出，新建站点与现网站点距离150米以内，共站现网建设，超过200米重新规划新站点；

（2）规划新站点时规避一些特殊区域，现网站点落在建设后特殊区域的，就近在周边另寻合适站址建设。特殊区域指建成为幼儿园、小学、养老院、文物保护单位、高压变电站、军事敏感区域、加油站等。

基站建设管理实施措施

加强宣传提高对移动通信的认识，各机关、事业单位和国有企业要充分认识移动通信是区经济发展和社会进步的重要基础设施，关系突发事件抢险救灾的应急通信保障，应从构建和谐社会的大局出发，正确认识、科学对待基站使用与电磁环境保护的关系，积极配合做好移动通信基站建设工作。

城市美化基站、机房建设

- 美化方案原则

本规划对新建铁塔、机房、天线等均考虑采用美化方案，提高基站与环境融合度。但在制定具体个体基站的美化方案时，应遵循以下原则：

(1)和谐性原则

新建基站应提高与周围环境、建筑物、人文景观、城市天际线等和谐度，不影响城市美观，不引起人们反感，从造型、色彩等方面融入环境，并可适当提高整体景观。

(2)合法性原则

基站的建设应符合政府规划要求和相关法律法规的要求，包括占地要求和业主同意等。

(3)安全性原则

美化铁塔、天线、机房应符合相关安全要求，包括电磁辐射、铁塔、房屋建筑安全等。同时要求美化材料应经久耐用，耐高温和耐腐蚀，使用寿命不少于10年

(4)技术可行性原则

在进行天线美化时，首先必须满足无线覆盖的要求，无线信号衰减尽量低，美化天线的结构对天线调整后的发射性能应没有影响，在天线安装位置垂直面的正前方不能有金属阻挡。天线有时需要调整下倾角和方位角以及进行维护等，馈线需要增加，天馈线美化方案需要考虑天馈线的维护和扩容的方便性。

另外，由于新建基站采用美化造型、特异性造型等技术手段以及多运营商共址共享建设基站的方式，在制定具体方案时应考虑技术可行性，确保基站建设方案切实可行，并能满足各运营商技术要求。

(5)经济性原则

由于新建基站均采用美化方式建设，单纯从基站建设角度考虑，建设成本是要高于普通基站建设的。因此，要合理选择美化方式，考虑经济效益，不应单纯追求美化造成资源浪费。

美化铁塔

目前通信行业应用美化通信塔非常普遍。美化塔有与传统铁塔相比，有如下特点：

(1)外形美观，适应城市环境美化建设——美化通信塔,从其外型上可以很好的融入所建站区域的现场环境，如美化成城市路政的路灯杆、高杆灯，或美化为高大的灌木植物(树)等。这样的形式改善不但不破坏城市的基本景观，还可以将业务天线或一些设备隐藏，避免了城市建设的“视觉冲击反感”。

(2)建设速度快捷——传统式通信角钢塔、拉线塔因平台迎风面大，铁塔基础占地面积大，施工周期长，施工作业面大，而在城区往往场地狭载，现场条件并不完全满足施工条件，美化通信塔适应客观环境，充分考虑施工条件，极大地克服了传统通信塔的一些缺点。

(3)使用安全——美化通信塔的建设从地质勘探、塔设计、施工都有专业的单位进行全程跟踪管理，并全程配有质量安全巡查人员。完全能适应各地的气候、环境状况。

(4)类型灵活可适应多种需求——美化通信塔可以按照运营商的要求，衍生多种高度(8M、15M、20M、25M、30M、35M、40M、异型高度)和类型的美化方案，最大程度上来满足建设需求。

美化通讯塔，包括美化灯杆通信塔系列、仿生通信塔系列、景观通信塔系列等。

材料主材一般选用钢管、不锈钢、角钢，表面镀锌/喷塑处理、辅以玻璃钢、高级复合型材料美化塔体造型，可安装多付天线。

由于美化通信塔具有占地面积小，有景观、仿生、灯饰美化效果等优势，同时具有安装灵活、天线隐蔽性好、实用性高等特点，多用在城市城区、旅游风景区、大型场馆广场的通信信号覆盖。特别适用于学校园区、公园内、广场绿地、街道和交通主干道两侧。

美化灯杆通信塔系列

美化灯杆通信塔系列，包括美化单管通信塔，高杆塔以及各种仿灯杆通信塔。

材料选用不锈钢或玻璃钢美化杆造型，隐藏材料选用复合材料仿制灯体造型，一般可安装天线数较少，下部为杆通信塔钢结构支撑，表面镀锌/喷塑处理。具有安装灵活、天线隐蔽性好、实用性高等众多特点。特别适用于学校园区、公园内、广场绿地、街道和交通主干道两侧。灯杆高度一般有8米-15米，20米-50米各种规格。图片示例如下：

美化灯杆塔示例

智慧灯杆塔示例

仿生通信塔系列

仿生通信塔系类产品，在其外形上作了重大的突破、改进，以自然生长的松树、樟树、椰子树等为仿真的造型样本、设计素描图和电脑效果图，制订雕塑和喷涂工艺程序。对通信塔仿真伪装，使人们察觉不到塔的存在，把它融入了周围的自然环境中，让通信铁塔与周围的自然环境相协调，适用于梁平对环境要求较高的旅游区、风景区等区域。

该类产品一般以合成树脂为粘结剂，辅以高级化工原料配制成可塑性物体，用作树杆、树节、树皮、树根等雕塑基材，喷涂高级丙烯酸涂料，修饰保护表面，增强耐久性，可达到5年不褪色，10年内不开裂，不脱落的效果，并具有可复涂性。包括迎客松、仿椰树、仿棕桐树等多种仿生塔型。图片示例如下：

仿生通信塔示例

景观通信塔系列

景观通信塔，在通信铁塔的基础上改变平台、天线增高架、避雷针等结构，甚至隐藏天线及与各种造型结合以提高塔的美观度和适用性。景观塔分为落地景观塔和楼顶景观塔，落地景观塔的主体结构与通信塔相似，塔高：30-50米；楼顶景观塔是以楼面为基础，适当加硬钢管支撑或拉线以提高强度，其高度相对较低，一般不高于30米。图片示例如下：

楼顶美化塔

随着城市建设步伐的加快，老旧房屋不断拆迁，原有安装在老旧房屋上的增高架或抱杆也将面临拆除，重新选址；依据城市规划部门的要求，原有类型增高架或抱杆影响到市容的美观性，受到越来越多的限制；楼顶美化工艺塔的出现，不但可以满足规划部门对美观的需求，还为基站的建设带来了便利。

城市的规划发展带来人们更多的便利，也就有更多的人群向城市涌动；随着城市移动用户数的不断增加，基站话务量也在不断增加，那么就需要扩容原有基站载频或建设新基站，同时房屋的拆迁造成原有基站的搬迁；而基于市容的美观性，城市规划部门禁止在楼顶新建增高架或抱杆，而且新建楼顶增高架或抱杆引起了市民的极大不满，使建站难度越来越大。对运营商的市区基站建设来说，将面临一个很大的挑战。正是在这样一种环境下，楼顶美化工艺塔在市区建站中的应用显得尤为重要。

楼顶美化工艺塔种类繁多，可根据建设需求及地理环境选择合适的塔型，此类型塔可广泛应用于商务区、居民区、工业园区等地的通信基站建设，不仅可以满足通信覆盖需求，还可作为建筑性标志，具体设置原则如下：

(1)对承载力比较好(如框架结构)的楼顶,可以采用重型楼顶美化塔,高度应设置在8米-20米,此类型楼顶基站应设置在市区商务中心楼顶，具体承载力载荷需由土建单位核实。

(2)对承载力比较差(如预制板结构)的楼顶,可以采用轻型楼顶美化塔,高度应设置在8米-15米,此类型楼顶基站应设置在居民区楼顶，具体承载力载荷需由土建单位核实。

(3)对高档小区设置楼顶美化工艺塔时，可对塔体进行装饰，具体可根据小区环境而定，体现良好的人文居住环境，不因安装天线对环境造成影响。

(4)对20层以上的高楼，不能直接将楼顶美化工艺塔设置在楼顶，这样会对市区的其它基站形成越区覆盖，会对其它基站系统形成干扰，最好将基站设置在该高楼的裙楼楼顶上。

楼顶景观通信塔示例

美化天线

随着移动通信的快速发展，城市基站数量不断增多，网络共站建设等情况使天线数量更多，而且高低不齐。各种天线造成了环境的不协调，视觉上的冲击尤为突出，导致基站选址相当困难。而梁平城区现状基站楼顶抱杆和楼顶增高架数量非常多，天线直接裸露在外，更加重了这种不协调感。采用美化天线可起到美化环境、隐蔽天线降低视觉冲击和提高裸露天线使用寿命的作用。但也会造成增加天线传播损耗、维护和调整困难以及增加对天线性能(隔离度)要求。

美化天线是对天线美化产品的统称，是广义上的称呼，从狭义上美化天线可以分为美化特型天线和美化体。

美化特型天线是指具有隐蔽、伪装外观的天线，无需另加遮罩、掩体及美化物。

美化体是指为了达到隐蔽、伪装、美观的目的，对常规天线加装的遮罩、掩体及美化物。

由于美化特型天线价格相对比较昂贵，使用相对较少，而对于美化体使用比较多。

美化天线造型各异，不拘一格，种类繁多，只要能与周边环境相融合即可，下面按照外形分类介绍几种常见美化天线。

树脂女儿墙

方柱型

圆柱型

空调型

变色龙型

水罐型(水箱型、水塔型)

烟囱型

栅栏型

楼顶支撑杆型(集束)

广告牌型

特异型

美化5G综合接入机房

目前铁塔公司正积极推进5G综合接入机房共建共享，为使5G综合接入机房提高与周围环境、建筑物、人文景观等和谐度，不影响城市美观，不引起人们反感，铁塔公司从造型、色彩等方面着手，推出系列机房，使5G综合接入机房融入各类环境，并可适当提高整体景观。

美化机房方案

规划基站安全距离

基站选址时，必须保证与其它设施、周围环境的安全间距，以确保基站的通信安全，同时保证基站对其它设施、周围环境的影响，控制在国家法规允许的范围内。移动基站选址与其他行业建(构)筑物安全距离的相关规定，除满足无线覆盖外，必须遵从国家或地方法规规定的与其他建(构)筑物的安全距离。

- 基站与公路距离

- 《中华人民共和国公路法》(2016)

第五十六条 除公路防护、养护需要的以外，禁止在公路两侧的建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物;需要在建筑控制区内埋设管线、电缆等设施的，应当事先经县级以上地方人民政府交通主管部门批准。

前款规定的建筑控制区的范围，由县级以上地方人民政府按照保障公路运行安全和节约用地的原则，依照国务院的规定划定。

建筑控制区范围经县级以上地方人民政府依照前款规定划定后，由县级以上地方人民政府交通主管部门设置标桩、界桩。任何单位和个人不得损坏、擅自挪动该标桩、界桩。

- 《公路安全保护条例》

基站建设安全距离需符合2011年7月1日起施行的中华人民共和国国务院令第593号《公路安全保护条例》：

第十一条　县级以上地方人民政府应当根据保障公路运行安全和节约用地的原则以及公路发展的需要，组织交通运输、国土资源等部门划定公路建筑控制区的范围。

公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：

(一)国道不少于20米；

(二)省道不少于15米；

(三)县道不少于10米；

(四)乡道不少于5米。

属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定。另外，还需确保距离高速公路栅栏一个塔高距离。或征得高速公路或省公路路政主管部门同意。

基站与易燃易爆加油站、油库距离

基站在油库、加油站附近选址时，不仅要考虑油库、加油站可能发生泄露引起的燃烧、爆炸事故，还要考虑基站杆塔倒伏间距及遭雷击可能产生的危害。基站建设安全距离需符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012加油站的等级划分，来满足相关规定：

加油加气站与基站选址的距离要求：参照《汽车加油加气站设计与施工规范》，基站机房可参照该规范中民用建筑保护类别的二类保护物进行设防，其防火间距在12～20米之间。油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不小于50米。液化石油气罐与站外建、构筑物的防火距离，不小于100米。

基站杆塔可参照该规范中架空通信线1.5倍至1倍杆高的相关规定。

由于基站的杆塔容易遭雷击，因此在考虑基站杆塔倒伏间距的同时，必须考虑基站杆塔遭雷击可能产生的危害，所以基站的最小安全间距应控制在不小于4／3杆高，安全距离应不少于50米。

基站与高压油管、天然气管、燃气管距离

基站建设安全距离需符合在2007年信息产业部综合规划司编制的《工程建设标准强制性条文(信息工程部分)宣贯辅导材料》中第9页。

基站在地下管道附近选址时，应考虑管道可能发生泄露引起的燃烧、爆炸等事故，同时考虑杆塔遭雷击可能产生的危害，建议将安全距离控制在50米以上。如果上述管道因特殊情况设置在露天，则站址应考虑杆塔倒伏后可能压到管道的情况，同时考虑基站遭雷击可能产生的危害，因此基站的最小安全间距应控制在不小于4/3杆高，安全距离应不少于50米。

基站与高压线距离

基站建设安全距离需符合《电力设施保护条例》（2011年修正），对电力线路保护区做出了规定。

《电力设施保护条例实施细则》对高压架空电力线与建筑物的安全间距进行的详细说明。

第五条 架空电力线路保护区，是为了保护已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下：

l千伏以下              1.0米

1—10千伏              1.5米

35千伏                 3.0米

66～110千伏            4.0米

154—220千伏           5.0米

330千伏                6.0米

500千伏                8.5米

虽然条例对架空电力线与建筑物水平安全距离作出了相关规定，但没有针对基站机房或基站杆塔安全间距的规定，对于在高压线附近选址的基站，其水平安全距离可参照2007年信息产业部综合规划司编制的《工程建设标准强制性条文(信息工程部分)宣贯辅导材料》中第31页：3.5.2《国内卫星通信地球站工程设计规范》 YD 5050—2005 6.1.9规定：

高压输电线不应穿越卫星地球站场地，距35千伏及以上的高压电力线应大于100米。

在变电站附近的基站，也可参照卫星地球站的要求执行；对于35千伏以下的一般情况下(从安全角度约定)，移动基站要求水平距离至少大于1个塔高及输电线路距地的最大距离，安全距离应不少于50米。

基站与边坡与房屋的距离

基站建设安全距离需符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011相关规定：

对于条形基础或矩形基础，当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长小于或等于3m 时，其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离符合要求，且不得小于2.5m。

基站距离的其他要求(非无线工艺)

基站建设安全距离需符合《国内卫星通信地球站工程设计规范》YD 5050-2005相关规定：

6.1.11 站址选择应有较好的卫生环境，应避开产生烟雾、尘粒、散发有害气体的场所和腐蚀性排放物的工业企业。

6.1.12 站址选择应有一定的安全环境，不应选择在易燃、易爆的仓库以及地震带和易受洪水淹灌的地方，应避开断层土坡边缘、古河道及有可能塌方、滑坡、有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地方。

基站配套需求

机房的一般选择在市区或者房屋密集区域的工业建筑及民用建筑，应考虑其使用年限、外观质量、结构形式、平面位置等因素。

基站机房建设要点：

（1）房屋的抗震设防类别应达到标准设防类（丙类）。

（2）应选择结构验收合格并在设计使用年限内的房屋，不应选用承重构件已严重开裂的危房改建通信机房。

（3）不宜选择在既有建筑上进行加层改扩建的房屋，不应选择在框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构屋面上加建局部砖混结构的房屋。

（4）应选择外观质量好的房屋，不应选择墙体及天花板有渗水水渍、抹灰层脱落严重以及结构构件有钢筋锈蚀痕迹的房屋。

（5）宜优先选择框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等抗震性能好的结构体系的房屋。

（6）当选择砌体结构的房屋时，应优先选择横墙承重或纵横墙共同承重结构体系的房屋，不宜选择底部框架结构体系的房屋。

（7）在选择楼层时，应优先选择在无地下室的底层。

（8）在选择房间时，不宜选择局部出屋面的用房如水箱间、楼梯间等，以避免较严重的震害。

基站规划成果

立足梁平现网站点资源现状，依托现已定型的基站分布态势，结合新建基站选址原则与无线专业链路预算，统筹规划全区基站整体布局与细节协调把控，实现规划区域无线信号全方位、无缝隙广覆盖，同时充分保障重点价值区域、潮汐效应明显区域、重要办公区域等场所的无线通信深度覆盖。

梁平5G基站通信设施规划成果如下

- 不同建设场景下站间距划定

梁平主城定义为密集市区，梁平新城区为综合服务功能区，其它区域归类为乡镇、农村区域。

- 规划梁平中心城区区平均站间距大约200米左右，单站覆盖面积约0.035平方公里；

- 规划新区域平均站间距大约200米，单站点覆盖面积约0.035平方公里；

- 乡镇平均站距大约200-300米，单站点覆盖面积约0.078平方公里。

以此站间距进行基站规划建设，能实现规划区域内室外信号良好地广覆盖，保证用户在移动的环境下实现至少100Mbps上网速率进行网络冲浪体验，充分满足不同人群对优质移动网络的强烈需求。

（2）覆盖规划所需基站数量

通信规划分为覆盖规划与容量规划。随着5G网络先进扩容技术的快速推广以及2G、3G网络的逐步退网，规划区域内的无线网络容量提升相比覆盖率增长更易实现。载波聚合、MIMO等技术手段都可以快速实现网络容量呈几何倍数增长，而且不需要新增物理站址。故本次规划依据5G高频段信号的覆盖要求、边缘用户上网速率需求，进行基站数量计算。

基站规划拟定在规划时间节点内，梁平区规划建设5G物理站址1600个，其中梁平城区340个，工业园区244个，乡镇714个，景区64个，交通干线115个，室内5G综合分布系统覆盖站址123个，可满足三家基础电信企业以及广电网络5G业务建设需求4800个。

近期室外宏站962个（其中新建239个，改造现网645个，改造社会资源78个），远期室外宏站515个（其中新建59个，改造现网456个）；近期室内分布系统站址82个（其中新建38个，改造现网44个），远期室内分布系统站址41个（新建41个）。

1600个5G规划站址分两阶段实施建设。规划一阶段（2020-2022年）完成规划总量60%建设。规划二阶段（2023-2025年）完成规划总量40%建设。

另有储备监控杆、交通指示牌、红绿灯、道路指示牌等站址资源568个，满足规划期内外5G基站柔性建设需求；储备资源站点，在规划二阶段（2023-2025年）完成改造建设。

表6-7 梁平区5G规划基站建设类型表

| 序号 | 类型 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改造现有基站 | 1101 |
| 2 | 新建室外基站 | 298 |
| 3 | 改造社会资源 | 78 |
| 4 | 新建室内分布及综合覆盖系统 | 123 |
| 5 | 合计 | 1600 |
| 6 | 站址储备资源（监控杆、交通指示牌、道路指示牌） | 568 |

（3）规划基站落地建设中站址偏移量

借鉴通信工程中已取得一些经验，以及人们逐步提高的环保意识与对通信基站辐射的正确认知水平不相匹配，规划基站在未来的实际落地中会遭遇一些阻碍。为快速实现精品优质移动网络在全区的覆盖，针对不同建设场景进行了基站站址偏移的规划。

新建站址在实际建设中可根据地形地貌、建筑物分布、道路走向等具体因素进行适当调整。

- 中心城区、发展新区内，允许在规划站址周围50米内调整；

- 乡镇区域，允许在规划站址周围100米内调整；

- 高铁、高速公路场景允许在50米内调整；

（4）梁平5G规划基站阶段实施计划

梁平1600个规划基站分成两阶段建设完成。

- 规划近期（2020-2022年）完成规划总量60%的建设，实现梁平区5G网络基础覆盖。

- 规划远期（2023-2025年）完成规划总量40%的建设，实现梁平区5G网络厚度覆盖。

梁平568个站点储备资源（监控杆、道路指示牌），在规划远期（2023-2025年）完成改造建设。

（5）梁平5G规划完成后效果

规划期内，建设完成后的梁平5G通信站址和通信机房，可以满足运营商和广电对5G铁塔、机房等配套基础设施的需求，进而打造健壮的梁平5G网络。

规划期内，梁平5G网络建设完成，可以充分满足公用通信业务需求、专网通信需求及各类智能应用通信需求，全面涵盖个人和政企两类用户群体。也为未来梁平智慧城市建设提供泛在、高速、安全的新一代移动通信网。

图6-8 梁平5G规划成效展望

规划亮点呈现

在本规划范围内，对梁平城市形象窗口展现的四个重点板块—梁平工业园区、梁平农业园区、梁平商贸以及梁平风景区进行了全方位深度规划。规划完成后，这四个重点区域的5G网络能够完全满足2B、2C业务需求。

- 梁平工业园区

梁平工业园区主要分为3个组团和2个工业园区基地，分别为双桂组团，屏锦、回龙组团，福禄、石安组团，梁山创业园和云龙创业园。工业园区共计规划505个5G通信站点，其中规划建设宏站258个，室内分布系统24个，机房23个，站址资源储备200个。

表6-8 梁平工业园区5G基站规划建设分布情况

| 序号 | 规划区域 | 总计 | 宏站 | 室分 | 机房 | 站址资源储备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双桂组团 | 405 | 182 | 16 | 20 | 187 |
| 2 | 屏锦、回龙组团 | 63 | 57 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 福禄、石安组团 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 梁山创业园 | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | 云龙创业园 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 505 | 258 | 24 | 23 | 200 |

梁平农业园区

梁平农业园主要分为3个园区：重庆数谷农场，万亩水稻、泥鳅产业园，柚园。园区共计规划14个5G通信站点，其中规划建设宏站13个，机房1个。

表6-9 梁平农业园区5G基站规划建设分布情况

| 序号 | 规划区域 | 总计 | 宏站 | 机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆数谷农场 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 万亩水稻、泥鳅产业园 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 柚园 | 6 | 6 | 0 |
| 合计 |  | 14 | 13 | 1 |

梁平商贸区

梁平商贸区主要集中在粮食物流园以及四个边贸重镇（虎城镇、云龙镇、袁驿镇、新盛镇）区域内，共计规划149个5G通信站点，其中规划建设宏站126个，室内分布系统2个，机房4个，站址资源储备17个。

表6-10 梁平商贸区5G基站规划建设分布情况

| 序号 | 规划区域 | 总计 | 宏站 | 室分 | 机房 | 站址资源储备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食物流园 | 23 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 梁平虎城镇 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 梁平云龙镇 | 47 | 44 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 梁平袁驿镇 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 梁平新盛镇 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 合计 |  | 149 | 126 | 2 | 4 | 17 |

梁平风景区

梁平风景区主要集中在百里竹海景区，百里竹海景区位于中国重庆市梁平区西北部，地处历史上从涪陵经梁平前往长安的荔枝古道”上，距离梁平主城区约34.8千米；境域跨屏锦、竹山、龙门、新盛、七星、虎城、袁驿等9个乡镇及1个竹海国有林场，西起屏锦镇明月湖“群山锁钥”，东止新盛镇银杏村，主要景区位于竹山镇，东西十里之阔，南北有百里之遥，距离梁平主城区约34.8公里，总面积119平方千米。规划覆盖范围包括明月湖、百竹园、观音洞、天星塘、竹丰湖、小峨眉山、猫儿寨革命老区、狐狸嘴、茶花岭等50余个景点，共计规划54个5G通信站点，其中包括53个宏站，1个综合接入机房。

图6-9 梁平风景区5G站点规划示意图

根据无线仿真软件统计，建设完成后，梁平区重要场景盖达到98.4%，能够满足5G覆盖。室外基站建议采用智能灯杆，与视频监控、wifi、气象监控、公告电子屏、校园广播、5G集成一杆，融入环境，共同打造智慧梁平。

环境保护

- 电磁辐射

通信基站是通过电磁波与终端进行通信的。根据中华人民共和国国家标准《电磁辐射防护规定》（GB 8702-2014），常用通信频段（30MHz-3000MHz）功率密度应小于40微瓦/平方厘米。根据《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》中的规定，通信基站建设时执行的都是国标五分之一的标准，即小于8微瓦/平方厘米。通信基站设置应符合上述限值并满足《通信工程建设环境保护技术暂行规定》的控制要求。

生态保护

通信局（站）选址和通信线路路由选取应尽量减少占用耕地、林地和草地。

在风景区、景区公路旁、繁华市区以及主要交通干道两侧兴建的通信设施，应在形态、线形、色彩等要素上与环境相协调，不得严重影响景观。

通信局（站）使用的柴油发电机、油汽轮机的废气排放应符合环保要求。

通信工程建设中应优先采用环保的施工工艺和材料，不得使用不符合环保标准的工艺、材料。

通信局（站）报废的铅酸蓄电池回收须执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《通信用铅酸蓄电池的回收处理要求》（GB/T 22424-2008）的规定。

噪声控制

通信建设项目在施工过程中排放的噪声，应当满足GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求，并符合环保部门的相关规定。

通信局（站）建设应合理选址，并满足GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》的要求。

必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用，拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

5G安全分析

5G 不仅是技术变革，更是新生态体系的构建，认识5G安全问题，既需要从技术、场景等角度进行客观分析，也需要从产业生态维度进行综合评估。

- 5G 关键技术安全分析

- 网络功能虚拟化

安全风险：一是虚拟环境下，管理控制功能高度集中，一旦其功能失效或被非法控制，将影响整个系统的安全稳定运行；二是多个虚拟网络功能（VNF）共享下层基础资源，若某个虚拟网络功能被攻击将会波及其他功能；三是由于网络虚拟化大量采用开源和第三方软件， 引入安全漏洞的可能性加大。

技术应对措施：可借鉴现有在4G核心网和IT行业应用中使用的云化安全解决方案，并参考欧洲电信标准化协会（ETSI）制定的多个网络虚拟化安全标准。一是进行系统安全加固，对管理控制操作进行安全跟踪和审计，提升防攻击能力。二是提供端到端、多层次资源的安全隔离措施，对关键数据进行加密和备份。三是加强开源第三方软件安全管理。

网络切片

安全风险：网络切片基于虚拟化技术，在共享的资源上实现逻辑隔离，如果没有采取适当的安全隔离机制和措施，当某个低防护能力的网络切片受到攻击，攻击者可以此为跳板攻击其他切片，进而影响其正常运行。

技术应对措施：针对上述安全风险，可使用云化、虚拟化隔离措 施，如物理隔离，虚机（VM）资源隔离、虚拟防火墙等，实现精准、灵活的切片隔离，保证不同切片使用者之间资源的有效隔离，同时要做好网络切片运维和运营安全的管理，确保相应的技术措施得到落实。

边缘计算

安全风险：一是边缘计算节点下沉到核心网边缘，在部署到相对不安全的物理环境时，受到物理攻击的可能性更大。二是在边缘计算平台上可部署多个应用，共享相关资源，一旦某个应用防护较弱被攻破，将会影响在边缘计算平台上其他应用的安全运行。

技术应对措施：一是对边缘计算设施加强物理保护和网络防护，充分利用已有的安全技术进行平台加固并增强边缘设施自身的防盗防破坏措施。二是加强应用的安全防护，完善应用层接入到边缘计算节点的安全认证与授权机制，在部署第三方应用时，要根据部署模式明确各方安全责任划分并协作落实。

网络能力开放

安全风险：一是网络能力开放将用户个人信息、网络数据和业务数据等从网络运营商内部的封闭平台中开放出来，网络运营商对数据的管理控制能力减弱，可能会带来数据泄露的风险。二是网络能力开放接口采用互联网通用协议，会进一步将互联网已有的安全风险引入到5G网络。

技术应对措施：一是加强 5G 网络数据保护，强化安全威胁监测与处置。二是加强网络开放接口安全防护能力，防止攻击者从开放接口渗透进入运营商网络。

从整体看，尽管 5G 网络引入的网络功能虚拟化、网络切片、边缘计算、网络能力开放等关键技术，一定程度上带来了新的安全威胁和风险，对数据保护、安全防护和运营部署等方面提出了更高要求，但这些技术的引入也是逐步推进和不断迭代的，其伴生而来的安全风险，既可通过强化事前风险评估，也可在事中事后环节采取相应的技术解决方案和安全保障措施，予以缓解和应对。

5G 典型场景安全分析

5G应用场景因技术本身以及应用场景自身特点面临新的安全风险，成为影响5G融合业务发展的关键要素。目前5G典型场景以增强移动宽带业务为主，并逐步拓展到各垂直行业。3GPP已经完成eMBB场景相关安全标准制定工作，uRLLC及mMTC场景标准正在制定中。

- 增强移动宽带（eMBB）场景：

主要应用包括4K/8K超高清移动视频、沉浸式的AR（增强现实）/VR（虚拟现实）业务。主要风险是：增强移动宽带场景下的超大流量对于现有网络安全防护手段形成挑战。由于5G数据速率较4G增长10倍以上，网络边缘数据流量将大幅提升，现有网络中部署的防火墙、入侵检测系统等安全设备在流量检测、链路覆盖、数据存储等方面将难以满足超大流量下的安全防护需求，面临较大挑战。

超高可靠低时延（uRLLC）场景：

典型应用包括工业互联网、车联网自动驾驶等。uRLLC能够提供高可靠、低时延的服务质量保障，其主要安全风险是：低时延需求造成复杂安全机制部署受限。安全机制的部署，例如接入认证、数据传输安全保护、终端移动过程中切换、数据加解密等均会增加时延，过于复杂的安全机制不能满足低时延业务的要求。

海量机器类通信（mMTC）场景：

应用覆盖领域广，接入设备多、应用地域和设备供应商标准分散、业务种类多。主要安全风险是：泛在连接场景下的海量多样化终端易被攻击利用，对网络运行安全造成威胁。5G时代将有海量物联网终端接入，预计到2025年全球物联网设备联网数量将达到252亿。其中大量功耗低、计算和存储资源有限的终端难以部署复杂的安全策略，一旦被攻击容易形成僵尸网络，将会成为攻击源，进而引发对用户应用和后台系统等的网络攻击，带来网络中断、系统瘫痪等安全风险。

针对5G典型应用场景安全风险，可采取如下应对措施：一是加强安全防护技术和设备的演进升级，有效适应和应对超大流量对现有防护手段带来的冲击。二是建立面向低时延需求的安全机制，统筹优化业务接入认证、数据加解密等环节带来的时延，尽力提升低时延条件下安全防护能力。三是构建基于大规模机器类通信场景的安全模型，建立智能动态防御体系应对网络攻击，防止网络安全威胁横向扩散。

5G设备能耗

5G的大宽带、超低延时和海量连接特性将迎来万物互联的时代，带来无限机遇。但同时，5G基站的功耗也大幅提升。

目前5G无线网主设备普遍采用支持100MHz带宽的64T64R设备，相比4G网络，提供了超过60倍小区峰值吞吐率能力，5G宏站单系统典型功耗达3～5kW，是4G基站的2.5～3.5倍，AAU功耗增加是5G功耗增加的主要原因。中国铁塔分别比较了华为、中兴通讯、大唐电信三家厂商设备功耗，结果显示，5G基站典型功耗在3500瓦左右，而4G系统典型的功耗仅为1300瓦左右，需对现网电源、配套设备进行提前扩容。

由于5G使用的频段更高，室外宏站覆盖范围缩小。因此，要达到同样覆盖效果，5G基站数量将是4G的3～4倍。5G移动网络的整体能耗将是4G的9倍以上。

虽然5G基站的功耗绝对值在增加，但它的能效比肯定是低于4G的。也就是说，在功耗相同的情况下，5G的网络容量将是4G的几十倍，每bit的耗电量是大幅下降的。

5G基站下，每1度电可以下载5000多部超清电影。而在4G时代，同样的电量仅能下载不到200部。

厂家设备功耗平均值（最新外场测试结果）：

| 业务负荷 | AAU平均功耗（单位：W） | BBU平均功耗（单位：W） |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1127 | 293 |
| 50% | 892 | 293 |
| 30% | 762 | 293 |
| 20% | 733 | 293 |
| 10% | 699 | 293 |
| 空载 | 633 | 293 |

注：BBU功耗与AAU连接数紧密相关，上表测试为1个BBU+3个AAU场景

5G基站与干扰协调

- 5G基站与卫星地球站干扰

根据国际电联ITU-R S.1432-1建议书，在卫星地球站（含卫星测控站、卫星监测站）工作频段及其相邻频段，干扰信号限值为晴空条件下卫星地球站接收系统噪声功率减12dB，超过该限值的干扰信号将可能对卫星地球站造成有害干扰。

根据国际电联ITU-R S.2199-0报告，当卫星地球站接收到的干扰信号总功率超过-60dBm时，将产生饱和干扰，导致卫星地球站无法正常工作。

1. 干扰协调区

干扰协调区是指以卫星地球站为中心一定范围内的地理区域，在此区域内设置、使用3300－3600和4800－5000MHz频段的5G基站，应与卫星地球站进行干扰协调，以避免对合法使用的卫星地球站造成有害干扰。

实际中应根据当地地形地貌等特性和实际测试确定干扰协调区域。根据理论计算，原则上干扰协调区的范围如下：

对于工作在3400－3600MHz频段的卫星地球站，工作在相同频段内的室外5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径42.5公里的圆形区域；工作在相同频段内的室内5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径1公里的圆形区域；

对于工作在3600－3700MHz频段的卫星地球站，工作在3400－3600MHz频段内的室外5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径4公里的圆形区域；工作在3400－3600MHz频段内的室内5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径50米的圆形区域；

对于工作在3700－4200MHz频段的卫星地球站，如果卫星地球站已采用滤波和抗饱和措施且指标满足附件4的要求，工作在3400－3600MHz频段内的室外5G基站的协调区可减小为以卫星地球站为中心、半径100米的圆形区域，否则协调区为以卫星地球站为中心、半径2公里的圆形区域；

对于工作在4500－4800MHz频段的卫星地球站，工作在4800－4900MHz频段内的室外5G基站的协调区为以卫星地球站为中心、半径4公里的圆形区域；如果上述卫星地球站已采用滤波和抗饱和措施且指标满足附件4的要求，工作在4900－5000MHz频段内的室外5G基站的协调区可减小为以卫星地球站为中心、半径100米的圆形区域，否则协调区为以卫星地球站为中心、半径2公里的圆形区域。

2.干扰协调程序

相关单位在获得中频段5G频率使用许可证（或批准文件）后，应及时向当地无线电管理机构了解需要干扰保护的卫星地球站信息。各地无线电管理机构应及时向相关单位提供本地需要干扰保护的已设卫星地球站及已申请设置卫星地球站清单并及时更新。相关单位在申请设置、使用5G基站前，应主动发起与卫星地球站使用单位的干扰协调，并将协调请求及时报送当地无线电管理机构。收到协调请求后，设置、使用卫星地球站的单位和用户应在15个工作日内予以确认。如在2个月内双方就协调问题未能取得一致意见，可以向地方无线电管理机构提出协助请求。待完成协调工作后，相关单位可向无线电管理机构提出5G基站设台许可申请。

若干扰协调区涉及其他省份，当地无线电管理机构应向相关省、自治区、直辖市无线电管理机构通报情况。

按照《国家无线电办公室关于开展3400－4200MHz和4500－5000MHz频段卫星地球站等无线电台（站）清理核查工作的通知》（国无办〔2018〕4号）要求报送并经核实的地球站，依法享有免受有害干扰的权利。为避免干扰上述卫星地球站而采取的各种措施所产生的费用，原则上由3400－3600MHz频段内5G基站设置、使用单位承担。

按照后用让先用的原则，在已开通5G系统的城市，新申请设置、使用卫星地球站的单位应与干扰协调区内已取得台站执照的已建5G基站完成干扰协调，协调时限要求与卫星地球站发起协调情况相同，必要时可请求无线电管理机构协助。为避免受5G基站干扰而采取的各种措施所产生的费用，原则上由地球站设置、使用单位承担。

3.干扰缓解工程措施

对于依法设置的3400－4200MHz频段范围内的卫星地球站，如果5G基站发射可能会对其接收产生同频干扰、邻频干扰和减敏干扰，建议采取为地球站加装滤波器或更换高频头、地域隔离、加装屏蔽网、降低5G基站发射功率及调整5G基站天线最大辐射方向等综合措施缓解或消除干扰。

5G基站与固定业务台（站）干扰

根据国际电联ITU-R F.758-6建议书，在固定业务台（站）工作频段，干扰信号限值为固定业务台（站）接收系统噪声电平减10dB，超过该限值的干扰信号可能对固定业务台（站）造成有害干扰。

1.干扰协调区

5G基站与固定业务台（站）的干扰协调区是指以固定业务台（站）为中心一定范围内的地理区域，在此区域内使用相同频率的5G基站可能会对固定业务台（站）产生有害干扰。

原则上干扰协调区为以固定业务台（站）为中心半径300米的圆形区域；对于微波通信系统，当5G基站位于微波通信系统最大增益接收方向时，应避免5G基站的最大增益发射方向正对微波通信系统。

2.干扰协调程序

相关单位在获得中频段5G频率使用许可证后，应及时向当地无线电管理机构了解需要干扰保护的固定业务台（站）信息。各地无线电管理机构应及时向相关单位提供本地需要干扰保护的已设固定业务台（站）清单并及时更新。相关单位在申请设置、使用5G基站前，应主动发起与固定业务台（站）使用单位的干扰协调，并将协调请求及时报送当地无线电管理机构，必要时可请求无线电管理机构协助。若干扰协调区涉及其他省份，当地无线电管理机构应向相关省、自治区、直辖市无线电管理机构通报情况。

根据《工业和信息化部关于第五代移动通信系统使用3300－3600MHz和4800－5000MHz频段相关事宜的通知》（工信部无〔2017〕276号），在2017年11月15日前依法设置的固定业务台（站），依法享有免受有害干扰的权利；为避免干扰采取的各种措施所产生的费用，原则上由相关5G基站设置、使用单位承担。

3.干扰缓解工程措施

为保护依法设置的固定业务台（站）免受来自同频段5G基站的干扰，可采取地域隔离、加装屏蔽网、降低5G基站发射功率及调整5G基站天线最大辐射方向等措施予以缓解。

5G基站与射电天文台干扰

射电天文台的干扰保护准则参见国际电联ITU-R RA.769-2建议书。

干扰协调方法：

《中华人民共和国频率划分办法》脚注11和12中所列射电天文台依法受到干扰保护。

依据《中华人民共和国无线电管理条例》，各地无线电管理机构应通过设置电磁环境保护区的方式保护射电天文台。电磁环境保护区半径一般应大于视距范围，相关省（自治区、直辖市）级无线电管理机构应结合当地地理地形等因素，协调相关单位确定电磁环境保护区范围并对外发布。

相关单位设置、使用5G基站应严格遵守关于电磁环境保护区的技术要求和办法，同时应在网络规划、5G基站建设和实施过程中采取必要的干扰规避措施，以避免对已规划和在运行的射电天文台产生有害干扰。

规划实施建议

各乡镇、各部门必须采取有效措施，强化组织、制度、政策、宣传和考核等方面的保障，确保本规划的各项奋斗目标顺利实现。

- 加强组织管理保障

充分发挥梁平区5G通信网建设协调推进工作联席会议办公室的作用，建立决策科学、运行有效、职责明确的领导体制和工作机制，制定和实施全区通信基础设施建设行动计划，督促和推动通信基础设施重点工程建设，协调解决通信基础设施建设和运营中的问题。组建通信基础设施建设专家咨询委员会，在制定发展规划、重点工程项目方案评审和通信基础设施建设成果鉴定等方面发挥作用。

强化经信委作为通信主管部门在通信基础设施建设中的统领作用。发挥其统筹规划、科学管理和宏观调控职能，对全区通信基础设施建设进行统一规划。为保障通信基础设施规划的实施，有必要成立相关保障组织，建立起政府、企业、其他相关部门的横向配合机制，市、区、镇纵向沟通机制。

建立通信基础设施建设联动机制，充分调动各乡镇机关、行业主管部门的积极性。加强对信息化发展思路、模式、法制、机制的研究，促进乡镇与乡镇之间、部门与部门之间、政府与企业之间的协同配合，提高决策水平。

加大政策扶持力度

贯彻落实国家、市推进信息化与通信基础设施建设的政策法规，制定出台具有梁平区域特色的通信基础设施建设管理、信息化和工业化融合、通信市场监管、和知识产权保护等相关配套政策法规，健全全区通信基础设施发展的行政管理规范。

各级规划部门要将通信基础设施建设规划纳入城乡建设规划，实现与国民经济和社会发展规划等其他规划的有效衔接与同步实施，依据梁平区人民政府批复的通信基础设施规划，保障信息通信基础设施建设用地。将政府与各通信企业签订的战略合作框架协议及所涉及的通信楼、光缆、基站等建设项目纳入城乡发展规划、土地利用规划等统筹安排。建立健全通信设施与大型公用设施建设统一规划、同步建设制度。

完善通信基础设施建设用地保护制度，避免市政改造造成已有基础设施的浪费，规范市政建设对信息通信基础设施破损等的赔补。在城市建设规划中充分考虑信息通信基础设施重建，对被拆设施(站点、传输等)给予政策支持，保障新站建设顺利实施，保障用户通信质量。

坚持“服务、规范、调整、提高”的工作方针，制定落实通信基础设施市场竞争制度。按照用户自由选择、企业公平接入、资源共建共享的原则，进一步规范通信基础设施建设，完善通信管线和用户接入资源的共享机制。积极推进三网融合和优化整合，发挥各种网络资源的比较优势，避免重复建设。加强新技术、新业务创新的引导，对新技术和新业务带来的影响进行科学评估与研究。

优化行业发展环境

各乡镇、各部门要进一步加强协调配合，不断优化通信基础设施建设与发展的社会环境。针对房产商的通信基础设施审核机制，规划、建设部门要将通信配套设施纳入小区建设规划审查范围，将通信配套设施纳入新建项目的竣工验收范围，在房屋竣工前必须进行通信基础设施资源是否标准的审核和报备，对于没有预留通信基础设施资源或者通信基础资源建设不合格的房产，原则上不予竣工验收。

图11-1 通信基础设施资源审核报备流程示意图

加快审核通信楼、基站站址和通信光缆等通信基础设施规划设计方案。国土资源部门对符合用地预审和土地征收等条件的通信基础设施建设项目，要尽快办理用地手续。交通、铁路部门要及时审批在公路、铁路、客运站等控制区内埋设管线、架设光电缆及通信基站等设施的申请。并通过建立联席会议，实时保障通信基础设施建设有序进行。

环保部门要做好有关基站电磁辐射投诉的宣传解释工作，积极协调上级环保部门加快基站电磁辐射环境影响评价审批工作进度，进一步推进规划环评试行工作，为基站建设选址提供支撑。无线电管理部门要在国家政策框架下依法简化程序，及时审批基站建设所需的无线电频率资源。公安部门要依法严厉惩处各类干扰破坏通信基础设施建设的行为。

供电企业要切实保障通信基础设施建设项目的电力供应，对通信电力工程建设给予最大限度支持，对用电性质相同、共建共享的通信企业共用电源，应视为非转供电并给予支持。各建筑设计单位、开发企业要按照重庆市住宅小区和商住楼通信设施相关技术标准进行设计施工和建设，满足各通信运营企业宽带业务、驻地网等接入要求。

建设单位在铁路、公路、政府投资的公共基础设施以及城市道路拓宽改造工程的项目规划、勘察设计前，应书面征求通信企业投资同步建设需求，通信企业要积极配合，做到同步实施、协调发展。

各通信企业应超前规划、共建共享通信基站，避免单独、分散、滞后建站。各级政府要帮助企业解决影响基站选址、管线敷设等问题，有关部门要率先开放机关、国有企事业单位、高校园区、公共场所、公共设施(绿地、灯杆等)、车站等所属建筑物，支持通信光缆、基站以及室内分布系统等信息通信基础设施的建设。

建立健全多元化投融资机制

加大政府对信息化和通信基础设施建设的投入，高质量、高效率地推进一批全局性、基础性、公益性、示范性的重大工程。加强对政府投入资金的管理、监督和审计，保证项目的公开、透明和有效性。

完善通信基础设施建设的投融资机制和管理模式，逐步形成“运营商公平接入、用户自由选择”的市场格局。积极探索信息化和通信基础设施建设项目产业化、市场化运作模式，广泛吸纳社会资本。加大招商引资力度，吸纳国内外企业来梁平投资通信基础设施建设，并通过他们的投资示范作用，带动民间资本、私营企业参与建设。此外，全面引入有利于基础通信网络运营商竞争、联合和发展的激励机制，充分发挥社会各方面的力量参与信息化和通信基础设施的建设与运营；引导、规范各家通信运营商对政府依法开放的信息资源进行增值开发，允许其利用所得来回收投资、补偿成本并获得回报。

营造良好舆论氛围

通信基础设施宣传工作是优化通信基础设施建设发展环境的重要内容。区经信、宣传等部门要将通信基础设施宣传工作列入重要工作内容，深入宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关信息化和通信基础设施建设发展的方针政策，及时准确反映全区信息化和通信基础设施建设工作情况。要准确把握新形势下信息化和通信基础设施建设宣传工作的特点和规律，不断创新信息化和通信基础设施建设宣传的方式和方法。要加强舆论引导，加大对信息通信基础设施相关知识的宣传普及力度，积极推进通信知识进农村、学校、企业、社区活动，消除公众对基站、广播电视发射塔电磁辐射的片面认识，推动全社会对通信基础设施建设工作的关注、支持和参与，努力营造全社会共同支持信息通信基础设施建设的良好氛围。

加强通信安全体系建设

按照“积极防御，综合防范”的方针，推进通信基础设施建设安全保障体系建设。各相关部门和通信企业要加强通信基础设施建设安全制度和技术体系建设。制定通信安全管理办法和建设标准，细化实现通信安全总体目标中必须落实的各项安全要求。加大对通信基础设施重要节点的安全防护力度。任何组织、个人对经批准建设的通信线路、基站及其他通信基础设施，不得擅自改动或迁移。需要对已有通信基础设施进行改动或迁移的，应事先组织通信企业参与施工方案会审。施工单位应严格执行施工规范，确保各通信运营企业在重要节点和路段的通信基础设施安全。

各级政府要建立健全通信基础设施安全应急反应及处置机制。开展信息和通信基础设施安全教育，依靠、发动社会各方面力量，建立完善通信基础设施安全防护体系，确保全区通信网络安全畅通，确保国家和人民生命财产的安全，维护政治、经济和社会稳定。

进行考核评估体系建设

制定科学合理的通信基础设施建设统计指标体系，将各区域通信基础设施建设工作目标考核纳入区委、区政府年度目标管理责任制考核范围。

不断改进目标考核评估方法，把目标考核作为推进通信基础设施建设工作的重要保障措施。研究制订通信企业绩效评价指标体系，加强对涉及国计民生的通信基础设施安全考核，评选表彰通信基础设施建设先进企业。切实通过加强绩效考核工作，促进通信基础设施建设责任与权利紧密结合，建立健全通信基础设施建设激励约束机制。